Требования к конкретным показателям товара к поставке

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Кол-во (шт.) | Обоснование применения дополнительных характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учрежденческая автоматическая телефонная станция | Тип исполнения Аппаратный | 1 |  |
|  |  | Групповой вызов Наличие Количество уровней приоритета ≥10 Режим "Факс" Наличие Функция "Будильник" (оповещение звонком телефона в заданное время) Наличие Присвоение абонентам программных номеров Наличие Выход одновременно на все каналы громкого оповещения Наличие Тональный/импульсный набор номера Наличие Программирование параметра "Флэш" Наличие Акустическое подтверждение правильности действий абонента Наличие Индивидуальная "записная книжка" (не менее 10 номеров) Наличие Связь с домофоном Наличие Управление замком Наличие Прямой вызов запрограммированного абонента при снятии трубки ТА Наличие Сбор участников конференции по заранее заданному списку нажатием одной клавиши Наличие Индикация состояния внешних и внутренних линий Наличие Индикация номера вызывающего абонента Наличие Индикация текущего времени Наличие Индикация состояния системы Наличие Нумерация внутренних абонентов (программные номера), зн ≥3 ≤ 5 Группирование абонентов, количество групп ≥ 20 "Записные книжки" для сокращенного набора (кол-во номеров) - общая (10) - на каждую из 20 групп абонентов (20) Режим день/ночь, с автоматическим переключением по времени Наличие Автоматическое переключение всех городских линий на внутренние при обесточивании АТС Наличие Программирование с телефонного аппарата Наличие Программирование с компьютера Наличие Голосовое приветствие Наличие Возможность подключения не более 6-ти цифровых потоков PRI EDSS-1 Наличие Возможность гибкого изменения количества набираемых цифр в зависимости от конфигурации станции Наличие Количество абонентских линий (АЛ) ≥ 480 Количество внешних линий (СЛ) ≥ 240 Количество системных телефонов ≥ 144 Количество каналов для подключения усилителей громкоговорящей связи (ГГС) ≥ 10 Конференц-связь (количество участников) ≥63 Количество одновременных конференций ≥ 32 Количество блоков усилителей громкоговорящей связи на одном канале ≥ 4 Количество стандартных громкоговорителей, подключаемых к одному усилителю ГГС ≥ 30 Выходная мощность усилителя ГГС, Вт ≥ 10 Количество каналов для подключения домофонов ≥ 10 Абонентские линии двухпроводные cимметричные Наличие Внешние линии двухпроводные cимметричные Наличие Цифровые потоки PRI EDSS-1 Наличие Линии системных телефонов (СТА) четырехпроводные Наличие Не менее 20 единовременных разговоров, в зависимости от типа и настроек абонентских устройств, а также используемых кодеков. (не менее 64 IP транка, не менее 128 IP абонентов). Наличие Возможность SIP и IAX2 транков, как локальных, так и с сетями глобальных операторов, подключение к станции SIP, IAX2 и H.323 абонентов, а также удалённое конфигурирование и управление станцией через сеть Ethernet. Наличие Подключение через Ethernet 10BASE-T/100BASE-T(x). Наличие Поддержка static-IP и DHCP. Наличие Поддержка дополнительных статических маршрутов. Наличие Поддерживаемые кодеки: G.711a, G.711u, G.722, GSM, G.726, ADPCM, Speex. Поддержка T.38. Наличие Возможность SIP-video звонков. Наличие Сопротивление шлейфа, кОм ≥ 1 Емкость, мКф ≥ 1 Уровень шума в диапазоне 200 - 400 Гц, Дб ≤-45 Ток утечки в линии при напряжении 60 В, мкА ≤150 Напряжение вызывного сигнала, Вт ≥ 40 Частота вызывного сигнала в диапазоне, Гц ≥ 20 ≤ 50 Линейный ток, Ма ≥ 15 ≤ 60 Полное входное сопротивление станции в диапазоне 300 - 3400 Гц, Ом ≥ 600 Переходное затухание, дБ ≥ 66 Вносимое затухание, дБ ≤ 1 Сохранение запрограммированных характеристик при выключенном питании, лет ≥ 5 Сетевое напряжение в диапазоне, Вт ≥ 160 ≤ 250 Потребляемая мощность (для одного блока) - номинальная 50ВА - максимальная 80ВА Габариты станции 450х135х200 мм Масса станции, Кг ≥ 6 Базовый блок Возможность крепления в стойку и на стену. Не менее 16 платомест для установки плат расширения. Максимально возможное количество внешних линий не менее 80. Максимально возможное количество внутренних линий более 150. Максимально возможное количество портов для СТА более 45. Возможность подключения более 3 переговорно-замковых устройств (домофонов). Тональный донабор внутреннего абонента (DISA) с выдачей голосового приветствия. Регистрация и тарификация разговоров для каждого абонента. Возможность предустановленного автоматического набора по поднятию трубки (в т.ч. прямой выход на городскую линию), а так же возможность ведения более чем 1 разговора параллельно, заказа внутреннего и внешнего соединения (активный автодозвон), группового вызова. Корпус должен иметь степень защиты не ниже IP 20. Монтажный комплект Обеспечивает возможность установки базового блока в телекоммуникационную стойку 19”. Центральный процессор Процессор производит обработку и управление станцией. Процессор позволяет обеспечивать связью максимально более 450 абонентов. Он способен обеспечить подключение к станции потока Е1. На модуле процессора присутствует разъём USB для подключения АТС к компьютеру по интерфейсу USB. Источник питания Обеспечивает АТС электрическим питанием от сети 220В. Один блок питания должен обеспечивает работу не менее чем 1 базового блока станции. Комплект согласования на процессор Обеспечивает работу платы цифрового потока либо дополнительного базового блока станции, либо IP платы. IP плата - подключение АТС к сети Ethernet; - не менее 20 одновременных соединений между VoIP абонентами и другими абонентами станции; - Поддерживаемые кодеки: G.711a, G.711u, G.722, GSM, G.726, ADPCM, Speex Плата расширения, тип 1 Обеспечивает связью не менее 5 внешних соединительных линий, не менее 5 внутренних абонентов. Плата расширения, тип 2 Обеспечивает связью не менее 10 внутренних абонентов. Плата расширения, тип 3 Обеспечивает связью не менее 6 внутренних абонентов, не менее 2 портов для аналоговых системных телефонов. Кабель кроссовый Возможность подключения плат расширения АТС к кроссу. Количество пар не менее 10. Материал жилы медь. Длина не менее 1,5 м. |  | В соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Россий-ской Федерации от 08.02.2017 № 145, ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях обеспечения более точного соответствия закупаемого товара потребностям заказчика, а также обеспечения взаимодействия закупаемого товара с товарами, используемыми заказчиком, в описании объекта закупки заказчиком использовались дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены в позициях каталога, а именно: |