ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Государственного бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детский сад

№ 56 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга .

1.1. Предмет закупки: оказание услуг по настройке и регулировки пианино по двум адресам:

196643, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Южная, дом 9, литер А;

196643, Санкт-Петербург, п. Саперный, ул. Дорожная, дом 2, литер А

1.2.  Начальная (максимальная) цена контракта: 2500,00 рублей

1.3. Срок проведения услуг (выполнения работ)  - август 2024 года ,

2. Цели и правовое основание для оказания услуг:

2.1. Основанием  для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановой период 2025 и 2026 года».

Требования к оказываемым услугам по

обслуживанию пианино в 2024 году

| № п/п | Наименование услуги | Спецификация | Кол-во инструментов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Настройка и регулировка пианино по двум адресам. | Работы по обслуживанию пианино должны производиться квалифицированным специалистом. Мастером должен быть выполнен следующий объем работ на одном инструменте: - Комплексное обслуживание пианино. - Настройка пианино. Во время Комплексного обслуживания мастером должны быть выполнены следующие работы: - Разборка инструмента для обслуживания и последующая сборка инструмента: Мастером должны быть сняты верхняя и нижняя рамы, отвинчен клапан. - Чистка инструмента от пыли и засоренностей: удалена пыль, грязь и посторонние предметы, обнаруженные внутри инструмента при снятии клапана и верхней рамы. - Обработка войлочных деталей механики от моли: должны быть обработаны войлочные части головок молоточков, демпферов, рулейстиков, фигур, модератора (при наличии) специальным составом от моли. - Устранение мелких дефектов и западаний: должна быть осуществлена проверка деталей механики и клавиатуры. При обнаружении мелких дефектов, для устранения которых не требуется извлекать механику из инструмента, мастер должен их устранить. При обнаружении дефектов, для устранения которых необходимо извлекать механику из инструмента, мастер должен дать рекомендации по дальнейшему обслуживанию инструмента. - Расстановка молотков по хорам: Мастером должна быть осуществлена проверка расположения головок молотков относительно хоров струн путем придвижения головок молотков к струнам последовательно одну за другой. Головки молотков должны точно попадать по соответствующим хорам струн. При отсутствии условия точного попадания головок молоточков по соответствующим хорам струн, мастер должен откорректировать положение капсюля молотка. - Регулировка клавишно-молоточковой механики: Мастер должен осуществить проверку степени затянутости шурупов капсюлей молоточков, капсюлей фигур, капсюлей демпферов и при необходимости ослабленные шурупы затянуть. - Регулировка педального механизма: Мастером должна быть осуществлена регулировка хода демпферов при нажатии на правую педаль и устранение скрипа, возникающего при нажатии на педаль. - Настройка инструмента по камертону стандарта а1=440 Гц. Настройка инструмента должна осуществляться в соответствии со следующими требованиями: Мастер должен осуществить настройку верхнего, среднего и нижнего регистров инструмента по октавам с выравниванием тонов по всему диапазону с незаметной на слух разницей в настройке диссонирующих звуков. Точная настройка инструмента должна быть произведена на стандартную высоту по камертону а1, имеющему частоту колебаний 440 Гц. Мастер должен осуществить: - настройку первой струны хора ноты а1: - подстройку под первую струну хора ноты а1 остальных струн хора ноты а1 в унисон; - настройку первой октавы с разбивкой темперации по кварто-квинтовому кругу 12-ступенного звукоряда; - настройку дискантового и басового регистров с интервалами в октаву; - настройку струн всего хора в унисон; - настройку основной октавы с интервалами квинты и кварты; - настройку зоны темперации, хоров дискантового и басового регистров с интервалами в октаву; - примерную разбивку темперации; - настройку струн дискантового и басового регистров с интервалами в октаву; - настройку всех хоров струн в зоне темперации с использованием кварт, квинт, больших терций и больших секст; настройку всех струн инструмента по всему диапазону с проверкой по октавам, терциям, квартам, квинтам, секстам и децимам. Мастер должен осуществить проверку: - качества звучания инструмента; - качества настройки инструмента по всему диапазону путем проигрывания; - настройки всего инструмента при помощи различных музыкальных интервалов путем проигрывания и прослушивания отдельных музыкальных произведений; В процессе выполнения работ по настройке инструмента мастер должен осуществить многократное проигрывание хроматической гаммы по всему диапазону и отдельных участков с целью определения равномерности звучания по тембру отдельных нот. Дата проведения работ по обслуживанию пианино – август 2024 года. | 2 |

Заведующий ГБДОУ № 56                                                            О.П. Шмидрина