Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Количество | Единица измерения | Наименование показатель (характеристика) товара | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Единица измерения характеристик | Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник бесперебойного питания КТРУ 26.20.40.110-00000001 ККН 26.20.40.111-014 | 1 | шт | ТИП: | Линейно-интерактивный (line interactive) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Форм-фактор источника бесперебойного питания | Стоечный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Полная мощность | ≥ 1500 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Активная мощность | ≥ 1000 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количество выходных розеток IEC 60320 C13 | ≥ 4 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Тип используемых батарей | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Емкость одного аккумулятора | ≥ 9 | Ампер-час (3,6 кКл) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение одного аккумулятора | 12 | Вольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Наличие дисплея | нет | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Номинальное входное напряжение | ≥ 220 и < 240 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
|  |  |  |  | Расположение батарей | Внутри источника бесперебойного питания | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Источник бесперебойного питания КТРУ 26.20.40.110-00000001 ККН 26.20.40.111-014 | 1 | шт | ТИП: | Линейно-интерактивный (line interactive) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Форм-фактор источника бесперебойного питания | Отдельно стоящий (напольный) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Полная мощность | ≥ 1500 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Активная мощность | ≥ 1000 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Возможность замены аккумуляторной батареи пользователем | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Количество выходных розеток IEC 60320 C13 | ≥ 4 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Тип используемых батарей | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Емкость одного аккумулятора | ≥ 9 | Ампер-час (3,6 кКл) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение одного аккумулятора | 12 | Вольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Наличие дисплея | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Номинальное входное напряжение | ≥ 220 и < 240 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
|  |  |  |  | Расположение батарей | Внутри источника бесперебойного питания | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Инструкция по заполнению типовой формы заявки.

Участник закупки, в соответствии с положениями данной инструкции, в оферте в обязательном порядке указывает, как конкретные значения параметров/показателей, так и единицы измерения. Участник не должен изменять установленных Заказчиком: наименований товара, а также наименований показателей (характеристик) товара (материала) и единиц измерений показателей/характеристик товара (материала), несоблюдение данного правила расценивается комиссией как несоответствие заявки Участника требованиям закупочной документации.  Сведения, содержащиеся в оферте не должны допускать двусмысленных толкований.

Непредставление сведений, предусмотренных в описании объекта закупки; представление недостоверных сведений; несоответствие показателей, представленных в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, является основанием для принятия решения об отклонении оферты.

В оферте необходимо указывать наименование страны происхождения товара.