	 Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	ГБДОУ детский сад № 26  Курортного района Санкт-Петербурга . по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, дом 18, лит.А.

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-01
	

	выполнение работ по текущему ремонту помещений  №№22,24-26  1 этаж, 1,14 2 этаж.

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	225 225,7
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	57 051,31
	руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	432,79
	руб.

	   строительных работ
	224 558,65
	руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	140,3007154
	чел.-ч

	   монтажных работ
	667,04
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,0326325
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	руб.
	
	
	

	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Ремонт потолков.

	1
	ГЭСНр62-04-011-01

	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - потолков и низа лестничных маршей

	м2
	30
	
	30
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,4
	
	
	
	
	6 265,57

	
	1-100-16

	Средний разряд работы 1,6

	чел.-ч
	0,58
	
	17,4
	
	
	360,09
	
	6 265,57

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 265,57

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 265,57

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	5 639,01

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	2 882,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 786,74

	2
	ГЭСНр62-04-006-01

	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
V=57,1/100
	100 м2
	0,571
	
	0,571
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,15267
	
	
	
	
	801,63

	
	1-100-20

	Средний разряд работы 2,0

	чел.-ч
	3,77
	
	2,15267
	
	
	372,39
	
	801,63

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	126,25

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,05
	
	0,02855
	35,71
	1,2
	42,85
	
	1,22

	
	[01.3.05.19-0011]

	Купорос медный, марка А

	т
	0,001
	
	0,000571
	162 195,39
	1,35
	218 963,78
	
	125,03

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	927,88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	801,63

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	721,47

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	368,75

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 018,1

	3
	ГЭСНр61-01-001-10

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков - до 5 мм
V=57,1/100; Кот=*0,5; Кэм=*0,5; Котм=*0,5; Кзт=*0,5; Кзтм=*0,5
	100 м2
	0,571
	
	0,571
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,993855
	
	
	
	
	4 835,2

	
	1-100-29

	Средний разряд работы 2,9

	чел.-ч
	42,01
	0,5
	11,993855
	
	
	403,14
	
	4 835,2

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,2

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,282645
	
	
	
	
	115,59

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	0,02
	0,5
	0,00571
	
	
	1 648,57
	
	9,41

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	0,5
	0,00571
	
	
	526,13
	
	3

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,22
	0,5
	0,06281
	37,32
	1,36
	50,76
	
	3,19

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,22
	0,5
	0,06281
	
	
	406,55
	
	25,54

	
	[91.07.08-024]

	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

	маш.-ч
	0,75
	0,5
	0,214125
	2,31
	1,22
	2,82
	
	0,6

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,75
	0,5
	0,214125
	
	
	406,55
	
	87,05

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,29

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,543
	
	0,310053
	35,71
	1,2
	42,85
	
	13,29

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 977,28

	3.1
	[14.5.11.03-0004]

	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа

	кг
	453,5
	
	258,9485
	17,34
	1,23
	21,33
	
	5 523,37

	3.2
	[14.4.01.02-0029]

	Грунтовка акриловая ВД-АК-02

	кг
	10
	
	5,71
	98,12
	1,19
	116,76
	
	666,7

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 950,79

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	4 406,2

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	2 178,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 751,9

	4
	ГЭСН15-04-007-04
Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.67.б
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
V=57,1/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м2
	0,571
	
	0,571
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	26,252867
	
	
	
	
	11 076,87

	
	1-100-33

	Средний разряд работы 3,3

	чел.-ч
	39,98
	1,15
	26,252867
	
	
	421,93
	
	11 076,87

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,56

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0785125
	
	
	
	
	35,58

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,071375
	
	
	550,01
	
	39,26

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,071375
	
	
	457,8
	
	32,68

	
	[91.06.06-046]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0071375
	30,61
	1,36
	41,63
	
	0,3

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0071375
	
	
	406,55
	
	2,9

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	594,12

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,31
	
	0,17701
	56,11
	1,62
	90,9
	
	16,09

	
	[01.7.17.11-0011]

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

	м2
	0,84
	
	0,47964
	531,44
	1,24
	658,99
	
	316,08

	
	[14.5.11.02-0101]

	Шпатлевка водно-дисперсионная

	т
	0,0055
	
	0,0031405
	52 790,33
	1,58
	83 408,72
	
	261,95

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 746,13

	4.1
	[14.3.02.01-0382]

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205

	т
	0,033
	
	0,018843
	64 105,1
	1,86
	119 235,49
	
	2 246,75

	4.2
	[14.4.01.02-0029]

	Грунтовка акриловая ВД-АК-02

	кг
	22
	
	12,562
	98,12
	1,19
	116,76
	
	1 466,74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 112,45

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	10 001,21

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	4 628,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 089,17

	5
	ГЭСН08-07-002-01
Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.67.б
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
V=15,1/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,151
	
	0,151
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,19023
	
	
	
	
	5 018,47

	
	1-100-31

	Средний разряд работы 3,1

	чел.-ч
	70,2
	1,15
	12,19023
	
	
	411,68
	
	5 018,47

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,69

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,033975
	
	
	
	
	15,55

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,18
	1,25
	0,033975
	
	
	550,01
	
	18,69

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,18
	1,25
	0,033975
	
	
	457,8
	
	15,55

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	479,26

	
	[11.1.03.01-0063]

	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III

	м3
	0,008
	
	0,001208
	16 496,03
	1,07
	17 650,75
	
	21,32

	
	[01.7.16.02-0002]

	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м

	т
	0,029
	
	0,004379
	91 734,54
	1,14
	104 577,38
	
	457,94

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 531,97

	5.1
	[11.2.13.06-0012]

	Щиты настила, толщина 25 мм

	м2
	5,5
	
	0,8305
	317,4
	1,09
	345,97
	
	287,33

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 034,02

	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110%
	0,9
	99%
	
	
	
	
	4 983,68

	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69%
	0,85
	58,65%
	
	
	
	
	2 952,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 755,43

	Ремонт стен, откосов.

	6
	ГЭСНр62-04-011-01

	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - потолков и низа лестничных маршей

	м2
	10
	
	10
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,8
	
	
	
	
	2 088,52

	
	1-100-16

	Средний разряд работы 1,6

	чел.-ч
	0,58
	
	5,8
	
	
	360,09
	
	2 088,52

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 088,52

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 088,52

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 879,67

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	960,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 928,91

	7
	ГЭСНр61-01-001-09

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен - до 5 мм
V=107,5/100; Кот=*0,5; Кэм=*0,5; Котм=*0,5; Кзт=*0,5; Кзтм=*0,5
	100 м2
	1,075
	
	1,075
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,258625
	
	
	
	
	7 763,92

	
	1-100-29

	Средний разряд работы 2,9

	чел.-ч
	35,83
	0,5
	19,258625
	
	
	403,14
	
	7 763,92

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,53

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,50525
	
	
	
	
	206,7

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	0,02
	0,5
	0,01075
	
	
	1 648,57
	
	17,72

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	0,5
	0,01075
	
	
	526,13
	
	5,66

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,21
	0,5
	0,112875
	37,32
	1,36
	50,76
	
	5,73

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,21
	0,5
	0,112875
	
	
	406,55
	
	45,89

	
	[91.07.08-024]

	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

	маш.-ч
	0,71
	0,5
	0,381625
	2,31
	1,22
	2,82
	
	1,08

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,71
	0,5
	0,381625
	
	
	406,55
	
	155,15

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,63

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,513
	
	0,551475
	35,71
	1,2
	42,85
	
	23,63

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 018,78

	7.1
	[14.5.11.03-0004]

	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа

	кг
	427,5
	
	459,5625
	17,34
	1,23
	21,33
	
	9 802,47

	7.2
	[14.4.01.21-0314]

	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей

	кг
	10
	
	10,75
	1 284,05
	1,19
	1 528,02
	
	16 426,22

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 970,62

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	7 093,85

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	3 507,07

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	44 848,39

	8
	ГЭСН15-04-007-03

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
V=107,5/100
	100 м2
	1,075
	
	1,075
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	35,18475
	
	
	
	
	14 845,5

	
	1-100-33

	Средний разряд работы 3,3

	чел.-ч
	32,73
	
	35,18475
	
	
	421,93
	
	14 845,5

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,58

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,11825
	
	
	
	
	53,58

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,1
	
	0,1075
	
	
	550,01
	
	59,13

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,1
	
	0,1075
	
	
	457,8
	
	49,21

	
	[91.06.06-046]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м

	маш.-ч
	0,01
	
	0,01075
	30,61
	1,36
	41,63
	
	0,45

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	
	0,01075
	
	
	406,55
	
	4,37

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 073,68

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,31
	
	0,33325
	56,11
	1,62
	90,9
	
	30,29

	
	[01.7.17.11-0011]

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

	м2
	0,84
	
	0,903
	531,44
	1,24
	658,99
	
	595,07

	
	[14.5.11.02-0101]

	Шпатлевка водно-дисперсионная

	т
	0,005
	
	0,005375
	52 790,33
	1,58
	83 408,72
	
	448,32

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 032,34

	8.1
	[14.3.02.01-0383]

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224

	т
	0,03
	
	0,03225
	60 322,26
	1,86
	112 199,4
	
	3 618,43

	8.2
	[14.4.01.02-0029]

	Грунтовка акриловая ВД-АК-02

	кг
	20
	
	21,5
	98,12
	1,19
	116,76
	
	2 510,34

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 899,08

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	
	100%
	
	
	
	
	14 899,08

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	7 300,55

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	44 360,74

	9
	ГЭСНр63-03-004-01

	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
V=3,52/100
	100 м2
	0,0352
	
	0,0352
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,257312
	
	
	
	
	105,93

	
	1-100-31

	Средний разряд работы 3,1

	чел.-ч
	7,31
	
	0,257312
	
	
	411,68
	
	105,93

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,36

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00704
	
	
	
	
	2,86

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,2
	
	0,00704
	37,32
	1,36
	50,76
	
	0,36

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,2
	
	0,00704
	
	
	406,55
	
	2,86

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	109,15

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	108,79

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	97,91

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	48,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	256,02

	10
	ГЭСН15-01-050-04
Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.67.б
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
V=3,52/100; Кот=*1,15; Кэм=*1,25; Котм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м2
	0,0352
	
	0,0352
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,7876864
	
	
	
	
	2 933,43

	
	1-100-35

	Средний разряд работы 3,5

	чел.-ч
	167,68
	1,15
	6,7876864
	
	
	432,17
	
	2 933,43

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,27

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00616
	
	
	
	
	2,6

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,00132
	
	
	550,01
	
	0,73

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,00132
	
	
	457,8
	
	0,6

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,093
	1,25
	0,004092
	37,32
	1,36
	50,76
	
	0,21

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,093
	1,25
	0,004092
	
	
	406,55
	
	1,66

	
	91.06.05-013

	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т

	маш.-ч
	0,017
	1,25
	0,000748
	
	
	445,89
	
	0,33

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,017
	1,25
	0,000748
	
	
	457,8
	
	0,34

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	126,96

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,2
	
	0,00704
	56,11
	1,62
	90,9
	
	0,64

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,182
	
	0,0064064
	
	
	6,68
	
	0,04

	
	[14.1.02.03-0002]

	Клей, марка ПВА

	кг
	30
	
	1,056
	65,33
	1,39
	90,81
	
	95,9

	
	[14.4.01.02-0012]

	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая

	кг
	8,9
	
	0,31328
	68,29
	1,42
	96,97
	
	30,38

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 064,26

	10.1
	[11.3.03.05-0011]

	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм

	м2
	105
	
	3,696
	335,17
	1,31
	439,07
	
	1 622,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 936,03

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	2 642,43

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	1 222,86

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 552,35

	11
	ГЭСН10-01-036-01
Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.2
	Прим. Демонтаж  уголков ПВХ на клее
V=8,8/100; Кот=*0,8; Кзт=*0,8
	100 м
	0,088
	
	0,088
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,47168
	
	
	
	
	191,76

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	6,7
	0,8
	0,47168
	
	
	406,55
	
	191,76

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	191,76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	191,76

	
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	
	108%
	
	
	
	
	207,1

	
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	
	55%
	
	
	
	
	105,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	504,33

	12
	ГЭСН10-01-036-01
Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.67.б
	Установка уголков ПВХ на клее
V=8,8/100; Кот=*1,15; Кзт=*1,15
	100 м
	0,088
	
	0,088
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,67804
	
	
	
	
	275,66

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	6,7
	1,15
	0,67804
	
	
	406,55
	
	275,66

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,93

	
	[14.1.04.02-0011]

	Клей, марка 88-Н

	кг
	0,8
	
	0,0704
	234,33
	1,39
	325,72
	
	22,93

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	298,59

	12.1
	[11.3.03.13-0043]

	Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм

	10 м
	100
	
	8,8
	118,64
	1,15
	136,44
	
	1 200,67

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	275,66

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	267,94

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	128,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 896,07

	Электромонтажные работы.

	13
	ГЭСНр67-01-008-02

	Прим. Смена светильников: с люминесцентными лампами - на светодиодный светильник
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,633
	
	
	
	
	747,59

	
	1-100-40

	Средний разряд работы 4,0

	чел.-ч
	163,3
	
	1,633
	
	
	457,8
	
	747,59

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,04

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0008
	
	
	
	
	0,33

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,08
	
	0,0008
	37,32
	1,36
	50,76
	
	0,04

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,08
	
	0,0008
	
	
	406,55
	
	0,33

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	747,96

	13.1
	ТЦ_20.3.03.07_78_7805345353_19.03.2024_01

	Светодиодная рамка Сириус А FRAME-600x600x12мм 36Вт 4000К 3000Лм IP40 FRAME-600х600-36W-4K




	шт
	100
	
	1
	
	
	1 287,5
	
	1 287,5

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	747,92

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	680,61

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	359

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 075,07

	14
	ГЭСНм10-06-037-12

	Прим.Коробка оконечная - распаечная
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,24
	
	
	
	
	101,26

	
	1-100-33

	Средний разряд работы 3,3

	чел.-ч
	24
	
	0,24
	
	
	421,93
	
	101,26

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,88

	
	[08.3.07.01-0060]

	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм

	т
	0,006
	
	0,00006
	75 646,56
	0,93
	70 351,3
	
	4,22

	
	[01.7.15.07-0014]

	Дюбели распорные полипропиленовые

	100 шт
	2
	
	0,02
	41,71
	1,14
	47,55
	
	0,95

	
	[14.4.04.12-0008]

	Эмаль ЭП-140

	т
	0,0002
	
	0,000002
	254 539,74
	1,39
	353 810,24
	
	0,71

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	107,14

	14.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	2,03

	14.2
	[20.5.02.07-0001]

	Коробка распаечная для открытой проводки, размеры 240х195х90 мм, IP55 прим. - для скрытой проводки

	шт
	100
	
	1
	325,25
	0,95
	308,99
	
	308,99

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,26

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	91,13

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	46,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	555,87

	15
	[20.5.02.07-0001]

	Коробка распаечная для открытой проводки, размеры 240х195х90 мм, IP55 - прим. - для скрытой проводки

	шт
	1
	
	1
	325,25
	0,95
	308,99
	
	308,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	308,99

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	
	
	107 386,66

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	57 051,31

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	157,23

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	432,79

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	49 745,33

	
	
	   погрузка, перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	57 484,1

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	53 611,29

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	26 690,13

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты (утилизация)
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	187 688,08

	
	
	Итого возвратных материальных ресурсов
	
	
	(0)

	

	
	
	НДС
	(187 688,08*20%) = 37 537,62
	20%
	37 537,62

	
	
	Итого
	
	
	225 225,7

	
	
	Итого возвратных материальных ресурсов
	
	
	(0)

	

	Заведующий ГБДОУ детский сад №26 Курортного района СПб

__________________ /И. А. Гудь/ 

	


