«Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

| № | Название товара | Единица измерения | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателей |  |  |  | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя |  | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |  |
|  |  |  |  | Не менее | Не более |  |  |  |
| 1 | Тумба под раковину напольная Эрика 60 | ШТ | Тип |  |  |  | Напольная | - |
|  |  |  | Материал корпуса |  |  |  | ЛДСП | - |
|  |  |  | Материал фасада |  |  |  | МДФ | - |
|  |  |  | Количество дверей/створок |  |  |  | 2 | ШТ |
|  |  |  | Количество выдвижных ящиков |  |  | 1; 2; Отсутствие |  | ШТ |
|  |  |  | Полки |  |  | Наличие/Отсутствие |  | - |
|  |  |  | Ширина | 400 | 600 |  |  | ММ |
|  |  |  | Глубина | 250 | 410 |  |  | ММ |
|  |  |  | Наличие раковины |  |  | Нет |  | - |
|  |  |  | Регулируемые опоры |  |  | Наличие |  | - |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации |  |  |  | ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 или ТУ производителя | - |
| 2 | Раковина Эрика 60 | ШТ | Вид |  |  |  | Раковина | - |
|  |  |  | Материал корпуса |  |  |  | Сантехнический фарфор | - |
|  |  |  | Форма чаши |  |  |  | Овальная | - |
|  |  |  | Наличие крыла |  |  |  | Нет | - |
|  |  |  | Глубина |  |  | ≥ 450 и < 500 |  | ММ |
|  |  |  | Высота |  |  | < 200 |  | ММ |
|  |  |  | Количество отверстий под смеситель |  |  |  | 1 | ШТ |
|  |  |  | Слив-перелив в комплекте |  |  |  | Да | - |
|  |  |  | Количество чаш (секций) |  |  |  | 1 | ШТ |
|  |  |  | Возможность установки над стиральной машиной |  |  |  | Нет | - |
|  |  |  | Антигрязевое покрытие |  |  |  | Да | - |
|  |  |  | Для людей с ограниченными возможностями |  |  |  | Нет | - |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации |  |  |  | ГОСТ 30493-2017 или ТУ производителя | - |
| 3 | Смеситель для раковины однорычажковый | ШТ | Назначение |  |  |  | Для раковин | - |
|  |  |  | Тип управления |  |  |  | Рычажный | - |
|  |  |  | Материал |  |  |  | Латунь | - |
|  |  |  | Материал защитного покрытия |  |  |  | Хром | - |
|  |  |  | Тип установки |  |  |  | Набортный | - |
|  |  |  | Монтаж |  |  |  | Наружный | - |
|  |  |  | Количество необходимых отверстий для монтажа |  |  |  | 1 | ШТ |
|  |  |  | Высота излива |  | 190 |  |  | ММ |
|  |  |  | Гибкая подводка |  |  |  | Отсутствие | - |
|  |  |  | Крепление для монтажа |  |  |  | Наличие | - |
|  |  |  | Аэратор |  |  |  | Наличие | - |
|  |  |  | Форма излива |  |  | С-образный; Г-образный; Стреловидный |  | - |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации |  |  |  | ГОСТ 25809-2019, ГОСТ 19681-2016 или ТУ производителя | - |
| 4 | Сифон для раковины | ШТ | Назначение |  |  | Для мойки; Для раковины |  | - |
|  |  |  | Вид сифона |  |  |  | Бутылочный | - |
|  |  |  | Материал |  |  |  | Пластик | - |
|  |  |  | Диаметр отводного отверстия сифона к канализации |  |  |  | 40 | ММ |
|  |  |  | Выпуск сифона |  |  |  | Наличие | - |
|  |  |  | Диаметр выпуска сифона |  |  |  | 1 1/2 | ДЮЙМ |
|  |  |  | Система перелива сифона |  |  |  | Отсутствие | - |
|  |  |  | Направление выпуска |  |  | Боковое; Прямое; С уклоном |  | - |
|  |  |  | Нержавеющие накладки с сеткой выпуска сифона |  |  | Наличие/Отсутствие |  | - |
|  |  |  | Регулировка по высоте сифона |  |  | Наличие/Отсутствие |  | - |
|  |  |  | Гофра |  |  | Наличие/Отсутствие |  | - |
|  |  |  | Высота гидрозатвора | 50 | 70 |  |  | ММ |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации |  |  |  | ГОСТ 23289-2016 или ТУ производителя | - |
| 5 | Подводка гибкая для смесителя | ШТ | Материал шланга подводки |  |  |  | Нетоксичная резина (EPDM) | - |
|  |  |  | Материал оплетки подводки |  |  |  | Проволока из нержавеющей стали | - |
|  |  |  | Длина подводки |  |  |  | 500 | ММ |
|  |  |  | Тип соединения подводки |  |  | Гайка-штуцер; Гайка-гайка |  | - |
|  |  |  | Диаметр соединительной гайки подводки |  |  |  | 1/2 | ДЮЙМ |
|  |  |  | Диаметр соединительного штуцера подводки |  |  |  | 1/2 | ДЮЙМ |
|  |  |  | Герметизирующие прокладки |  |  |  | Наличие | - |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации |  |  |  | ГОСТ 19681-2016 или ТУ производителя | - |
| 6 | Кран шаровой, ручка-бабочка | ШТ | Назначение |  |  |  | Для водопровода и систем отопления | - |
|  |  |  | Вид крана |  |  |  | Шаровый | - |
|  |  |  | Материал корпуса |  |  |  | Латунь | - |
|  |  |  | Наименование (состав) рабочей среды |  |  |  | Вода | - |
|  |  |  | Диаметр соединения крана |  |  |  | 1/2 | ДЮЙМ |
|  |  |  | Форма корпуса |  |  |  | Прямой | - |
|  |  |  | Тип присоединения |  |  |  | Резьбовое | - |
|  |  |  | Вид присоединительной резьбы крана |  |  | Внутренняя-внутренняя; Наружная-внутренняя; Наружная-наружная; Внутренняя-сгон |  | - |
|  |  |  | Тип проточной части корпуса крана |  |  |  | Полнопроходной | - |
|  |  |  | Тип управления |  |  | Привод ручной (рукоятка) – ручка бабочка |  | - |
|  |  |  | Материал защитного покрытия крана |  |  | Никель; Хром |  | - |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации |  |  |  | ГОСТ 21345-2005 или ТУ производителя | - |