ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

| п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия в здании СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, дом 94, Литера Б | Условная единица | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 1 |

на Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия в здании СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, дом 94, Литера Б

Ремонт кровельного покрытия на площади 260 м 2 в здании СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П.Мусоргского» по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, дом 94, Литера Б состоит из следующих работ:

- Дозагиб фальцев фальцевой кровли до положения одинарного лежачего фальца

- Устройство покровного наплавляемого слоя кровельного покрытия из изоляционных наплавляемых материалов по металлической кровле;

- Устройство примыканий к слуховым окнам и парапетам.

Технико-экономические показатели объекта ремонта

| Наименование | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь помещений | м2 | 608,4 м2 |
| Количество этажей | этаж | 4, подвал и чердак |

Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта и выполнено в соответствии с дефектной ведомостью.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № п/п | Шифр, номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация работ на месте проведения ремонта |  |  |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
|  | СП 12-135-2003 | Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |
|  | СНиП 3.01.01-85 | «Организация строительного производства» |
|  | СНиП 12-01-2004 | «Организация строительства» |
|  | СНиП 21-01-97* | «Пожарная безопасность зданий и сооружений» |
|  | СП 48.13330.2011 | Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 |
|  | СП 118.13330..2012* | Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 |
|  | СП 6.13130.2013 | Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности |

- Градостроительного кодекса РФ;

- Гражданского кодекса РФ;

- Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;

«СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- «СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- «СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- «СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- «СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия».

В случае, если один из вышеперечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 2.

Весь объем работ должен быть выполнен в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания контракта. Авансирование работ не предусматривается.

Требования к безопасности работ

Выполнение работ должно вестись с соблюдением требований по технике безопасности, с проведением необходимых противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик должен нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Экологические мероприятия должны осуществляться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов: № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»; № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления».

Работы должны выполняться в соответствии с установленными нормами и правилами:

-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»).

Каждый работник Подрядчика, использующий электроинструмент, должен быть ознакомлен с инструкциями и правилами их эксплуатации, а также знать основные причины неисправностей и способы их устранения.

При возникновении неполадок в работе механизмов необходимый осмотр допускается проводить только после их остановки, обесточивания и принятия мер предосторожности по самопроизвольному включению.

Работники Подрядчика должны быть не моложе 18-и лет, иметь квалификацию, соответствующую выполняемым работам. Работники Подрядчика допускаются к работе только после прохождения ими вводного (общего) инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и оказанию доврачебной помощи и после прохождения первичного инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности непосредственно на рабочем месте с отметкой в соответствующих журналах. Работники Подрядчика должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, необходимыми для производства соответствующих работ:

- страховочными поясами,

- строительными касками,

- защитными очками,

- перчатками и пр.

Категорически не допускается выполнение работ на Объекте работниками Подрядчика в нетрезвом состоянии либо при медицинских противопоказаниях, когда производство работ грозит негативными последствиями (несчастным случаем) для работника, а также при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, порывы ветра более 15м/с и т.д).

При производстве работ по ремонту кровельного покрытия не допускается использование приставных лестниц, случайных средств подмащивания и производить работы на рабочих местах без ограждений, расположенных на высоте более 1,3 м от уровня земли, места производства работ огораживаются защитной сеткой.

Требования по содержанию территории

Обеспечить регулярный вывоз мусора с территории Заказчика по мере наполнения, и не реже одного раза в неделю.

Требования к результатам работ

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями и в объемах, предусмотренными проектной документацией, локальным сметным расчетом, в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, техническими регламентами (нормами и правилами) и иными нормативными правовыми актами, принятыми в установленном порядке и действующими на момент проведения работ на территории Российской Федерации.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить полный комплект исполнительной документации: Акт приемки выполненных работ (КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты на скрытые работы, фотофиксация этапов (видов) работ, сертификаты, паспорта на материалы (товары) используемые при выполнении работ, исполнительные схемы,

В случаях подтверждения соответствия выполненной подрядчиком работы локальному сметному расчету, подрядчик по требованию заказчика обязан предоставить бухгалтерские и финансовые документы, подтверждающие стоимость материалов, приобретенные подрядчиком и используемые при выполнении работ.

При этом к материалам (товаром) будет относится оборудование, инвентарь, материалы, комплектующие изделия, встраиваемые конструкции, элементы конструкций, используемые подрядчиком при производстве работ.

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в настоящем Описанием объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим отношения в строительной области СНиП, ГОСТ, действующим на момент проведения работ на территории РФ.

Условия выполнения работ

Работы должны выполняться Подрядчиком из его материалов, его инструментами, оборудованием, его силами и средствами.

Все работы с контролирующими органами и получение разрешений на производство работ производятся за счет Подрядчика и силами Подрядчика.

- Подрядчик должен до начала работ приказом назначить лицо, ответственное за производство и качество всех работ (уполномоченного представителя) в соответствии с требованиями действующих ГОСТов, СНиПов и технических условий, а также за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ.

- В течение двух рабочих дней с даты подписания сторонами настоящего Контракта передать Заказчику на утверждение План производства работ.

- В период выполнения работ Подрядчик должен осуществлять:

- Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

При выявлении в процессе работ дополнительных работ, данные работы должны согласовываться с Заказчиком и представителем авторского надзора.

- Сдачу результатов работы Заказчику в установленный срок.

- Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ и не позволяющих продолжать выполнение работ.

- Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия договора.

- Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

- Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

4. При выполнении работ Подрядчик должен:

4.1. Предоставить Заказчику до начала производства работ приказы о назначении уполномоченных представителей по вопросам производства работ, осуществлению строительного контроля, подписанию актов освидетельствования выполненных работ, конструкций.

4.2. Вести при производстве всех видов работ фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в электронном виде Заказчику после окончания вида работ, требующего составление акта на скрытые работы одновременно с актом на скрытые работы.

4.3. Исполнять указания Заказчика, не противоречащие условиям Контракта.

Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик.

Подрядчик несет ответственность за:

- технику безопасности и охрану труда своих работников;

- противопожарную безопасность;

- повреждение объекта во время производства работ (100% компенсация заказчику в денежном выражении), в том числе повреждение или порча внешнего фасада зданий, оконных рам, стекол, внутренней отделки помещений, электропроводки, электроприборов и прочих систем коммуникаций.

5. Исполнительной документацией по капитальному ремонту Объекта Заказчика, указанного в настоящем Описании объекта закупки, являются:

фотофиксация этапов (видов) работ,

сертификаты,

паспорта на материалы (товары),

счета-фактуры,

товарные накладные,

др. документы, подтверждающие стоимость материалов, приобретенные подрядчиком и используемые при выполнении работ,

акты на скрытые работы,

исполнительные схемы, заверенные Подрядчиком и представителем технадзора.

Вышеназванные документы в комплекте исполнительной документации предоставляются вместе актом о приемке выполненных работ (КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Время проведения ремонтных работ согласуется с Заказчиком и не должно нарушать требования нормативных актов и правил.

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему

предоставления гарантий качества

Подрядчик должен гарантировать:

- качество выполнения всех Работ в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки и действующими нормами, и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока;

- на используемые материалы при производстве работ.

Гарантийный срок на выполняемые по Договору Работы составляет 1(один) год с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки Объекта.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального (естественного) износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

При обнаружении в течение гарантийного периода недостатков (дефектов) Объекта Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты). В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления, указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – в соответствии с соглашением.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.

В случае обнаружения недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П.Мусоргского» Директор ____________ Серов Ю. Э. |  |