## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## Раздел 1. Информация об объекте закупки

1.1. Предметом закупки является право заключения Контракта на поставку учебного оборудования для создания детского технопарка «Кванториум» для нужд ГБОУ средняя школа № 434 Курортного района Санкт-Петербурга.

1.2. Начальная (максимальная) цена Контракта: 210 000,00рублей.

2. Место доставки товара, сроки поставки товара

2.1. Место доставки товара: 197706,  Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Мосина, д. 63, строение 1.

Доставка, разгрузка - погрузка, размещение в местах хранения Заказчика осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

2.2. Сроки поставки товара:

Начало поставки товара – с даты заключения контракта.

Окончание поставки товара – не позднее 31.07.2024 г.

Поставщик осуществляет поставку товара единовременно в полном объеме, предусмотренном Контрактом. Поставщик не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до осуществления поставки товара должен направить в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки товара. Поставщик осуществляет поставку товаров по рабочим дням.

## 3. Требования к количеству товара

3.1. Требования к количеству товара  указаны в Таблице 1 к Описанию объекта закупки:

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Цифровая лаборатория «Физика» профильная для педагога | ШТ | 2 |

### 3.2. Поставщик не имеет права самостоятельно изменить вид и количество поставляемого товара.

### Раздел 2. Требования к качеству товара,

### к его техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам

2.1. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам товара указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям предлагаемого к поставке товара».

2.2. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода.

2.3. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе,  у которого не были восстановлены потребительские свойства), в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

2.5. Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц, не быть обремененным иными правами третьих лиц.

2.6. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика.

2.7. Все поставляемые Товары должны обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. На продукции не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого товара.

2.8. Качество товара при поставке должно подтверждаться сертификатом соответствия и (или) декларацией о соответствии, в случае если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к товарам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

2.9. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

2.10. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

2.11. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

2.12. Поставщик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую документацию и документы об условиях поставки, о количестве и качестве Товара.

2.13. Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.

2.14. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

2.15. На момент передачи товар должен принадлежать Поставщику на правах собственности. Право собственности на передаваемый товар переходит к Заказчику с даты подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества

3.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок, но не может быть менее срока действия гарантии производителя на данный Товар.

Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с техническими документами на данный вид Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

3.2. Организация гарантийного обслуживания поставленных Товаров в течение гарантийного срока осуществляется на следующих условиях:

3.2.1. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет обеспечить осуществление необходимого ремонта в сервисном центре производителя Товара, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2.2. Гарантийное обслуживание Товара осуществляется Поставщиком с выездом на место поставки Товара в пределах Санкт-Петербурга в течение 24 часов с момента поступления заявки Заказчика.

3.2.3. Поставщик обязан организовать и осуществлять за свой счет доставку поставленного Товара на гарантийный ремонт в сервисный центр производителя данного Товара, а также за свой счет осуществлять последующую доставку Товара Заказчику после осуществления ремонта Товара.

3.2.4. По требованию Заказчика Поставщик обязан организовать и осуществлять за свой счет (или за счет средств производителя данного Товара) предоставление и доставку Заказчику аналогичного Товара в течение всего срока гарантийного ремонта.

3.2.5. Срок гарантийного ремонта не должен превышать минимальный срок, объективно необходимый для устранения недостатков товара с учетом обычно применяемого способа, но не более 45 дней с момента передачи Заказчиком Товара для отправки в сервисный центр производителя данного Товара.

3.2.6. По согласованию с Заказчиком, в случае невозможности устранения дефектов Товара, Поставщик должен произвести замену такого Товара в сроки и на условиях, согласованных с Заказчиком:

- на аналогичный Товар;

- на Товар качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не ниже по сравнению с таким качеством и такими характеристиками заменяемого Товара, указанными в Контракте;

- на Товар качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Товара, указанными в Контракте.

3.2.7. Гарантийный срок на вновь поставленный (заменённый) Товар назначается                 с даты замены некачественного Товара.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров

4.1. Требования не установлены.

Раздел 5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки

5.1. Приложение № 1. «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям предлагаемого к поставке товара».

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям предлагаемого к поставке товара»

| № п/п | Наименование товара | Товарный знак «или эквивалент» либо товарный знак (при условии несовместимости товаров) | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателя (характеристики) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или показатели эквивалентности товара (в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя и (или) максимальное значение показателя |  | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя | Максимальное значение показателя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Набор по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования тип 3 |  | 1 | Предметная область | Х | Х | Физика |
|  | ОКПД2 32.99.53.130 |  | 2 | Беспроводной мультидатчик по физике с экраном | Х | Х | наличие |
|  | КТРУ 32.99.53.130-00000047 |  | 3 | Дистанционный сбор данных | Х | Х | наличие |
|  | Код ККН отсутствует |  | 4 | Технические характеристики: | Х | Х | Х |
|  | Цифровая лаборатория «Физика» профильная для педагога |  | 5 | Мультидатчик оборудован встроенным в корпус жидкокристаллическим емкостным сенсорным экраном. Беспроводной мультидатчик позволяет проводить измерения автономно (отображая получаемые данные на собственном экране) без подключения к компьютеру, ноутбуку и планшетному регистратору. При этом полученные данные сохраняются во внутреннюю память мультидатчика | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 6 | Диагональ экрана | не менее 3,2 дюйм | Х | Х |
|  |  |  | 7 | Разрешение экрана по горизонтали | не менее 240 пиксель | Х | Х |
|  |  |  | 8 | Разрешение экрана по вертикали | не менее 320 пиксель | Х | Х |
|  |  |  | 9 | Поддерживаемое количество цветов | не менее 65000 штука | Х | Х |
|  |  |  | 10 | Яркость экрана | не менее 280 кд/м² | Х | Х |
|  |  |  | 11 | Контрастность экрана | не менее 500:1 | Х | Х |
|  |  |  | 12 | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 13 | Встроенный контроллер Bluetooth поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками, которые передают данные по шинам QSPI, SPI, 2-wire, I2С, PDM, QDEC | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 14 | Передача данных по протоколу Bluetooth 4.1 через встроенную в устройство керамическую антенну, без использования съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала (антенн) | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 15 | Дальность передачи сигнала от мультидатчика до компьютера, ноутбука и планшета в прямой видимости | не менее 15 метр | Х | Х |
|  |  |  | 16 | Безопасность передачи данных обеспечивается встроенным в контроллер криптографическим ускорителем с поддержкой алгоритма шифрования 128 бит AES | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 17 | разрядность встроенной АЦП | не менее 12 бит | Х |  |
|  |  |  | 18 | Интерфейс подключения по беспроводной связи | Х | Х | Bluetooth low energy (BLE) 4.1 |
|  |  |  | 19 | Интерфейс подключения по проводной связи | Х | Х | USB 2.0 |
|  |  |  | 20 | Объем оперативной памяти устройства | не менее 250 Кбайт | Х | Х |
|  |  |  | 21 | Объем внутренней памяти для хранения прошивки и настроек устройства | не менее 1000 Кбайт | Х | Х |
|  |  |  | 22 | Объем отдельной внутренней памяти для хранения экспериментальных данных | не менее 120 Кбайт | Х | Х |
|  |  |  | 23 | емкость аккумуляторной батареи | не менее 0,56 А*ч | Х | Х |
|  |  |  | 24 | номинальное напряжение батареи | не менее 3,7 Вольт | Х | Х |
|  |  |  | 25 | контроллер заряда батареи | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 26 | Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика с экраном (ДхШхВ) | Х | не более 125x80x35 мм |  |
|  |  |  | 27 | Корпуса изготовлен из ударопрочного пластика | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 28 | В нижнюю часть корпуса запрессована втулка с внутренней резьбой. Во втулку вкручивается стержень для закрепления в штативе | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 29 | Диаметр резьбы втулки | не менее М4 | Х | Х |
|  |  |  | 30 | На торцевой стенке корпуса расположен разъем для подключения зарядного устройства. Разъем также позволяет подключать беспроводной мультидатчик с помощью соединительного USB кабеля к компьютеру, ноутбуку и планшетному регистратору для передачи данных | Х | Х | miniUSB (тип В) |
|  |  |  | 31 | Количество единых кнопок для управления работой мультидатчика | Х | не более 1 штука | Х |
|  |  |  | 32 | Единая кнопка управления работой позволяет включать и выключать мультидатчик | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 33 | Количество светодиодных индикаторов RGB на торцевой стороне беспроводного мультидатчика | не менее 1 штука | Х | Х |
|  |  |  | 34 | Статусы светодиодного RGB беспроводного мультидатчика: | Х | Х | Х |
|  |  |  | 35 | готовность к сопряжению мультидатчика; | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 36 | успешное сопряжение мультидатчика с регистратором данных на котором установлена программа сбора и обработки данных; | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 37 | работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 38 | работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в программе сбора и обработки данных); | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 39 | Беспроводной мультидатчик с экраном оснащен встроенным звуковым излучателем, который оповещает пользователей о включении и отключении мультидатчика звуковым сигналом. Данный функционал осуществляется без подключения к компьютеру, планшетному регистратору и компьютеру | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 40 | Функционал интерактивной системы мультидатчика: | Х | Х |  |
|  |  |  | 41 | Интерактивная система работает автономно и доступна на экране мультидатчика сразу при включении устройства. Не требуется подключение мультидатчика к компьютеру, планшетному регистратору и ноутбуку для работы интерактивной системы | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 42 | Управление (нажатие на кнопки, выбор элементов) в интерактивной системе производится касанием пальца по экрану мультидатчика | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 43 | В каждом меню, подменю системы всегда доступен индикатор отображения заряда аккумулятора. При подключении мультидатчика к зарядному устройству на индикаторе начинает отображаться процесс зарядки устройства | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 44 | При включении мультидатчика на экране кратковременно отображается логотип производителя и запускается главное меню системы | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 45 | В главном меню пользователю доступны следующие кнопки для перехода в разделы: выбора датчиков, подключения по беспроводной сети Bluetooth, настройки и запуска логирования, настройки системы | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 46 | В главном меню имеется кнопка быстрого запуска для запуска измерений с настройками мультидатчика по умолчанию и с заранее сохраненными настройками пользователя. | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 47 | В верхней части главного меню отображается название устройства и уровень заряда батареи | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 48 | В разделе выбора датчиков доступно перелистывание встроенных датчиков с отображением иконок (пиктограмм) датчиков, названий и статусов активности. При деактивации датчика он не отображается после запуска измерений. По умолчанию все датчики активированы | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 49 | В разделе подключения по беспроводной связи Bluetooth отображается уникальный серийный номер устройства, название мультидатчка и анимированный индикатор беспроводной связи | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 50 | Анимированный индикатор беспроводной связи имеет два различных состояния: готовность к сопряжению и успешное сопряжение. Каждое состояние отображается отдельной анимированной пиктограммой | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 51 | В разделе логирования доступны следующие функции: выбор частоты сбора данных; отображение занятого места во внутренней памяти устройства; выбор активных датчиков, участвующих в логировании; задание максимальной длительности логирования; запуск режима логирования; очистка внутренней памяти | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 52 | В разделе настроек системы доступны следующие функции: отображение информации о мультидатчике – название, уникальный серийный номер, дата выпуска, название производителя и сайт производителя; отображение схемы мультидатчика с указанием пиктограмм датчиков и мест расположение разъемов для подключения аксессуаров; регулирование яркости экрана; выбор времени до отключения экрана в режиме измерения (сбора данных) | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 53 | При нажатии на кнопку быстрого запуска измерений включается режим сбора данных с активированных датчиков. На экране отображается текущее измеренное значение выбранным датчиком в режиме реального времени и единица измерения. Доступны следующие кнопки: переключение между датчиками; настройки – в зависимости от выбранного датчика доступен выбор единиц измерения и диапазонов; сброс к нулевым показаниям | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 54 | При зарядке выключенного устройства автоматически активируется экран с отображением анимированного индикатора процесса зарядки. При полной зарядке мультидатчика анимация останавливается | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 55 | При отключенном режиме измерений и длительном бездействии мультидатчика, устройство автоматические отключается | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 56 | Время перехода в режим отключения при бездействии устройства по умолчанию | Х | не более 3 минута | Х |
|  |  |  | 57 | В режиме сбора данных автоматическое затемнение (уменьшение яркости) экрана происходит через определенный период времени, установленный в общих настройках. При низкой яркости информация на экране все равно различима | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 58 | Описание встроенных датчиков: | Х | Х | Х |
|  |  |  | 59 | Датчик температуры исследуемой среды | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 60 | Диапазон измерения | не менее -40 … +165 ºС | Х | Х |
|  |  |  | 61 | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 62 | Чувствительный элемент датчика | Х | Х | РТС термистор |
|  |  |  | 63 | Разрешение датчика | Х | не более 0,1 ºС | Х |
|  |  |  | 64 | Толщина стенки зонда | Х | не более 0,5 мм | Х |
|  |  |  | 65 | Длина выносной части зонда | не менее 100 мм | Х | Х |
|  |  |  | 66 | Диаметр зонда | не менее 5 мм | Х | Х |
|  |  |  | 67 | Диаметр разъема-штекера | не менее 3,5 мм | Х | Х |
|  |  |  | 68 | Датчик абсолютного давления | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 69 | Диапазон измерения | не менее 0 … 700 кПа | Х | Х |
|  |  |  | 70 | Разрешение датчика | Х | не более 0,1 кПа | Х |
|  |  |  | 71 | Материал трубки | Х | Х | полиуретан |
|  |  |  | 72 | Длина трубки | не менее 300 мм | Х | Х |
|  |  |  | 73 | Датчик магнитного поля | Х | Х | Х |
|  |  |  | 74 | Диапазон измерений | не менее -100 … +100 мТл | Х | Х |
|  |  |  | 75 | Измеряет индукцию магнитного поля | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 76 | Разрешение датчика | Х | не более 0,1 мТл | Х |
|  |  |  | 77 | Диаметр зонда | не менее 7 мм | Х | Х |
|  |  |  | 78 | Длина зонда | не менее 200 мм | Х | Х |
|  |  |  | 79 | Диаметр разъема-штекера | не менее 3,5 мм | Х | Х |
|  |  |  | 80 | Датчик электрического напряжения | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 81 | Диапазон измерения 1 | не менее -15 … +15 Вольт | Х | Х |
|  |  |  | 82 | Диапазон измерения 2 | не менее -10 … +10 Вольт | Х | Х |
|  |  |  | 83 | Диапазон измерения 3 | не менее -5 … +5 Вольт | Х | Х |
|  |  |  | 84 | Диапазон измерения 4 | не менее -2 … +2 Вольт | Х | Х |
|  |  |  | 85 | Измерение уровней постоянного и переменного напряжения | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 86 | Разрешение датчика | Х | не более 1 | Х |
|  |  |  | 87 | Диаметр разъема-штекера | не менее 3,5 мм | Х | Х |
|  |  |  | 88 | Количество измерительных кабелей для датчика напряжения | не менее 1 штука | Х | Х |
|  |  |  | 89 | Датчик силы тока | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 90 | Измерение значения постоянного и переменного электрического тока | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 91 | Защита от перегрузки по току и напряжению | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 92 | Диапазон измерений | не менее -1,3 … +1,3 Ампер | Х | Х |
|  |  |  | 93 | Разрешение датчика | Х | не более 0,005 Ампер | Х |
|  |  |  | 94 | Диаметр разъема-штекера | не менее 3,5 мм | Х | Х |
|  |  |  | 95 | Количество измерительных кабелей для датчика силы тока | не менее 1 штука | Х | Х |
|  |  |  | 96 | Датчик ускорения | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 97 | Диапазон измерения 1 | не менее -2 … +2 g | Х | Х |
|  |  |  | 98 | Диапазон измерения 2 | не менее -4 … +4 g | Х | Х |
|  |  |  | 99 | Диапазон измерения 3 | не менее -8 … +8 g | Х | Х |
|  |  |  | 100 | Разрешение при диапазоне 1 | Х | не более 0,001 g | Х |
|  |  |  | 101 | Разрешение при диапазоне 2 | Х | не более 0,002 g | Х |
|  |  |  | 102 | Разрешение при диапазоне 3 | Х | не более 0,004 g | Х |
|  |  |  | 103 | Измеряет ускорение движущихся объектов по 3-м осям координат | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 104 | Датчик расстояния | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 105 | Чувствительным элементом датчика является лазерный сенсор | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 106 | Датчик оборудован оптическим фильтром, установленным в корпусе мультидатчика | Х | Х | Х |
|  |  |  | 107 | Диапазон измерения 1 | не менее 0 … 4 метр | Х | Х |
|  |  |  | 108 | Диапазон измерения 2 | не менее 0 … 3 метр | Х | Х |
|  |  |  | 109 | Диапазон измерения 3 | не менее 0 … 1,3 метр | Х | Х |
|  |  |  | 110 | Разрешение при измерении | Х | не более 0,001 метр | Х |
|  |  |  | 111 | Датчик усилия | Х | Х | Х |
|  |  |  | 112 | Диапазон измерения | не менее -50 … +50 Н | Х | Х |
|  |  |  | 113 | Разрешение при измерении | Х | не более 0,01 Н | Х |
|  |  |  | 114 | Диаметр резьбового соединения крючка и датчика усилия | Х | не более М4 | Х |
|  |  |  | 115 | Высота крюка | не менее 40 мм | Х | Х |
|  |  |  | 116 | Крюк оснащен упором, который ограничивает количество оборотов при закручивании | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 117 | При выборе датчика усилия в режиме сбора данных автоматически меняется ориентация экрана мультидатчика с вертикальной на горизонтельную | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 118 | Отдельные датчики: | Х | Х | Х |
|  |  |  | 119 | USB осциллограф (2 канала) | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 120 | Габаритные размеры корпуса (ДхШхВ) | Х | не более 130х100х36 мм | Х |
|  |  |  | 121 | Материал корпуса изготовлен из ударопрочного пластика | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 122 | Количество каналов измерения | не менее 2 штука | Х | Х |
|  |  |  | 123 | Каналы осциллографа оборудованы BNC разъемами | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 124 | Количество измерительных кабелей для осциллографа с разъемом BNC | не менее 2 штука | Х | Х |
|  |  |  | 125 | Диапазон измеряемых напряжений | не менее -10 … +10 Вольт | Х | Х |
|  |  |  | 126 | Входное сопротивление | не менее 0,8 Мом | Х | Х |
|  |  |  | 127 | Максимальная частота дискретизации | не менее 400 кГц | Х | Х |
|  |  |  | 128 | Вертикальное разрешение | не менее 12 бит | Х | Х |
|  |  |  | 129 | Виды синхронизации | Х | Х | Авто, Однократный, Ждущий |
|  |  |  | 130 | Глубина памяти | не менее 1100 выборок/канал | Х | Х |
|  |  |  | 131 | Ряд 1 масштабов развертки по горизонтали | Х | Х | Х |
|  |  |  | 132 | Ряд 2 масштабов развертки по горизонтали | Х | Х | Х |
|  |  |  | 133 | Ряд 1 масштабов развертки по вертикали | Х | Х | Х |
|  |  |  | 134 | Ряд 2 масштабов развертки по вертикали | Х | Х | Х |
|  |  |  | 135 | Разъем для подключения осциллографа | Х | Х | USB (тип B) |
|  |  |  | 136 | Конструктор для проведения экспериментов | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 137 | Предназначен для проведения дополнительных экспериментов совместно с цифровой лабораторией. | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 138 | Габаритный размер модулей тип 1 (ДхШ) | Х | не более 60х30 мм | Х |
|  |  |  | 139 | Габаритный размер модулей тип 2 (ДхШ) | Х | не более 60х60 мм | Х |
|  |  |  | 140 | Количество модулей: | Х | Х | Х |
|  |  |  | 141 | Модуль тип 1 «Ключ» | не менее 1 штука | Х | Х |
|  |  |  | 142 | Модуль тип 1 «Конденсатор» | не менее 1 штука | Х | Х |
|  |  |  | 143 | Модуль тип 1 «Катушка индуктивности» | не менее 1 штука | Х | Х |
|  |  |  | 144 | Модуль тип 1 «Лампа накаливания» | не менее 1 штука | Х | Х |
|  |  |  | 145 | Модуль тип 1 «Переменный резистор» | не менее 1 штука | Х | Х |
|  |  |  | 146 | Модуль тип 1 «Полупроводниковый диод» | не менее 1 штука | Х | Х |
|  |  |  | 147 | Модуль тип 1 «Резистор 360 Ом» | не менее 2 штука | Х | Х |
|  |  |  | 148 | Модуль тип 1 «Резистор 1000 Ом» | не менее 2 штука | Х | Х |
|  |  |  | 149 | Модуль тип 1 «Светодиод» | не менее 1 штука | Х | Х |
|  |  |  | 150 | Модуль тип 2 «Трансформатор» | не менее 1 штука | Х | Х |
|  |  |  | 151 | Цвет основания модулей | Х | Х | белый |
|  |  |  | 152 | Цвет краски для нанесения информации модулей | Х | Х | черный |
|  |  |  | 153 | Модули оборудованы клеммами для подключения штекеров типа «банан» | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 154 | Диаметр штекеров и клемм типа «банан» | не менее 4 мм | Х | Х |
|  |  |  | 155 | Количество соединительных кабелей типа «банан-банан» | не менее 8 штука | Х | Х |
|  |  |  | 156 | Программное обеспечение (ПО) тип 1: | Х | Х | Х |
|  |  |  | 157 | Программное обеспечение находится в «Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 158 | Доступно для операционных систем: Windows, OSx, Android, Linux DEB, Linux RPM | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 159 | ПО поставляется на флеш-накопителе | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 160 | Функционирование на русском языке | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 161 | ПО является единым для всех беспроводных мультидатчиков и отдельных датчиков. Все данные с подключенных беспроводных мультидатчиков и отдельных датчиков отображаются в программном обеспечении одновременно в режиме реального времени | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 162 | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 163 | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 164 | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 165 | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth имеет функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств, функционал фильтрации по серийному номеру, названию найденных устройств, функционал сортировки найденных устройств по серийному номеру, названию, уровню сигнала, статусу. | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 166 | ПО имеет функционал экрана управления. На данном экране ПО показывают все подключенные датчики и устройства. Если устройство (мультидатчик) содержит несколько датчиков, то все датчики входящие в его состав сгруппированы к данному устройству. Также на этом экране предусмотрен полный список всех датчиков, входящих во все подключенные к ПО устройства. С данного экрана предусмотрена возможность запуска: калибровки, детальной настройки датчика, считывание данных логирования, активация/деактивация датчиков. | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 167 | ПО при работе с беспроводными мультидатчиками отображает показания всех встроенных в мультидатчик датчиков одновременно в режиме реального времени | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 168 | ПО имеет функционал для работы с данными, полученными в автономном режиме сбора (режим логирования). Данные, полученные в режиме логирования доступны для загрузки из памяти мультидатчика в табличном виде и отображаются на графике | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 169 | Функционал детальной настройки датчика включает в себя: • Информацию о датчике (назначение, диапазон измерения, разрешение датчика) • Активность датчика (доступность в режиме измерения) • Настройку периода опроса (частоту измерений) • Настройку видимого интервала измерений на графике для датчика • Выбор единиц измерения • Настройку цвета линии и величину линии на графике для датчика • Настройку цвета и величину точек на графике для датчика • Переход в режим калибровки датчика • Выбор диапазона датчика (для тех датчиков, в которых предусмотрены различные диапазоны измерений) • При настройке любого из датчиков на экране управления, предусмотрено отображение для всех датчиков настраиваемого параметра (единица измерения, частота измерения, видимый интервал, диапазон, настройка вида графика (линия и точки) | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 170 | В ПО предусмотрен функционал калибровки датчиков. Функционал калибровки защищен паролем, который указан в инструкции к цифровой лаборатории | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 171 | Функционал калибровки доступен как из экрана управления, так и из экрана детальной настройки датчика | Х |  | наличие |
|  |  |  | 172 | Интерфейс калибровки датчика включает в себя: • Выбор количества этапов (шагов), по которым производится калибровка • Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями • Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, отмене введенных им значений • Сохранение результатов калибровки пользователя • Функционал сброса калибровки к заводским настройкам • Отображение нового и старого тренда калибровки на одном графике | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 173 | ПО имеет функционал связки датчиков. Предусмотрена возможность создания множества связок датчиков и возможность удаления любой из созданных связок. | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 174 | Количество связок датчиков, которое можно создать в ПО | не менее 10 штука | Х | Х |
|  |  |  | 175 | Датчики, подключенные к связке датчиков, отображаются одновременно на одном графике | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 176 | Настройка связки датчиков имеют следующий функционал: • Выбор датчиков, входящих в связку датчиков • Ввод названия для связки датчиков • Вывод зависимости одного показания датчика от показания другого датчика • График связки датчиков имеет возможность создавать несколько шкал по оси Y для привязки к ним различных показания | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 177 | ПО имеет функционал настроек работы программы | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 178 | Функционал настроек включает в себя: • Настройку продолжительности эксперимента • Настройку формата таймера (секундомер – отображается количество секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: 1. «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды; 2. «ЧЧ:ММ», где ЧЧ – это часы, а ММ – это минуты • Настройку вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, вручную – индивидуальная настройка в каждом датчике отдельно) • Выбор темы оформления программы – светлая, темная | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 179 | ПО имеет функционал экрана измерений (сбора данных): • Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. Обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы. • Предусмотрен фильтр со следующими режимами отображения: только датчики; только связки датчиков; все связки и датчики. • ПО обеспечивает автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в программе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице ведется в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней строкой – первое измеренное значение; • ПО обеспечивает выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (например, *.xlsx). Выгрузка в табличный редактор осуществляется в несколько листов: первый лист – Сводная таблица где данные отображаются по всем датчикам в таблице в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружается первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; остальные листы: 1. связки датчиков с их таблицей и графиком (каждая связка в отдельном листе); 2. По каждому датчику отдельно с его таблицей и графиком • ПО в режиме сбора имеет функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения. Предусмотрена возможность отмены сброса. • ПО не имеет ограничений на количество подключаемых датчиков. Количество одновременно опрашиваемых датчиков выбирается автоматически, согласно пропускной способности USB хоста и Bluetooth канала. | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 180 | Функционал по работе с графиками в режиме сбора данных включает в себя: • Возможность перемещения по графику по различным осям координат • Изменять масштаб графика одновременно по двум осям • Изменять масштаб графика по любой оси отдельно • Изменять режим отображения графика (вручную, линия, линия с точкой). При выборе варианта «вручную» настройки графиков будут индивидуальные для каждого датчика • Сброс масштаба графика • Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор • Увеличение масштаба выбранной курсором области графика График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона) | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 181 | ПО содержит функционал с информацией о версии программного обеспечения, который включает в себя: • Номер текущей версии ПО • Функционал проверки обновления ПО в виде кнопки • Кнопка открытия документации в формате HTML. Документация открывается в браузере по умолчанию • Информацию о контактах для обращения в техническую поддержку | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 182 | Программное обеспечение (ПО) тип 2: | Х | Х |  |
|  |  |  | 183 | Программное обеспечение находится в «Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 184 | Доступно для операционных систем: Windows 10; RedOS; Astra Linux; Alt Linux | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 185 | Предназначено для проведения учебных исследовательских проектов, практикумов, лабораторных и демонстрационных экспериментов | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 186 | Функционирование на русском языке | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 187 | Является междпредметным | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 188 | Обеспечивает возможность поддержки учебного процесса в рамках традиционных форм обучения и переход к современным формам организации учебного процесса | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 189 | Предоставляет следующие возможности при проведении исследований (учебных исследовательских проектов, практикумов, лабораторных и демонстрационных экспериментов): | Х | Х |  |
|  |  |  | 190 | Просматривать список существующих исследований с указанными полями: тематика исследования, название исследования, дата исследования, автор исследования, статус исследования | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 191 | Сортировать список существующих исследований по следующим полям: тематика, название, дата, автор, статус | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 192 | Обеспечивать поэтапное выполнение исследовательской работы, в соответствии со следующей структурой разделов: описание, проведение, анализ, просмотр | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 193 | В разделе описания по исследованию пользователь имеет возможность работать со следующей информацией по исследованию: название, описание, цели, гипотезы | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 194 | В разделе проведения исследования пользователь имеет возможность работать с численными данными в табличном виде и в виде графика, построенного на табличных данных, предоставлена возможность быстрой навигации среди графиков и таблиц | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 195 | В разделе анализа пользователь имеет возможность проанализировать полученные результаты, оценить подтверждение гипотез, сделать выводы | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 196 | В разделе просмотра пользователю доступна вся информация по исследованию, оформленная в виде научной работы: название, автор, описание, цели (с отметкой о достижении/не достижении), гипотезы (с отметкой о достижении/не достижении), полученные данные по исследованию и выводы | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 197 | Предоставлена возможность наглядного сравнительного анализа с помощью отображения графиков в двух-колоночном режиме | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 198 | Создание нового исследования с возможностью добавления текстового описания полей: название, описание, цели, гипотезы, плановый ход работы | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 199 | Создание таблиц для сбора/отображения данных исследования | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 200 | Создание текстовых комментарий в таблицах данных | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 201 | Возможность добавлять в таблицу данных тип поля для изображений | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 202 | Создание графиков-иллюстраций данных, представленных в табличном виде | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 203 | Построение графика путем перетаскивания данных из таблиц методом «drag-and-drop» (захват - перемещение - отпускание) | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 204 | Настройка данных, отображаемых на графике через диалоговое окно, выбирая данные одной, нескольких таблиц данных | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 205 | Удаление данных с графика, любой таблицы, графика, текстового комментария | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 206 | Настройка шкал на графиках (а именно изменение названия шкалы) | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 207 | Масштабирование графика с функцией запрещения масштабирования по одной из осей координат, по обеим одновременно | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 208 | Выбор цвета графика в цветовой модели RGB | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 209 | Установка логарифмического преобразования для представления данных по одной из осей координат, по обеим одновременно | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 210 | Выбор отображения данных на графике в виде точек, линий, столбцов, их сочетаний | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 211 | Настройка отображения нескольких измерений на одном графике | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 212 | Создание несколько графиков | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 213 | Создание нескольких шкал для одного графика с целью сопоставления данных определенной величины, измеренной в различных единицах | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 214 | Создание текстовых комментарий с возможностью вставки специальных символов, верхних и нижних индексов, иллюстраций | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 215 | Вставка в текстовый комментарий формул с помощью графического редактора формул | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 216 | Редактор формул позволяет составить формулу и отобразить ее | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 217 | Использование встроенного визуального редактора для работы с текстовыми комментариями | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 218 | Использование встроенного визуального редактора для работы с изображением в текстовых комментариях | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 219 | Добавление в исследование иллюстрации при помощи специального инструмента рисования | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 220 | Измерение объектов на иллюстрациях | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 221 | Изменение порядка отображения графиков, таблиц и текстовых комментариев | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 222 | Скрытие отображаемой / отображение скрытой таблицы, графика, текстового комментария | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 223 | Сохранение текущего состояния исследования во время работы над ним | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 224 | Распечатывание исследования | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 225 | Сохранение исследования в формате pdf | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 226 | Сохранение исследования в формате доступном для переноса работы в другую копию ПО | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 227 | Переключение между открытыми для просмотра и работы исследованиями | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 228 | Идентификация пользователя, работающего в системе, автоматическое указывание авторства работы | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 229 | Возможность просмотреть в продукте обучающие курсы по следующему перечню функционала: обзор интерфейса, исследования и авторизация. | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 230 | Содержит следующую справочную информацию: | Х | Х |  |
|  |  |  | 231 | Единицы измерения систем СИ, СГС, традиционных систем мер | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 232 | Фундаментальные постоянные | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 233 | Кратные и дольные приставки системы СИ | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 234 | Предоставляет следующие возможности для работы со справочной информацией: | Х | Х |  |
|  |  |  | 235 | Хранение для каждой единицы измерения названия и обозначения измеряемой величины, обозначения единицы измерения, описания единицы измерения, линейных связей с другими единицами измерения | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 236 | Поиск по названиям измеряемых величин, единицам измерения, а также по всем текстовым полям | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 237 | Сортировка по убыванию/возрастанию по следующим полям: название измеряемой величины, обозначение, название единицы измерения | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 238 | Просмотр подробной информации по любой единице измерения при нажатии на ее название, в том числе описание единицы измерения и линейные зависимости с другими величинами (при их наличии) | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 239 | Создание пользовательских единиц измерения, измеряемой величины, системы мер | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 240 | Графическое представление численных соотношений между величинами, связанными линейными зависимостями | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 241 | Сортировка списка фундаментальных постоянных по следующим полям: наименование, обозначение, значение, приближенное значение, единица измерения | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 242 | Создание линейных зависимостей пользовательских единиц измерения от единиц измерения, созданных ранее, единиц измерения из общей библиотеки данных | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 243 | Возможность внесения дополнительной информации по объекту с помощью добавления файлов широко распространенных форматов | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 244 | Возможность просмотра объектов по тематическим разделам | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 245 | Справочно-методические материалы: | Х | Х |  |
|  |  |  | 246 | описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 247 | количество работ по физике | не менее 40 штука | Х | Х |
|  |  |  | 248 | Состав каждой лабораторной работы: | Х | Х | Х |
|  |  |  | 249 | теоретические сведения | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 250 | подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 251 | последовательный алгоритм по обработке полученных данных | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 252 | перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 253 | печатный вид в цветном исполнении | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 254 | Аксессуары: | Х | Х | Х |
|  |  |  | 255 | 1. Соединительный USB кабель | не менее 1 штука | Х | Х |
|  |  |  | 256 | длина соединительного USB кабеля | не менее 180 см | Х | Х |
|  |  |  | 257 | 2. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 258 | 3. USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 259 | Адаптер имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 260 | 4. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 261 | 5. Кейс для хранения и транспортировки | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 262 | 6. Паспорта для мультидатчика и осциллографа | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 263 | 7. Краткое руководство в цветном исполнении по работе с цифровой лабораторией | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 264 | Дополнительные материалы: | Х | Х | Х |
|  |  |  | 265 | Русскоязычный сайт поддержки | Х | Х | наличие |
|  |  |  | 266 | Видеоролики на сайте производителя | Х | Х | наличие |