ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку медицинских изделий

| № п/п | Наименование товара | Описание с КТРУ | Техническое описание | Ед. изм. | Кол – во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Щипцы хирургические для мягких тканей, в форме пинцета, многоразового использования | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для обеспечения возможности захватывания мягких тканей и манипуляций с ними. Изделие имеет форму пинцета (это может быть микроинструмент/тонкий инструмент) с кончиками различных конструкций на рабочем конце, при этом бранши разработаны таким образом, чтобы открываться/закрываться в результате их сжатия между пальцев (т.е., инструмент не имеет ручек в форме колец). Изготавливается из высококачественной нержавеющей стали, доступны изделия различных размеров на рабочем конце инструмента могут быть твердосплавные вставки. Не является электрохирургическим инструментом и не предназначен специально для офтальмологических хирургических операций. Это изделие, пригодное для многоразового использования, которое необходимо стерилизовать перед применением. | Тип; Пинцет анатомический. Длина инструмента, мм; ≥ 150и ≤ 155. Ширина рабочей части, мм; 2,5. Материал; Нержавеющая сталь. Многоразовый инструмент; Соответствие. | шт | 10 |
|  | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Переносной ручной хирургический инструмент, разработанный для разрезания различных тканей во время проведения хирургической операции (т.е., область применения не ограничена конкретным участком тела/областью клинической практики); может также дополнительно предназначаться для разрезания шовных и других материалов, связанных с хирургическими операциями. Он состоит из двух поворачивающихся лезвий с ручками; лезвия осуществляют режущее действие при смыкании, когда острые кромки заходят одна за другую. Как правило, изготавливается из высококачественной нержавеющей стали; доступны изделия различных конструкций и размеров; лезвия могут иметь разные формы. Некоторые модели могут иметь карбидные вставки вдоль режущих кромок. Это изделие, пригодное для многоразового использования, которое необходимо стерилизовать перед применением. | Вид; Остроконечные. Форма; Прямые. Длина, мм; ≥ 150 и ≤ 155. Материал; Медицинская нержавеющая сталь. Многоразовый инструмент; Соответствие. | шт | 10 |

Требования к качеству и безопасности  товара:

Товар должен быть новым. На товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством.

Функциональные характеристики поставляемого товара должны обеспечить его использование в соответствии с его предназначением.

Требования к гарантийному сроку товара

Гарантийный срок на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев.

Требования к упаковке товара:

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. Для перевозок товара должны использоваться специально предназначенные или специально оборудованные для таких целей транспортные средства.

Требования при поставке Товара

При поставке Товара Поставщик передает Заказчику копии регистрационных удостоверений на изделия медицинского назначения (основание ч.4 ст.38 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановление Правительства от 27.12.2012 №1416) заверенные в установленном порядке.

Упаковка и маркировка: Упаковка и маркировка товара должны содержать информацию на русском языке и соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации.