# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Заказчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Вторая Санкт-Петербургская Гимназия

- Наименование Услуг: Очистка и нанесение защитного полимерного состава на паркетные полы в здании гимназии по адресу: ул. Казанская, д.27, литер А в 2024 году.

- Цель оказания Услуг: Поддержание эстетического вида паркетных полов в Гимназии (здание по адресу: ул. Казанская, д.27, литер А в 2024 году является объектом культурного наследия) и защита их от возможных повреждений и преждевременного износа.

- Место выполнения Услуг: 190000, Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 27, лит. А;

- Общая площадь паркетных полов: 2740,00 кв.м

- Максимальная цена контракта  600 000,00 руб.

- Сроки и условия выполнения Услуг: Исполнитель оказывает Услуги в течение 5 (Пяти) рабочих дней после поступления заявки от Заказчика. Услуги выполняются по цене единицы услуги в согласованное с Заказчиком время, в том числе в нерабочие и праздничные дни. Количество заявок от Заказчика не ограничено (в рамках максимальной цены контракта). Окончание оказания Услуг - не позднее 10 декабря 2024 года.

- Состав Услуг:

- этап: Подготовка к работе с полами для свободного доступа:

  - Такелажные работы (обертывание защитной пленкой для предотвращения повреждений при переносе и вынос мебели из помещений в специально отведённое место).

  - Вынос цветов в вазонах из помещений в специально отведенное место.

- этап: Зачистка плинтусов полов:

  - Чистка и мытье плинтусов полов с удалением локальных загрязнений (маркер, скотч, жевательная резинка, следы от обуви)

- этап: Размывка поверхности пола:

  - Обезжиривание поверхности, зачистка поверхности пола от механических загрязнений (жевательная резинка, следы от обуви и др.).

  - Размывка покрытия пола низкооборотной роторной машиной со встроенным водососом с одновременным удалением грязного раствора и локальных загрязнений с пола (технические характеристики: автономное питание (аккумуляторное), с длительным циклом работы без подзарядки на площади до пятисот кв.м.), с использованием химического спецсредства.

  - Состав средства для глубокой чистки пола: (в соответствии с 648/2004/EС)
Неионные ПАВ < 5%, мыло < 5%, нитрилотриуксусная кислота (NTA) < 5%, водорастворимыe растворители, красители, ароматизаторы (Limonene). Показатель рН (в концентрате): приблиз. 9,5 Показатель рН (в растворе): приблиз. 9*.

  - Способ применения: 1-3 л на 8 л холодной воды. Равномерно распределить раствор по полу, дать подействовать ок. 10 мин., обработать щёткой или падом, добавляя при необходимости горячую воду из бака однодисковой машины, собрать грязную воду, тщательно вымыть пол чистой водой.

  - Промывка пола чистой водой с помощью мопа до полного удаления моющего раствора.

  - Просушка поверхности пола до полного высыхания.

- этап: Нанесение полимерного защитного средства в 3 слоя на просушенный пол:

  - Состав полимерного средства: синтетические полимерные дисперсии, твёрдые полиэтиленовые воски, водорастворимые растворители, эпоксидные смолы, пластификатор Показатель рН (в концентрате): приблиз. 8,5*.

  - Способ применения: Расход: 25,0 мл/м² про нанесение (= 1 слой) в зависимости от пористости поверхности и впитывающей способности 2‒3 слоя с интервалом прибл. 30 минут. После выполнения глубокой чистки и короткого времени высыхания нанести неразведённое средство тонким слоём, например, с помощью плоского мопа или шубки. Слоям мастики дают высохнуть перед последующим нанесением. (Время высыхания 0,75-1 час).

  - При необходимости осуществляется дополнительная полировка полимерной поверхности, которая выполняется при помощи полировальной машины (технические характеристики:  номинальная мощность не более 1500 Вт).

- этап: Завершение работ:

  - Занесение мебели и цветов в помещения, снятие защитной пленки.

  - Сдача результата оказания Услуг Заказчику по Акту сдачи-приемки (порядок сдачи-приемки услуг  в соответствии с проектом контракта)

*Исполнитель, при подаче оферты, указывает используемые средства для глубокой чистки пола и полимерное защитное средство с указанием характеристик, а также  прилагает сертификат на полимерное защитное средство.