
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Идентификационный код закупки. Источник финансирования.
1.1. Идентификационный код закупки: 
1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) 22.29.22.000
1.3 Оплата по настоящему Договору производится в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями за счет субсидий на выполнение государственного задания по КОСГУ 346, предусмотренной в приложении к Закону Санкт-Петербурга от 29.11.2023 № 714-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

2. Наименование объекта закупки

2.1 Объект закупки: приобретение знаков пожарной безопасности (далее – Товар).
3. Место и срок оказания услуг

3.1. Местом оказания Услуг: 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 31 литер А (далее – Объект)
3.2. Начало оказания услуг: в течение 10 дней со дня подписания Договора Сторонами.

            Доставка и разгрузка осуществляется силами Поставщика по месту нахождения помещения Заказчика, и передает товар уполномоченному лицу Заказчика в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации, которая входит в стоимость Договора. Контактный телефон 8-992-292-23-54, заведующий хозяйством Ткаченко Ирина Андреевна.
3.3 Оплата выполненных работ по настоящему Договору осуществляется на основании товарной накладной, счёта и подписанного сторонами акта выполненных работ, представленных Поставщиком и оформленных в соответствии с требованиями законодательства. Гарантийный срок 12 месяцев. Срок замены некачественных товаров: в течение 3 (трех) дней.
3.4 Начальная цена Договора сформирована на основании финансово-экономического мониторинга цен.

4. Требования к количественным характеристикам товара.
4.1. Спецификация:
	Знак
	Количество

	 [image: image1.jpg]"
& MPH NOXAPE

IIHQTOM
ﬂDlIhJOBATbCH






	Знак (при пожаре лифтом не пользоваться, выходить по лестнице) - 3 шт.

Размер – 300 х 400 мм.

	[image: image2.jpg]A




	Знак Р34 (запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей) – 3 шт.

Размер - 150 х 150 мм.

	[image: image3.jpg]



	Знак F04 (огнетушитель) - 70 шт. 

размер – 150 х 150 мм.

	[image: image4.jpg]



	Знак F05 (Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) -  8 шт. 

Размер – 150 х 150 мм. 

	[image: image5.png]



	Знак W08 (опасность поражения электрическим током) - 40 шт.

Размер - 150 мм

	[image: image6.jpg]



	Знак E03 (Направление к эвакуационному выходу  направо) - 50 шт. 

Знак E04 (Направление к эвакуационному выходу налево) – 50 шт.

Размер 150 х 300 мм.



	[image: image7.png]



	Знак Е14 (Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз) - 25 шт.

Размер 200 х 200 мм.



	[image: image8.jpg]




	Знак Е13 (направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз) - 25 шт.

Размер 200 х 200 мм.

	[image: image9.jpg]



	Знак EC01 (аптечка первой медицинской помощи) - 12 шт.

Размер 150 х 150 мм.



	[image: image10.jpg]1





	Знак F03 (пожарная лестница)  - 4 шт.

Размер 150 х 150 мм.



	[image: image11.jpg]BbIX0[
HAKPbILIY




	Знак  (выход на крышу) - 1 шт.

Размер – 150 х 300 мм.



	[image: image12.jpg]OTBETCTBEHHbIN
3A MOXAPHYIO BE3OMACHOCTb

O MOXAPE 3BOHUTb DDDDDDD m O 1





	Знак (ответственный за пожарную безопасность) - 70 шт.

Размер – 100 х 200 мм.



	[image: image13.jpg]




	Знак (при пожаре звонить) - 70 шт.

Размер – 100 х 200 мм.




4.2. Общие требования к поставке товара:
4.2.1. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации государственным стандартам качества, техническим условиям, санитарным нормам и другим нормативным документам. Знаки безопасности должны быть поставлены из современных, прочных и высококачественных материалов:

- в качестве основы для нанесения фотолюминесцентной пленки должен использоваться пластик ПВХ 3-5 мм. 

- используемая в изделии фотолюминесцентная пленка должна иметь сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ). 

- Знаки безопасности должны иметь оборотную клеевую основу для размещения на окрашенной поверхности.

- Нанесение электронного макета на фотолюминесцентную пленку должно осуществляться прямой печатью непосредственно на пленку методом шелкографии, печатью УФ-отверждаемыми чернилами или сольвентной печатью. 

- Изображение должно быть влагостойким. 

- Не допускается применение стекла или полиэтилентерфталата (ПЭТ) для защиты изображения. 

4.3. Цветографические изображения знаков безопасности, символов ИМО и знаков безопасности (символов) отраслевого назначения на планах эвакуации должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.022015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 614-ст) (ред. от 29.11.2018)», Резолюции ИМО А.760 и нормативным документам отраслевого назначения.

4.4. Обязательным условием является точное соответствие по назначению, наименованию, а также иным характеристикам, указанным в Техническом задании. Знаки безопасности поставляются в строгом соответствии с документами:

- ППР № 1479 Правила противопожарного режима в РФ (действуют с 01.01.2021).

-ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (действует с 01.01.2021). 
- ГОСТ 28130 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические».
4.5 Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым. На Товаре не должно быть механических повреждений. 
4.6 Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Заведующий ГБДОУ № 49 




Е.В. Остроносова

