Техническое задание

Заказчик: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга"

Срок (период) поставки товара: до 10.02.2025 г. (включительно)

Место поставки товара: г. Санкт-Петербург ул. Невельская д.1

Срок и порядок оплаты: в течении 7 рабочих дней.

| Наименование | Характеристика |  | Ед. изм. |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПОЯС (аналог спасательного круга) | Устройство и технические характеристики: Состоит из: -нагрудно-плечевого пояса, -соединительного каната -поддерживающего каркаса (напоминающего буй). Оснащен ремнем безопасности (на груди) и буксирным тросом. Для спасательного пояса должен использоваться пенополиуритановый материал марки AS2259 (австралийский стандарт) (или эквивалент) Плавучесть: Спасательный пояс должен иметь коэффициент плавучести 100N (ньютонов) в пресной воде. Гибкость: Корпус спасательного пояса должен иметь форму длинного цилиндра. Пояс, при сгибании должен выдерживать нагрузку 5-6 кг. Сила: Трос, привязь и фитинги должны выдерживать давление 454.55 кг (1000 фунтов) в продольной нагрузке и не иметь при этом повреждений. Вес: Общий вес пояса должен быть 600-750 г. Цвет: корпус спасательного пояса должен быть красного, желтого или оранжевого цвета (пропитанный, окрашенный сверху или покрытый окрашенным материалом). Швы/нить: Швы должны соответствовать типу 301 BS 3879. Прочность нити должна соответствовать плотности сшиваемого материала. Технические характеристики: Размеры спасательного пояса: сам пояс (компонента флотирования): L – минимальная длина 875 мм; Максимальная длина 1000 мм B – максимальная ширина 150 мм T – максимальная толщина 100 мм Расстояние от оконечности зажима до оконечности второго О-кольца должно составлять не менее 1,30 м и не более 1,65 м. Ремень: Длина ремня от 1-го кольца до троса упряжи составляет мин. 1900мм – макс. 2100мм. привязь изготовлена из невыгораемой (UV – устойчивой) синтетической веревки. Петля: Трос петли изготовлен из нейлоновой ленты шириной 50мм (+- 2.5мм), длиной мин. 1300мм – макс. 1600мм. Длина окружности петли – мин. 1200мм. О-Кольца: Кольца должны быть изготовлены из меди, нержавеющей стали (сварной) или нейлона. Если кольца нейлоновые, они должны быть UV-устойчивыми. Диаметр колец – 37.5 мм (+-10,0 мм). Кольца не должны иметь острых краев или протрузий, что может поранить спасателя или пострадавшего. Застежка: Застежка должна быть изготовлена из меди или нержавеющей стали, и представлять собой карабин стандарта KS2470 длиной 70мм (+-7.0мм). Застежка не должна иметь острых краев, что может поранить спасателя или пострадавшего. Общая длина: расстояние от зажима до конца ремня должно составлять не менее 3,65 м и не более 4,30 м | ШТ |  | 39 |  |