Обоснование НМЦК

Выполнение работ по ремонту оборудования спортивных и детских площадок на внутриквартальных территориях и территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно адресной программе

| Наименование программного продукта | Сметный калькулятор 3.6.22 |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |
| Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 года № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 года № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 года № 905/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от № |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 27.12.2024 № 986-р |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | ТССЦ на IV квартал 2024 г |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 78 Санкт-Петербург |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |

Ремонт оборудования спортивных и детских площадок на внутриквартальных территориях и территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно адресной программе

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Ремонт оборудования спортивных и детских площадок на внутриквартальных территориях и территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения согласно адресной программе

ресурсно-индексный метод

(наименование работ и затрат)

| Составлен | Ресурсно-индексным | Методом |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание: | ТСНэ-ТЕРэ-2022, конъюнктурный анализ цен, Приказ Минстроя от 04.08.2020 № 421/пр |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация |  |  |

| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  | 4 квартал 2024 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость работ: | 381.30 (357.97) |  | руб. | Средства на оплату труда рабочих | 46.49 (0.00) | руб. |
| в том числе: |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | 102.04 | чел.-ч. |
| строительных работ | 381.30 (357.97) |  | руб. | Нормативные затраты труда машинистов | 0.62 | чел.-ч. |
| монтажных работ | 0 (0) |  | руб. |  |  |  |
| оборудования | () |  | руб. | Расчетный измеритель |  |  |
| прочих затрат | () |  | руб. | конструктивного решения |  |  |

| № | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |  |  | Сметная стоимость |  |  | Индексы | Сметная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | измерения |  |  |  | в базисном уровне цен (в текущем |  |  |  | стоимость |
|  |  |  |  |  |  |  | уровне цен (гр. 8) для ресурсов, |  |  |  | в текущем |
|  |  |  |  |  |  |  | отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  | уровне |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  | цен, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Внутриквартальные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРэ 2.01-06-07-001 | Замена сломанных брус-реек на садово-парковых диванах | 10 реек | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1492.70 |  | 1343.43 | 1.503 | 2019.18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | - |  | 0 | - | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | - |  | 0 | 1.503 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | - |  | 0 | =т | 26600.00 |
| 1.1 | 1-100-30 | Средний разряд работы | чел.-ч | 5.02 |  | 4.518 | 297.35 |  |  |  | 1492,70 |
| 1.2 | конъюнктурный анализ цен п.1 | Доска сиденья/спинки окрашенная (скамья/диван ООО "ПИОН") | шт. | П | 1 | 8 | 2900 |  | 0 |  | 23200,00 |
| 1.3 | конъюнктурный анализ цен п.2 | Доска сиденья/спинки дивана окрашенная (скамья ЗАО "ЗИСО") | шт. | П | 1 | 1 | 3400 |  | 0 |  | 3400,00 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 5.02 |  | 4.52 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 1492,70 |  | 1343.43 |  | 28619.18 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 2019.18 |  | 2019.18 |
|  | Пр/812-0 | НР: | % | 105 |  | 105,00 |  |  | 1410.60 |  | 2120.13 |
|  | Пр/774-0 | СП: | % | 15 |  | 15,00 |  |  | 201.51 |  | 302.88 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 30231.29 |  | 31042.19 |
| 2 | ТЕРэ 4.01-05-17-006 прим. | Демонтаж элементов оборудования | 10 шт | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3987.95 | 0.7 | 1954.10 | 1.503 | 2937.01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 63.45 | 0.7 | 31.09 | 1.148 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | 43.53 |  | 21.33 | 1.503 | 32.06 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 61.40 | 0 | 0 | 0.924 | 0 |
| 2.1 | 1-100-43 | Средний разряд работы | чел.-ч | 11.4 | 0 | 7.98 | 349.82 |  |  |  | 3987,95 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 11.4 |  | 7.98 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.13 |  | 0.09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 4156,33 |  | 2006.52 |  | 3004.76 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 2958.34 |  | 2969.07 |
|  | Пр/812-0 | НР: Проемы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 1382.80 |  | 2078.35 |
|  | Пр/774-0 | СП: Проемы | % | 50 |  | 50,00 |  |  | 987.72 |  | 1484.54 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 5375.28 |  | 6567.65 |
| 3 | ТЕРэ 4.01-05-17-006 прим. | Установка элементов оборудования с креплениями | 10 шт | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3987.95 |  | 3190.36 | 1.503 | 4795.11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 63.45 |  | 50.76 | 1.148 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | 43.53 |  | 34.82 | 1.503 | 52.34 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 61.40 |  | 49.12 | 0.924 | 27700.00 |
| 3.1 | 1-100-43 | Средний разряд работы | чел.-ч | 11.4 |  | 9.12 | 349.82 |  |  |  | 3987,95 |
| 3.2 | конъюнктурный анализ цен п.3 | Руль оборудование изготовителя АО "КСИЛ" | шт. | П | 1 | 1 | 2500 |  | 2705,63 |  | 2500,00 |
| 3.3 | конъюнктурный анализ цен п.4 | Сиденье/спинка пластик тренажера оборудование изготовителя ЗАО "ЗИСО" | шт. | П | 1 | 2 | 3600 |  | 10497,84 |  | 7200,00 |
| 3.4 | конъюнктурный анализ цен п.5 | Подножка пластик тренажера оборудование изготовителя ЗАО "ЗИСО" | шт. | П | 1 | 5 | 3600 |  | 29978,36 |  | 18000,00 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 11.4 |  | 9.12 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.13 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 4156,33 |  | 33303.42 |  | 32651.11 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 4829.94 |  | 4847.45 |
|  | Пр/812-0 | НР: Проемы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 2257.63 |  | 3393.22 |
|  | Пр/774-0 | СП: Проемы | % | 50 |  | 50,00 |  |  | 1612.59 |  | 2423.73 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 36521.33 |  | 38468.05 |
| 4 | ТЕРэ 3.01-04-14-001 прим. | Установка и подтягивание креплений, заглушек | 10 болтов | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 178.41 |  | 713.64 | 1.503 | 1072.60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | - |  | 0 | 1.503 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | - |  | 0 | * | 3219.32 |
| 4.1 | 1-100-30 | Средний разряд работы | чел.-ч | 0.6 |  | 2.4 | 297.35 |  |  |  | 178.41 |
| 4.2 | 101-4464 | Болт анкерный с гайкой, размер 8,0x65 мм (ТССЦ 10.2024 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | 100 шт. | П | 1 | 0.06 | 488.6 |  | 0 |  | 29,32 |
| 4.3 | конъюнктурный анализ цен п.6 | Заглушки d=20-30 мм, на болт М8, М10, цветные | шт. | П | 1 | 21 | 40 |  | 0 |  | 840,00 |
| 4.4 | конъюнктурный анализ цен п.7 | Заглушки квадратные цветные на оборудование изготовителя ООО "ПИОН", АО "КСИЛ" | шт. | П | 1 | 7 | 250 |  | 0 |  | 1750,00 |
| 4.5 | конъюнктурный анализ цен п.8 | Заглушки ПВХ торцевые на оборудование изготовителя ЗАО "ЗИСО" | шт. | П | 1 | 2 | 80 |  | 0 |  | 160,00 |
| 4.6 | конъюнктурный анализ цен п.9 | Заглушки круглые пластиковые на оборудование изготовителя ООО "ПИОН" | шт. | П | 1 | 4 | 110 |  | 0 |  | 440,00 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 0.6 |  | 2.40 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 178,41 |  | 713.64 |  | 4291.92 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 1072.60 |  | 1072.60 |
|  | Пр/812-0 | НР: Содержание искусственных сооружений | % | 148 |  | 148,00 |  |  | 1056.19 |  | 1587.45 |
|  | Пр/774-0 | СП: Содержание искусственных сооружений | % | 30 |  | 30,00 |  |  | 214.09 |  | 321.78 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 5562.20 |  | 6201.15 |
| 5 | ТЕРэ 4.01-11-17-002 | Оклейка стенда металлического информацией | 10 м2 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3817.58 |  | 763.52 | 1.503 | 1147.57 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4.88 |  | 0.98 | 1.148 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | 3.35 |  | 0.67 | 1.503 | 1.01 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 10.24 |  | 2.05 | 1.308 | 12600.00 |
| 5.1 | 1-100-45 | Средний разряд работы | чел.-ч | 10.61 |  | 2.122 | 359.81 |  |  |  | 3817,58 |
| 5.2 | конъюнктурный анализ цен п.10 | Инструкции ламинированные с правилами эксплуатации на оборудование изготовителя ЗАО "ЗИСО" | шт. | П | 1 | 2 | 6300 |  | 9633,03 |  | 12600,00 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 10.61 |  | 2.12 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 3836,05 |  | 10400.24 |  | 13752.38 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 1148.24 |  | 1148.58 |
|  | Пр/812-0 | НР: Обойные и облицовочные работы | % | 65 |  | 65,00 |  |  | 496.72 |  | 746.58 |
|  | Пр/774-0 | СП: Обойные и облицовочные работы | % | 40 |  | 40,00 |  |  | 305.68 |  | 459.43 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 14554.78 |  | 14958.38 |
| 6 | ТЕРэ 4.01-16-08-001 прим. | Ремонт металлических частей оборудования | м2 | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 566.05 |  | 198.12 | 1.503 | 297.77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 28.64 |  | 10.02 | 1.229 | 12.32 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | - |  | 0 | 1.503 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 26.54 |  | 9.29 | 1.056 | 449.14 |
| 6.1 | 1-100-31 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1.88 |  | 0.658 | 301.09 |  |  |  | 566,05 |
| 6.2 | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0.45 | 1 | 0.1575 | 63.65 |  |  |  | 12,32 |
| 6.3 | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 0.2 | 1 | 0.07 | 132.69 |  | 9,29 |  | 9,81 |
| 6.4 | 101-2060 | Детали крепления (ТССЦ 10.2024 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | компл. | П | 1 | 0.5 | 878.65 |  | 425,32 |  | 439,33 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 1.88 |  | 0.66 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 621,23 |  | 652.79 |  | 781.36 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 297.77 |  | 297.77 |
|  | Пр/812-0 | НР: Благоустройство | % | 88 |  | 88,00 |  |  | 174.35 |  | 262.04 |
|  | Пр/774-0 | СП: Благоустройство | % | 48 |  | 48,00 |  |  | 95.10 |  | 142.93 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 1050.81 |  | 1186.34 |
| 7 | ТЕРэ 4.01-03-03-001 прим. | Ремонт деревянных стоек (брусьев) с заменой | 10 шт | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 28214.38 |  | 3808.94 | 1.503 | 5724.84 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 414.88 |  | 56.01 | 1.148 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | 284.61 |  | 38.42 | 1.503 | 57.75 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 29309.36 |  | 3956.76 | 0.902 | 13400.00 |
| 7.1 | 1-100-33 | Средний разряд работы | чел.-ч | 91.43 |  | 27.429 | 308.59 |  |  |  | 28214,38 |
| 7.2 | конъюнктурный анализ цен п.11 | Опорная стойка 2,4-2,5 м антисептированная окрашенная из клееной древесины оборудование изготовителя АО "КСИЛ" | шт. | П | 1 | 1 | 6000 |  | 6651,89 |  | 6000,00 |
| 7.3 | конъюнктурный анализ цен п.12 | Опорный брус 72,5 см антисептированный окрашенный из клееной древесины оборудование изготовителя ООО "ПИОН" | шт. | П | 1 | 2 | 3700 |  | 14855,88 |  | 7400,00 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 91.43 |  | 12.34 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.85 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 58223,23 |  | 22716.01 |  | 22815.88 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 5763.26 |  | 5782.59 |
|  | Пр/812-0 | НР: Перекрытия | % | 72 |  | 72,00 |  |  | 2770.10 |  | 4163.46 |
|  | Пр/774-0 | СП: Перекрытия | % | 64 |  | 64,00 |  |  | 2462.31 |  | 3700.86 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 28048.30 |  | 30680.20 |
| 8 | ТЕРэ 4.01-24-17-001 прим. | Замена баскетбольной сетки на спортивной площадке | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 190.30 |  | 190.30 | 1.503 | 286.02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | - |  | 0 |  | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | - |  | 0 | 1.503 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | - |  | 0 | - | 2600.00 |
| 8.1 | 1-100-30 | Средний разряд работы | чел.-ч | 0.64 |  | 0.64 | 297.35 |  |  |  | 190,30 |
| 8.2 | конъюнктурный анализ цен п.13 | Сетка баскетбольная оборудование изготовителя ЗАО "ЗИСО" | шт. | П | 1 | 1 | 2600 |  | 2813,85 |  | 2600,00 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 0.64 |  | 0.64 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 190,30 |  | 190.30 |  | 2886.02 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 286.02 |  | 286.02 |
|  | Пр/812-0 | НР: Спортивные объекты | % | 88 |  | 88,00 |  |  | 167.46 |  | 251.70 |
|  | Пр/774-0 | СП: Спортивные объекты | % | 48 |  | 48,00 |  |  | 91.34 |  | 137.29 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 3144.83 |  | 3275.01 |
| 9 | ТЕРэ 4.01-16-09-001 прим. | Ремонт деревянных элементов с заменой | 10 м2 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 6428.27 |  | 385.70 | 1.503 | 579.71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4.88 |  | 0.29 | 1.148 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | 3.35 |  | 0.20 | 1.503 | 0.30 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 1683.70 |  | 101.02 | 0.907 | 5200.00 |
| 9.1 | 1-100-31 | Средний разряд работы | чел.-ч | 21.35 |  | 1.281 | 301.09 |  |  |  | 6428,27 |
| 9.2 | конъюнктурный анализ цен п.14 | Баскетбольный щит оборудование изготовителя ООО "ПИОН" со старым кольцом и сеткой | шт. | П | 1 | 1 | 5200 |  | 5733,19 |  | 5200,00 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 21.35 |  | 1.28 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 8120,20 |  | 6220.40 |  | 5871.97 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 579.91 |  | 580.01 |
|  | Пр/812-0 | НР: Благоустройство | % | 88 |  | 88,00 |  |  | 339.59 |  | 510.41 |
|  | Пр/774-0 | СП: Благоустройство | % | 48 |  | 48,00 |  |  | 185.23 |  | 278.40 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 6396.80 |  | 6660.79 |
| 10 | ТЕРэ 4.01-07-12-002 прим. | Смена покрытия кровли навеса из поликарбоната | 10 м2 | 2.1 |  | 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1806.54 |  | 3793.73 | 1.503 | 5701.98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 27.39 |  | 57.52 | 1.148 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | 16.74 |  | 35.15 | 1.503 | 52.84 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 269.28 |  | 565.49 | 1.559 | 24000.00 |
| 10.1 | 1-100-31 | Средний разряд работы | чел.-ч | 6 |  | 12.6 | 301.09 |  |  |  | 1806,54 |
| 10.2 | конъюнктурный анализ цен п.15 | Секция крыши из сотового поликарбоната (2,1х5,0 м - 1 шт), толщина листа 8 мм, с профилями, теневой навес оборудование изготовителя ЗАО "ЗИСО" | шт. | П | 1 | 2 | 12000 |  | 15394,48 |  | 24000,00 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 6 |  | 12.60 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.05 |  | 0.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 2119,95 |  | 19846.38 |  | 30702.44 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 5737.13 |  | 5754.81 |
|  | Пр/812-0 | НР: Крыша, кровля | % | 71 |  | 71,00 |  |  | 2718.51 |  | 4085.92 |
|  | Пр/774-0 | СП: Крыша, кровля | % | 52 |  | 52,00 |  |  | 1991.02 |  | 2992.50 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 35411.97 |  | 37780.86 |
| 11 | ТЕРэ 4.01-06-18-002 прим. | Ремонт покрытий пола/ската площадью в одном месте до 1 м2 | 10 мест | 1.7 |  | 1.7 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 5305.21 |  | 9018.86 | 1.503 | 13555.35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 19.52 |  | 33.18 | 1.148 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | 13.39 |  | 22.76 | 1.503 | 34.21 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 199.11 |  | 338.49 | 1.048 | 38500.00 |
| 11.1 | 1-100-31 | Средний разряд работы | чел.-ч | 17.62 |  | 29.954 | 301.09 |  |  |  | 5305,21 |
| 11.2 | конъюнктурный анализ цен п.16 | Доска пола/ската/перехода/площадки/подвесного моста окрашенная толщиной до 4 см, оборудование изготовителя ООО "ПИОН" | шт. | П | 1 | 15 | 2100 |  | 30057,25 |  | 31500,00 |
| 11.3 | конъюнктурный анализ цен п.17 | Опорная доска площадки антисептированная окрашенная толщиной до 5 см оборудование изготовителя ООО "ПИОН" | шт. | П | 1 | 2 | 3500 |  | 36736,64 |  | 7000,00 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 17.62 |  | 29.95 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.04 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 5537,23 |  | 46149.94 |  | 52482.39 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 13578.11 |  | 13589.56 |
|  | Пр/812-0 | НР: Полы | % | 68 |  | 68,00 |  |  | 6148.30 |  | 9240.90 |
|  | Пр/774-0 | СП: Полы | % | 54 |  | 54,00 |  |  | 4882.48 |  | 7338.36 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 63513.17 |  | 69061.65 |
| 12 | ТЕРэ 4.01-06-05-001 | Смена досок в полах до 3 штук в одном месте | 10 м | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1742.47 |  | 261.37 | 1.503 | 392.84 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 9.76 |  | 1.46 | 1.148 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | 6.70 |  | 1.01 | 1.503 | 1.51 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 1803.78 |  | 270.57 | 1.122 | 8300.00 |
| 12.1 | 1-100-30 | Средний разряд работы | чел.-ч | 5.86 |  | 0.879 | 297.35 |  |  |  | 1742.47 |
| 12.2 | конъюнктурный анализ цен п.18 | Настил перехода толщиной не менее 24 мм (бакелитовая фанера ФБВ) оборудование изготовителя ООО "ПИОН" | шт. | П | 1 | 1 | 4500 |  | 4010,70 |  | 4500,00 |
| 12.3 | конъюнктурный анализ цен п.19 | Настил площадки толщиной не менее 24 мм (бакелитовая фанера ФБВ) оборудование изготовителя ООО "ПИОН" | шт. | П | 1 | 1 | 3800 |  | 7397,50 |  | 3800,00 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 5.86 |  | 0.88 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 3562,71 |  | 7931.91 |  | 8999.61 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 393.84 |  | 394.35 |
|  | Пр/812-0 | НР: Полы | % | 68 |  | 68,00 |  |  | 178.42 |  | 268.16 |
|  | Пр/774-0 | СП: Полы | % | 54 |  | 54,00 |  |  | 141.68 |  | 212.95 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 9319.70 |  | 9480.71 |
| 13 | ТЕРэ 4.01-08-05-001 | Ремонт ступеней деревянных | 10 шт | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 9473.57 |  | 1894.71 | 1.503 | 2847.75 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 19.52 |  | 3.90 | 1.148 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | 13.39 |  | 2.68 | 1.503 | 4.03 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 3701.89 |  | 740.38 | 0.764 | 8000.00 |
| 13.1 | 1-100-30 | Средний разряд работы | чел.-ч | 31.86 |  | 6.372 | 297.35 |  |  |  | 9473,57 |
| 13.2 | конъюнктурный анализ цен п.20 | Ступень лестницы антисептированная окрашенная оборудование изготовителя ООО "ПИОН" | шт. | П | 1 | 2 | 4000 |  | 10471,20 |  | 8000,00 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 31.86 |  | 6.37 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.04 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 13208,37 |  | 13112.87 |  | 11421.91 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 2850.43 |  | 2851.77 |
|  | Пр/812-0 | НР: Лестницы, крыльца | % | 65 |  | 65,00 |  |  | 1233.30 |  | 1853.65 |
|  | Пр/774-0 | СП: Лестницы, крыльца | % | 48 |  | 48,00 |  |  | 910.75 |  | 1368.85 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 13565.95 |  | 14644.41 |
| 14 | доставка | Доставка элементов оборудования (конъюнктурный анализ цен) с учетом К=1,03 (3% от стоимости элементов) | руб. | 170090 |  | 170090 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 0.03 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 0,03 |  | 0 |  | 5102.70 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Пр/812-0 | НР: | % | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Пр/774-0 | СП: | % | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 5102.70 |  | 5102.70 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1: |  |  |  |  |  |  | 257799.11 |  | 275110.09 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 27516.78 |  | 41357.73 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 255.24 |  | 24.64 |
|  |  | зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 157.04 |  | 236.05 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 12066.34 |  | 176392.53 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 5102.70 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  | 41593.78 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 20333.97 |  | 30561.97 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 14081.50 |  | 21164.50 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 257799.11 |  | 275110.09 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование, отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 Территории зеленых насаждений общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРэ 2.01-06-07-001 | Замена сломанных брус-реек на садово-парковых диванах | 10 реек | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1492.70 |  | 149.27 | 1.503 | 224.35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | - |  | 0 | - | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | - |  | 0 | 1.503 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | - |  | 0 | =т | 2900.00 |
| 1.1 | 1-100-30 | Средний разряд работы | чел.-ч | 5.02 |  | 0.502 | 297.35 |  |  |  | 1492,70 |
| 1.2 | конъюнктурный анализ цен п.1 | Доска сиденья/спинки окрашенная (скамья/диван ООО "ПИОН") | шт. | П | 1 | 1 | 2900 |  | 0 |  | 2900,00 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 5.02 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 1492,70 |  | 149.27 |  | 3124.35 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 224.35 |  | 224.35 |
|  | Пр/812-0 | НР: | % | 105 |  | 105,00 |  |  | 156.73 |  | 235.57 |
|  | Пр/774-0 | СП: | % | 15 |  | 15,00 |  |  | 22.39 |  | 33.65 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 3303.48 |  | 3393.58 |
| 2 | ТЕРэ 1.01-10-30-005 прим. | Установка вставки/вкладыша для урны | 10 шт | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 46.88 |  | 18.75 | 1.503 | 28.18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 34.17 |  | 13.67 | 1.148 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | 23.44 |  | 9.38 | 1.503 | 23.47 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | - |  | 0 | - | 10250.00 |
| 2.1 |  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 |  | 0.028 | 334.83 |  |  |  | 9.38 |
| 2.2 | конъюнктурный анализ цен п.21 | Вставка-вкладыш для урны УБ-4 | шт. | П | 1 | 1 | 2900 |  | 0 |  | 2900,00 |
| 2.3 | конъюнктурный анализ цен п.22 | Вставка для урны 1112 | шт. | П | 1 | 3 | 2450 |  | 0 |  | 7350,00 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.07 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 104,49 |  | 41.79 |  | 10317.34 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 37.56 |  | 51.65 |
|  | Пр/812-0 | НР: | % | 113 |  | 113,00 |  |  | 31.78 |  | 58.37 |
|  | Пр/774-0 | СП: | % | 20 |  | 20,00 |  |  | 5.63 |  | 10.33 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 10354.75 |  | 10386.04 |
| 3 | ТЕРэ 4.01-16-08-001 прим. | Ремонт металлических частей оборудования | м2 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 566.05 |  | 283.03 | 1.503 | 425.39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 28.64 |  | 14.32 | 1.229 | 17.60 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | - |  | 0 | 1.503 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 26.54 |  | 13.27 | 1.056 | 892.66 |
| 3.1 | 1-100-31 | Средний разряд работы | чел.-ч | 1.88 |  | 0.94 | 301.09 |  |  |  | 566,05 |
| 3.2 | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0.45 | 1 | 0.225 | 63.65 |  |  |  | 17,60 |
| 3.3 | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 0.2 | 1 | 0.1 | 132.69 |  | 13,27 |  | 14,01 |
| 3.4 | 101-2060 | Детали крепления (ТССЦ 10.2024 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012) | компл. | П | 1 | 1 | 878.65 |  | 845,32 |  | 878,65 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 1.88 |  | 0.94 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 621,23 |  | 1170.26 |  | 1367.27 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 425.39 |  | 425.39 |
|  | Пр/812-0 | НР: Благоустройство | % | 88 |  | 88,00 |  |  | 249.07 |  | 374.35 |
|  | Пр/774-0 | СП: Благоустройство | % | 48 |  | 48,00 |  |  | 135.85 |  | 204.19 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 1752.19 |  | 1945.80 |
| 4 | ТЕРэ 4.01-06-18-002 прим. | Ремонт покрытий пола/ската площадью в одном месте до 1 м2 | 10 мест | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 5305.21 |  | 530.52 | 1.503 | 797.37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 19.52 |  | 1.95 | 1.148 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | 13.39 |  | 1.34 | 1.503 | 2.01 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 199.11 |  | 19.91 | 1.048 | 2100.00 |
| 4.1 | 1-100-31 | Средний разряд работы | чел.-ч | 17.62 |  | 1.762 | 301.09 |  |  |  | 5305,21 |
| 4.2 | конъюнктурный анализ цен п.23 | Доска пола/ската/перехода/площадки/подвесного моста окрашенная толщиной до 4 см, оборудование изготовителя АО "КСИЛ" | шт. | П | 1 | 1 | 2100 |  | 2003,82 |  | 2100,00 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 17.62 |  | 1.76 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 5537,23 |  | 2557.54 |  | 2922.49 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 798.71 |  | 799.38 |
|  | Пр/812-0 | НР: Полы | % | 68 |  | 68,00 |  |  | 361.66 |  | 543.58 |
|  | Пр/774-0 | СП: Полы | % | 54 |  | 54,00 |  |  | 287.20 |  | 431.67 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 3571.36 |  | 3897.74 |
| 5 | ТЕРэ 4.01-05-17-006 прим. | Демонтаж элементов оборудования | 10 шт | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3987.95 | 0.7 | 837.47 | 1.503 | 1258.72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 63.45 | 0.7 | 13.32 | 1.148 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | 43.53 |  | 9.14 | 1.503 | 13.74 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 61.40 | 0 | 0 | 0.924 | 0 |
| 5.1 | 1-100-43 | Средний разряд работы | чел.-ч | 11.4 | 0 | 3.42 | 349.82 |  |  |  | 3987,95 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 11.4 |  | 3.42 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.13 |  | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 4156,33 |  | 859.94 |  | 1287.75 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 1267.86 |  | 1272.46 |
|  | Пр/812-0 | НР: Проемы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 592.63 |  | 890.72 |
|  | Пр/774-0 | СП: Проемы | % | 50 |  | 50,00 |  |  | 423.31 |  | 636.23 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 2303.69 |  | 2814.70 |
| 6 | ТЕРэ 4.01-05-17-006 прим. | Установка элементов оборудования с креплениями | 10 шт | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3987.95 |  | 1595.18 | 1.503 | 2397.56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 63.45 |  | 25.38 | 1.148 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | 43.53 |  | 17.41 | 1.503 | 26.17 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 61.40 |  | 24.56 | 0.924 | 13940.00 |
| 6.1 | 1-100-43 | Средний разряд работы | чел.-ч | 11.4 |  | 4.56 | 349.82 |  |  |  | 3987,95 |
| 6.2 | конъюнктурный анализ цен п.24 | Кольцо на канате (длина 400 мм) рым болт 70 оборудование изготовителя АО "КСИЛ" | шт. | П | 1 | 2 | 4700 |  | 10173,16 |  | 9400,00 |
| 6.3 | конъюнктурный анализ цен п.25 | Ручка-заглушка тренажера оборудование изготовителя ЗАО "ЗИСО" | шт. | П | 1 | 1 | 940 |  | 11190,48 |  | 940,00 |
| 6.4 | конъюнктурный анализ цен п.5 | Подножка пластик тренажера оборудование изготовителя ЗАО "ЗИСО" | шт. | П | 1 | 1 | 3600 |  | 15086,58 |  | 3600,00 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 11.4 |  | 4.56 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.13 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 4156,33 |  | 16749.11 |  | 16415.56 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 2414.97 |  | 2423.73 |
|  | Пр/812-0 | НР: Проемы | % | 70 |  | 70,00 |  |  | 1128.81 |  | 1696.61 |
|  | Пр/774-0 | СП: Проемы | % | 50 |  | 50,00 |  |  | 806.30 |  | 1211.86 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 18350.67 |  | 19324.03 |
| 7 | доставка | Доставка элементов оборудования (конъюнктурный анализ цен) с учетом К=1,03 (3% от стоимости элементов) | руб. | 29190 |  | 29190 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 0.03 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  | 0,03 |  | 0 |  | 875.70 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Пр/812-0 | НР: | % | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Пр/774-0 | СП: | % | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 875.70 |  | 875.70 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2: |  |  |  |  |  |  | 40511.84 |  | 42637.59 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 3414.22 |  | 5131.57 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 82.96 |  | 35.20 |
|  |  | зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 37.27 |  | 65.39 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 115.48 |  | 30140.23 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 875.70 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5196.96 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 2520.68 |  | 3799.20 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 1680.68 |  | 2527.93 |
|  |  | Итого оборудование (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 40511.84 |  | 42637.59 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование, отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  | 298310.95 |  | 317747.68 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 30931.00 |  | 46489.30 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 338.20 |  | 59.84 |
|  |  | зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 194.31 |  | 301.44 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 12181.82 |  | 206532.76 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 5978.40 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46790.74 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 22854.65 |  | 34361.17 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 15762.18 |  | 23692.43 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  | 298310.95 |  | 317747.68 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | ВСЕГО по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 298310.95 |  | 317747.68 |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  |  |  | 298310.95 |  | 317747.68 |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 20 |  |  |  |  | 59662.19 | 20 | 63549.54 |
|  |  | Итого по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 357973.14 |  | 381297.22 |

Составил _______________А.Д. Мухаданова