| Наименование | Наименование по КТРУ | КТРУ/ОКПД | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банкетка медицинская со спинкой БМС-МСК | Стеллаж общего назначения | 32.50.30.119 |  |  |  |  |
|  |  |  | Каркас разборный, изготовлен из трубы квадратного сечения | Наличие / Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Труба квадратного сечения | ≥ 25*25 | Миллиметров | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
|  |  |  | Толщина профильной трубы | ≥ 1,2 | Миллиметров | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Сидение изготовлено из ДСП толщиной 16мм, поролоновой прослойки толщиной 40мм и облицованы винилискожей | Наличие / Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Плотность прокладки | ≥ 21 | Кг/м3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.104 | полимерно-порошковое «МЕДЛАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008 устойчивое к дезинфицирующим и моющим средствам |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Банкетка установлена на пластиковые ножки-заглушки. | Наличие / Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Масса | ≥ 22 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Допустимая равномерная распределенная нагрузка | ≥ 130 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Углы имеют скругления радиусом не менее 50 мм | Наличие / Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Банкетка состоит из сидения и стоек | Наличие / Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Крепление сидения к стойкам при помощи болтов | М10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Ширина, ±5мм. | ≥ 1500 | Миллиметров | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Глубина, ±5мм. | ≥ 400 | Миллиметров | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Высота, ±5мм. | ≥ 440 | Миллиметров | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Цвет | бежевый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Срок предоставления гарантии качества товара, мес. | ≥ 12 | Месяцев | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Технический паспорт изделия (схема сборки) | Наличие / Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Сертификат соответствия | Наличие / Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие / Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |