ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию очистных сооружений объектов метрополитена с заменой загрузки

2025 г.

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Предмет оказания услуг: техническое обслуживание очистных сооружений объектов метрополитена с заменой загрузки.

1.2. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги:

•	Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

•	Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

•	Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

•	Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

•	Декларация о составе и свойствах сточных вод для объектов – площадка электродепо «Московское»;

•	План закупок ГУП «Петербургский метрополитен» на 2025 год.

1.3. Цель оказания услуг: поддержание качественных характеристик (проектных данных) очистных сооружений и соблюдение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и централизованные канализованные сети ГУП «Водоканал СПб».

1.4. Источник финансирования: собственные средства ГУП «Петербургский метрополитен».

1.5. Характеристика объекта оказания услуг:

Услуги по техническому обслуживанию очистных сооружений с заменой загрузки оказываются на площадках электродепо ГУП «Петербургский метрополитен»:

- площадка электродепо «Северное»: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, территория электродепо "Северное", участок 61;

- площадка электродепо «Московское»: СПб, Витебский пр., д.107;

Перечень и технические характеристики объектов указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию (состав и содержание услуг).

1.6. Сроки начала и окончания оказания услуг:

С даты заключения договора по 30.11.2025 (включительно).

1.7. Время оказания услуг.

Услуги необходимо оказывать по рабочим дням:

•	С понедельника по четверг с 8.00 до 16.30;

•	В пятницу с 8.00 до 15.30.

Раздел 2. Требования к оказанию услуг.

2.1. Порядок оказания услуг.

2.1.1. Услуги по техническому обслуживанию очистных сооружений оказываются в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию (состав и содержание услуг).

2.1.2. Услуги оказываются по заявкам Заказчика установленной формы  (Приложение № 2 к Техническому заданию). В заявке Заказчик указывает: номер заявки, перечень оказываемых услуг в соответствии с Приложением № 1 к ТЗ, адрес оказания услуг, требуемый срок оказания услуг, контактные данные представителя заказчика (должность, ФИО, № телефона). Срок оказания услуг по Заявке составляет 30 календарных дней. Конкретные сроки оказания услуг указываются Заказчиком в Заявке.

2.1.3. Заявка направляется Исполнителю посредством факсимильной связи или по электронной почте не позднее 10 (десяти) дней до начала оказания услуг. Исполнитель в течение 1 (одного) дня со дня получения заявки Заказчика утверждает Заявку и направляет экземпляр Заказчику посредством факсимильной связи или по электронной почте. Перечень лиц, имеющих право подписывать Заявки на оказание услуг, утверждается приказом по подразделению.

2.1.4. Необходимый объем услуг определить невозможно. Объем услуг определяется исходя из фактической потребности Заказчика в услугах. Оплата оказанной услуги осуществляется по цене единицы услуги, исходя из объема фактически оказанных услуг, но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, указанного в извещении и документации.  Стоимость услуг по Техническому обслуживанию указывается с учетом стоимости материалов и оборудования, используемых в объёме, необходимом для проведения Технического обслуживания.

2.2. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам услуг, санитарно-эпидемиологические требования.

2.2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий, в установленные договором сроки.

2.2.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками при оказании услуг правил охраны труда, правил санитарных норм, правил противопожарной безопасности, электробезопасности и охраны окружающей среды, за прохождение всех необходимых инструктажей.

2.2.3. Исполнитель обеспечивает при оказании услуг на объектах метрополитена соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

2.2.3.1. Исполнитель несет ответственность за соблюдение на объектах метрополитена санитарно-эпидемиологических требований при оказании услуг.

2.2.3.2. Исполнитель обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при оказании услуг на объектах метрополитена.

2.2.4. Исполнитель несет ответственность за привлечение к оказанию услуг лиц, имеющих гражданство РФ или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также несет ответственность за лиц, которые в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» не принимаются на работу, связанную с обеспечением транспортной безопасности.

2.2.5. При оказании услуг на территории объектов Заказчика сотрудники Исполнителя должны быть одеты в спецодежду с наименованием организации, а также обеспечить наличие и ношение постоянных пропусков в бейджах, установленного вида, или во вшитых нагрудных карманах, на основании пункта 1.6. приказа начальника метрополитена от 20.08.2021 № 1208 «Об обязательном ношении постоянных пропусков в зоне транспортной безопасности категорированных объектов метрополитена».

2.2.6. Требования к оформлению пропусков для допуска на объекты метрополитена:

2.2.6.1. В соответствии с требованиями законодательства РФ в области обеспечения транспортной безопасности на категорированных объектах инфраструктуры внеуличного транспорта ГУП «Петербургский метрополитен», как субъект транспортной инфраструктуры, осуществляет выдачу постоянных пропусков на основе бесконтактных смарт-карт (БСК) и на бумажной основе работникам сторонних организаций, с которыми заключены договоры на исполнение работ, оказания услуг на территории объектов метрополитена.

2.2.6.2. Выдача постоянных пропусков осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 № 1641 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий метрополитенов» (далее – Требования № 1641) 
и в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенным в действие приказом от 27.02.2023 № 229.

2.2.6.3. Во исполнение п. 16 «Правил допуска на объекты инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов)», являющихся приложением к Требованиям № 1641, и в соответствии с Приложением № 8 к Положению, постоянные пропуски оформляются и выдаются после обязательного согласования с уполномоченными подразделениями органов Федеральной службы безопасности РФ и органов внутренних дел РФ.

2.2.6.4. В целях получения постоянных пропусков для оказания услуг на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора обязан направить в бюро пропусков Службы транспортной безопасности списки лиц с полными

и достоверными данными, привлекаемых к оказанию услуг на территории Заказчика, в формате Excel с сопроводительным письмом, содержащим данные о номере и дате заключения трудового (гражданско-правового) договора с Исполнителем, а также оформить письменное обращение о выдаче постоянных пропусков (заявку) в соответствии с условиями и порядком, установленными локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, на имя начальника бюро пропусков Службы транспортной безопасности, с обязательным согласованием руководства Электромеханической службы.

Срок получения постоянных пропусков может составлять до 40 (сорока) рабочих дней с даты предоставления вышеуказанных сведений. К оказанию услуг допускаются работники Исполнителя, имеющие постоянные пропуска, при условии оформления заявки в соответствии с условиями и порядком установленными локальными нормативными актами Заказчика.

В общий срок оказания услуг входят сроки получения пропусков.

2.2.6.5. Оформление и выдача пропусков работникам сторонней организации осуществляется в соответствии с действующим Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах.

2.2.6.6. Исполнитель в течение 5 рабочих дней после подписания Заказчиком акта об оказанных услугах в полном объеме, должен возвратить постоянные пропуска, оформленные и выданные работникам Исполнителя.

2.2.7. Услуги оказываются Исполнителем по проекту оказания услуг (далее по тексту - ПОУ), в соответствии с «Инструкцией о порядке оказания услуг сторонними организациями на объектах инфраструктуры и подвижном составе ГУП «Петербургский метрополитен», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 11.06.2021 № 841 и настоящим техническим заданием.

2.2.7.1. ПОУ разрабатывается Исполнителем до начала оказания услуг и согласовывается со Службой пожарной безопасности, Службой транспортной безопасности, Сектором контроля за содержанием территории Службы управления ремонтами, и эксплуатацией Управления метрополитена, и Электромеханической службой (в том числе с отделом охраны окружающей среды).

2.2.7.2. В составе порядка оказания услуг (ПОУ) разрабатывается раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» и согласовывается в отделе охраны окружающей среды Электромеханической службы.

2.2.7.3. Срок предоставления ПОУ на согласование в подразделения метрополитена должен составлять не более 10 рабочих дней с момента заключения договора. Срок исправления замечаний к ПОУ и повторного предоставления ПОУ на согласование должен составлять не более 2-х рабочих дней с момента получения замечаний.

2.2.7.4. Срок предоставления, согласованного всеми причастными подразделениями ПОУ, Заказчику для рассмотрения и утверждения, должен составлять не более 16 рабочих дней с момента заключения договора.

2.2.7.5. После согласования всеми причастными подразделениями (указанными в техническом задании на оказание услуг) ПОУ утверждается одним из руководителей в подразделении-заказчика.

2.2.7.6. Утвержденный ПОУ Исполнитель передает Заказчику вместе с электронной версией в формате PDF.

2.2.8. До начала оказания услуг Исполнитель издает приказ о назначении ответственного руководителя и исполнителей по оказанию услуг, копия которого предоставляется Заказчику в составе ПОУ.

2.2.9. 	Перед началом оказания услуг, должен быть оформлен Чек-лист оказания услуг (далее – Чек-лист). Ведение чек-листа осуществляется ответственным исполнителем услуг. Ответственным исполнителем услуг в чек листе (Приложение № 3), где договором предусматривается выполнение перечня операций, заполняются: реквизиты договора, наименование подразделения-заказчика, должность, ФИО, моб. телефон ответственного лица за организацию технического надзора, наименование сторонней организации (исполнителя), должность, ФИО, моб. телефон ответственного руководителя Исполнителя. В табличной форме заполняются: наименование услуги; место оказания услуг; номер заявки; номер основного средства/единицы оборудования/инвентарный номер объекта оказания услуг; марка, тип применяемого материала; объем (с указанием единицы измерения); а также перечень операций согласно договору. Чек-лист подписывается (с расшифровкой фамилии) ответственным лицом за организацию технического надзора и ответственным руководителем услуг (исполнителя).

Графы «Отметка о выполнении», «начало оказания услуг», «окончание оказания услуг» заполняются лицом, осуществляющим технический надзор совместно с исполнителем услуг.

Чек-лист оформляется Исполнителем по каждой выданной Заказчиком заявке.

2.2.10. Антитеррористические мероприятия:

2.2.10.1. Сторонней организацией должны быть обеспечены следующие организационные мероприятия:

- обеспечение сотрудников предприятия, задействованных при оказании услуг в ГУП «Петербургский метрополитен», пропусками, нарядами, указаниями;

- проведение целевого инструктажа по антитеррористической защите перед началом оказания услуг с доведением до всех работников актуальной информации об ответственных лицах метрополитена и их контактной информации;

- перед оказанием услуг все руководители и члены бригады должны быть ознакомлены с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенным в действие приказом от 27.02.2023 № 229;

- все работники должны пройти:

а) вводный инструктаж в секторе охране труда Управления метрополитена с оформлением записи в «Журнале регистрации вводного инструктажа» и с отметкой в заявке на выдачу пропусков.

б) противопожарный инструктаж в Службе пожарной безопасности с регистрацией в «Журнале учета инструктажей по пожарной безопасности» и с отметкой в заявке на выдачу пропусков.

в) проверку знаний инструкции «О порядке оказания услуг сторонними организациями на объектах инфраструктуры и подвижном составе ГУП «Петербургский метрополитен», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 11.06.2021 № 841 и документации в соответствии с Приложением 
№ 2 к вышеуказанной инструкции:

•	руководители, инженерно-технические работники по адресу: Лесной пр., д. 25, Все уточнения, справки по тел. 301-98-11 доб. 2-91-14.

•	работники рабочих профессий в комиссии дистанции № 4, дистанции №5 Электромеханической службы по адресу: пр. Стачек, д. 100. Все уточнения, справки по тел. 301-98-11 доб. 2-34-38 (дистанция № 4), доб. 2-39-06 (дистанция № 5);

- обо всех подозрительных лицах каждый член бригады должен поставить в известность руководителя работ, сотрудника полиции или работника метрополитена, а также в случае обнаружения на объекте оставленных подозрительных предметах, могущих содержать взрывчатые вещества или отравляющие вещества;

- запрещается членам бригады Исполнителя проникновение и нахождение в помещениях, не связанных с характером работы.

2.2.10.2. Все работники, получившие пропуска ГУП «Петербургский метрополитен», при оказании услуг должны иметь при себе паспорта для подтверждения личности владельца.

2.2.10.3. Запрещается, следуя на объект оказания услуг, брать от посторонних и незнакомых лиц какие-либо свёртки, сумки.

2.2.10.4. Запрещается проводить с собой на рабочее место посторонних лиц, не имеющих пропуска ГУП «Петербургский метрополитен».

2.2.10.5. При обнаружении, около рабочего места, подозрительных пакетов, свёртков или ящиков, работник, не прикасаясь к ним, немедленно должен сообщить об обнаружении руководителю работ, лицу, контролирующему выполнение работ (лицу, осуществляющему технический надзор), дежурному по депо, в дежурную часть Управления полиции на метрополитене, ПУОТБ.

Телефоны экстренных служб метрополитена:

- дежурная часть Управления полиции на метрополитене: тел. 2-25-00 или 
573-00-00.

- инспектор пункта управления обеспечением транспортной безопасности (ПУОТБ): тел. 2-11-11, 2-11-12, 2-11-13, 2-11-14.

2.3. Требования к применяемым материалам.

2.3.1. Исполнитель должен оказывать услуги с использованием своих материалов, своими силами и средствами, обеспечив надлежащее качество по оказанию услуг, и в сроки, установленные настоящим техническим заданием.

2.3.2. При техническом обслуживании очистных сооружений объектов метрополитена с заменой загрузки необходимо использовать сертифицированный материал (сорбент), указанный в Техническом регламенте обслуживания очистных сооружений по каждому объекту обслуживания, и соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Перед первым применением сорбент должен быть активирован по соответствующей технологии.

2.3.3. Согласно технической документации на изделия и оборудование, которое подлежит обслуживанию и замене загрузки должны использоваться только следующие товары/материалы:

1. Сорбент "НЕС" ТУ 2164-001-23074353-97, размер фракции – 2,5-8 мм;

2. Сорбент "МЖФ";

3. Сорбент «Балтек» (гравийно-песчаная смесь);

4. Керамзитовый гравий, размер фракции 10-20 мм.

Использование эквивалентного товара/материала не допускается в связи с указанием вида необходимого к замене сорбента в технических регламентах обслуживания очистных сооружений.

Предоставление эквивалентного товара/материала допускается только по позициям, указанным в Приложение № 5 к Техническому заданию.

Технические регламенты и рабочий проект обслуживания очистных сооружений на площадках электродепо будут предоставлены Исполнителю для оказания услуг в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора.

2.3.4. В случае необходимости, Исполнителю необходимо согласовать места хранения материалов со Службой пожарной безопасности, Службой транспортной безопасности Подразделения по обеспечению транспортной безопасности и Заказчиком, с составлением акта, в соответствии с требованиями приказа от 14.11.2017 № 1777 «Инструкции о порядке временного хранения оборудования, материалов, инвентаря, инструмента и приспособлений на объектах метрополитена».

2.3.5. Исполнитель несёт ответственность за сохранность материалов (товаров) до момента передачи результата оказанных услуг Заказчику в полном объёме.

2.4. Требование к соблюдению нормативной и технической документации, необходимых для оказания услуг.

При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать и руководствоваться требованиями следующей документации:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», с изменениями и дополнениями.

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Декларация о составе и свойствах сточных вод для объектов – площадка электродепо «Московское».

- Правила пожарной безопасности на метрополитенах (ППБО-147-88).

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с изменениями и дополнениями.

- «Инструкция о порядке оказания услуг сторонними организациями на объектах инфраструктуры и подвижном составе ГУП «Петербургский метрополитен», введённая в действие приказом начальника метрополитена от 11.06.2021 № 841.

- «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенное в действие приказом начальника метрополитена от 27.02.2023 № 229;

- «Инструкция о порядке временного хранения оборудования, материалов, инвентаря, инструмента и приспособлений на объектах метрополитена», утвержденная начальником метрополитена и веденная в действие приказом от 14.11.2017 № 1777.

- «Регламент взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена», введенный приказом начальника метрополитена от 07.05.2025 № 684.

- Нормы пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и иных правовых норм, в соответствии с действующими на территории РФ или вступающими в силу нормами на момент оказания услуг.

- Технический регламент обслуживания очистных сооружений ливневой канализации на площадке электродепо «Московское» выпуска №2 по замене сорбционной загрузки;

- Технический регламент обслуживания очистных сооружений ливневой канализации на площадке электродепо «Московское» выпуска №3 по замене сорбционной загрузки;

- Технический регламент обслуживания очистных сооружений ливневой канализации на площадке электродепо «Московское» выпуска №5 по замене сорбционной загрузки;

- Технический регламент обслуживания очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на площадке электродепо «Северное» по замене сорбционной загрузки;

- Технический регламент обслуживания очистных сооружений ливневой канализации на площадке электродепо «Северное» выпуска №2 по замене сорбционной загрузки;

- Технический регламент обслуживания очистных сооружений ливневой канализации на площадке электродепо «Северное» выпуска №3 по замене сорбционной загрузки;

- Технический регламент обслуживания очистных сооружений ливневой канализации на площадке электродепо «Северное» выпуска №4 по замене сорбционной загрузки;

- Технический регламент обслуживания очистных сооружений ливневой канализации на площадке электродепо «Северное» выпуска №5 по замене сорбционной загрузки;

- Технический регламент обслуживания очистных сооружений ливневой канализации на площадке электродепо «Северное» выпуска №6 по замене сорбционной загрузки;

- Технический регламент обслуживания очистных сооружений ливневой канализации на площадке электродепо «Северное» выпуска №7 по замене сорбционной загрузки;

В случае если нормативный документ в соответствии с правовым актом будет признан утратившими силу, Исполнителю следует руководствоваться нормативными документами, принятыми взамен утратившего силу нормативного документа.

2.5. Требования к гарантии на оказанные услуги.

2.5.1. Требования не установлены.

2.6. Требования наличия опыта оказываемых услуг, аналогичных предмету технического задания.

2.6.1. Требования не установлены.

2.6.2. Требования к персоналу при оказании услуг по обращению с отходами, образующимися при оказании услуг по техническому обслуживанию очистных сооружений, указаны в п.2.8.3. Технического задания.

2.7. Требования к надежности применяемого оборудования.

2.7.1. Оборудование, используемое при оказании услуг, должно отвечать санитарным, противопожарным и прочим требованиям, допускающим его использование в сооружениях ГУП «Петербургский метрополитен», и иметь соответствующие сертификаты.

2.7.2. Оборудование, используемое при оказании услуг, должно соответствовать современным действующим нормативным требованиям, обладать высокими техническими характеристиками и надежностью.

2.8. Требования к наличию разрешительных документов на право оказания услуг.

2.8.1. В соответствии с пп.30 п.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ

«О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2020 № 2290 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности» (вместе с «Положением о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности») Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности:

2.8.1.1. В части сбора, транспортирования, обезвреживания и/или утилизации отходов указанных в приложении №6 Технического задания;

или

2.8.1.2. В части транспортирования отходов, указанных в приложении №6 Технического задания. При этом Исполнитель привлекает для оказания услуг по сбору, обезвреживанию/ утилизации/ размещении отходов, указанных в приложении №6 Технического задания соисполнителя, имеющего соответствующую лицензию;

или

2.8.1.3. В части сбора, обезвреживания / утилизации / размещении отходов, указанных в приложении №6 Технического задания, при этом Исполнитель привлекает для оказания услуг по транспортированию отходов, указанных в приложении №6 Технического задания, соисполнителя имеющего соответствующую лицензию.

2.8.2. Исполнитель в течение 30 рабочих дней с даты заключения Договора должен предоставить:

- Заверенную копию действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности в части сбора, транспортирования и утилизации / обезвреживания/ размещения отходов указанных в приложении №6 Технического задания.

Или в случае привлечения соисполнителя:

- Копию договора с соисполнителем на оказание услуг по обращению с отходами I-IV классов опасности в части сбора и утилизации /обезвреживания/ размещения отходов указанных в приложении №6 Технического задания, а также заверенную копию лицензии соисполнителя на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности в части сбора и утилизации /обезвреживания/ размещения отходов  указанных в приложении №6 Технического задания. При этом Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по транспортированию отходов I-IV классов опасности;

или

- Копию договора с соисполнителем на оказание услуг по обращению с отходами I-IV классов опасности в части сбора транспортирования отходов указанных в приложении №6 Технического задания, а также заверенную копию лицензии соисполнителя на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности в части транспортирования отходов указанных в приложении №6 Технического задания. При этом Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, и утилизации / обезвреживания/ размещения  отходов;

или

- Копию договора с соисполнителем на оказание услуг по обращению с отходами I-IV классов опасности в части сбора, транспортирования и утилизации/ обезвреживания/ размещения отходов указанных в приложении №6 Технического задания,

а также заверенную копию лицензии соисполнителя на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности в части сбора, транспортирования и утилизации/ обезвреживания/размещения  отходов указанных в приложении №6.

2.8.3. Услуги по обращению с отходами, образующимися при оказании услуг по техническому обслуживанию очистных сооружений должны быть оказаны обученным персоналом согласно требованиям ст. 15 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Приказа Министерства природных ресурсов РФ от 18.12.2002 № 868 «Об организации профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами» и в соответствии с лицензируемой деятельностью Исполнителя (Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

2.8.4. В случае привлечения соисполнителей Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

2.8.5. Исполнитель должен своевременно информировать Заказчика о любых изменениях в лицензируемой деятельности, приостановлении лицензирующими органами действия лицензии и аннулирование лицензии, о запрете государственными органами осуществления деятельности и др.

2.9. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды.

2.9.1. Обращение с образующимися отходами при оказании услуг на объектах метрополитена осуществляется в соответствии с п.3.3. Регламента взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена, введенный в действие приказом начальника метрополитена от 07.05.2025 № 684 (далее – Регламент).

2.9.2. Исполнитель разрабатывает в составе ПОУ раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» и согласовывает в отделе охраны окружающей среды Электромеханической службы (по форме приложения № 2 к Регламенту).

2.9.3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды, в том числе по обращению с отходами производства и потребления, на период оказания услуг на объектах метрополитена.

2.9.4. Исполнитель возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем требований в области охраны окружающей среды при оказании услуг, в том числе причиненный вред окружающей среде.

2.9.5. Исполнитель обеспечивает при оказании услуг на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды, накопление (складирование) отходов производства и потребления в установленных местах, уборку территории, прилегающей к месту оказания услуг.

2.9.6. При оказании услуг материалы, полученные при разборке (демонтаже) зданий, строений, сооружений, оборудования, как пригодные, так и непригодные для дальнейшего использования, в том числе лом и отходы цветных и (или) черных металлов, представитель Исполнителя передает представителю Заказчика по производственному акту (по форме приложения № 3 к Регламенту).

2.9.7. Исполнитель устраняет нарушения требований в области охраны окружающей среды, допущенные при оказании услуг на объектах метрополитена и выявленные при проведении проверок соблюдения требований в области охраны окружающей среды, в соответствии с актами выездных проверок.

2.9.8. За каждый факт нарушения Исполнителем требований в области охраны окружающей среды при оказании услуг на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения актов выездных проверок Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку (штраф), возмещение убытков.

2.9.9. Сбор, транспортирование, утилизация, обезвреживание, размещение отходов производства и потребления, образующихся при оказании услуг Исполнителем на объектах метрополитена, осуществляется Исполнителем.

2.9.10. Исполнитель предоставляет Заказчику заверенные копии договоров на оказание услуг по обращению с отходами производства и потребления, образующимися при оказании услуг Исполнителем на объектах метрополитена, и сформированную в Едином реестре лицензий выписку или лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I –IV классов опасности в одном экземпляре (в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора).

2.9.11. Исполнитель предоставляет Заказчику заверенные копии транспортных накладных, заверенные копии актов приема-передачи отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение (в день окончания оказания услуг по каждой заявке).

В случае оказания услуг с переходом на следующий календарный год, Исполнитель предоставляет Заказчику заверенные копии документов, подтверждающих передачу отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение (заверенные копии транспортных накладных, актов приема-передачи отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение) в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным календарным годом.

Требования к содержанию акта приема-передачи отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение приведены в приложении № 4 к Регламенту.

2.9.12. С целью заключения договоров на оказание услуг по обращению с отходами производства и потребления, образующихся на объекте оказания услуг   Исполнитель разрабатывает паспорта отходов I-IV классов опасности для  отходов I-IV классов опасности, в соответствии с типовой формой, согласно Приложению № 6 к Регламенту; проводит лабораторные исследования химического и (или) компонентного состава отходов, биотестирования с указанием конкретного адреса отбора проб (адреса образования отходов), осуществляет расчет класса опасности для подтверждения отнесения отхода к V классу опасности для отходов V классов опасности.

Исполнитель предоставляет Заказчику оригиналы и заверенные копии документов (отходы в течение 45 дней от даты заключения договора) с целью подтверждения расходов на оформление природоохранной документации в части паспортизации отходов I-IV классов опасности, отнесения отходов к V классу опасности.

В случае оказания услуг на объекте, для которого имеются разработанные в ГУП «Петербургский метрополитен» паспорта отходов I-IV классов опасности для  отходов I-IV классов опасности, протоколы лабораторных исследований химического и (или) компонентного состава отходов, биотестирования, расчеты класса опасности для подтверждения отнесения отходов к V классу опасности для отходов V классов опасности (при наличии), Заказчик предоставляет Исполнителю копии этих документов.

2.9.13. Места временного накопления отходов производства и потребления (МВНО), образующихся в результате оказания услуг Исполнителем на объектах метрополитена, согласовываются с Заказчиком и указываются в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» ПОУ.

Накопление отходов производства и потребления, образующихся при оказании услуг Исполнителем на объектах метрополитена в МВНО, осуществляется на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейшей передачи на обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

2.9.14. Плата за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов производства и потребления вносится ГУП «Петербургский метрополитен» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

2.10. Требования к Исполнителю.

2.10.1. Исполнитель должен привлекать в течение срока действия договора на оказание услуг лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ.

2.10.2. Исполнитель несет ответственность за привлечение к оказанию услуг лиц, которые в соответствии со ст. 10 ФЗ от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», в связи с установленными ограничениями, не принимаются на работу, связанную с обеспечением транспортной безопасности.

2.10.3. Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение персоналом внутреннего режима, установленного на территории ГУП «Петербургский метрополитен», правил техники безопасности, пожарной безопасности, технологической дисциплины.

2.11. Условие о подключении к сетям метрополитена.

2.11.1. В случае необходимости, Исполнитель вправе при оказании услуг использовать автономные средства для получения электроэнергии или обратиться в Службу электроснабжения ГУП «Петербургский метрополитен» для заключения договора на подключение к устройствам электроснабжения метрополитена, или Исполнитель направляет информационное письмо в Электромеханическую службу, что подключение к сетям электроснабжения метрополитена при оказании услуг не требуется.

2.11.2. В случае необходимости, временное обеспечение водоснабжением и водоотведением осуществляется по договору Исполнителя с Электромеханической службой или Исполнитель направляет информационное письмо в Электромеханическую службу, что подключение к сетям водоснабжения метрополитена при оказании услуг не требуется.

Раздел 3. Состав и содержание услуг

3.1. Услуги необходимо оказать в соответствии с настоящим Техническим заданием.

3.2. Состав и содержание услуг отражены в Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию.

3.3. Для оказания услуг по промывке и очистке емкостей и фильтрующих блоков, при которых образуется осадок из очистных сооружений, Исполнитель может использовать собственные мобильные очистные сооружения производительностью не менее 3л/с, при этом сброс очищенной воды производится в ближайший колодец на входе в очистные сооружения.

Раздел 4. Порядок контроля и приемки

4.1. Порядок контроля.

4.1.1. Заказчик издает приказ на оказание услуг о назначении лиц, из состава ИТР, осуществляющих технический надзор за оказанием услуг Исполнителем.

4.1.2. Технический надзор за объемом, технологией, соблюдением сроков и качества оказанных услуг производит Заказчик.

4.1.3. Технический надзор за обеспечением сохранности оборудования, сооружений и устройств метрополитена и допуск работников Исполнителя на объект производит Заказчик.

4.1.4. При нарушении технологии оказания услуг, отступлений от требований настоящего Технического задания, применения материалов, не соответствующих требованиям ГОСТ, ТУ, ПОУ, оказание услуг прекращается по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

Указания лица, осуществляющего технический надзор, являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

4.2. Порядок приемки.

4.2.1. 	Приемка результата оказанных услуг по каждой заявке производится Заказчиком на соответствие оказанных услуг условиям договора, ПОУ.

4.2.1.1. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания оказания услуг по каждой Заявке Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности предоставить результаты фактически оказанных услуг с приложением проекта Акта об оказанных услугах по форме приложения № 4 к настоящему Техническому заданию, проект счета, проект счет-фактуры (при необходимости).

4.2.1.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней проводит проверку проектов документов, указанных в п. 4.2.1.1. настоящего Технического задания и в случае наличия замечаний направляет их Исполнителю. Исполнитель обязан устранить замечания к проектам документов в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения замечаний к проектам документов, если иной срок дополнительно не согласован сторонами.

4.2.2. При выявлении замечаний к оказанным услугам информация о наличии и сути замечаний фиксируется в «Чек-листе».

4.2.3. Приемка результата оказанных услуг по каждой Заявке осуществляется уполномоченным представителем Заказчика при участии представителя Исполнителя. При приёмке результата оказанных услуг проверяются объёмы и качество оказанных услуг.

4.2.4. Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг в сроки согласно условиям Договора.

4.2.5. Приемка результата оказанных услуг по каждой Заявке производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания оказания услуг по каждой Заявке при условии предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 5 настоящего Технического задания на объекте Заказчика с оформлением акта об оказанных услугах.

По итогам проведения приемки оказанных услуг по каждой Заявке уполномоченным представителем Заказчика принимается одно из следующих решений:

- результаты оказанных услуг оказаны полностью в соответствии с условиями и требованиями Договора и (или) предусмотренной документацией и подлежат приёмке;

- выявлены недостатки в оказанных услугах по объему, качеству, установленных в Договоре, которые Исполнителю следует устранить, и не подлежат приемке до момента устранения выявленных недостатков;

- услуги не оказаны или оказаны с существенными нарушениями условий Договора и (или) предусмотренной технической и иной документации и не подлежат приемке.

При принятии уполномоченным представителем Заказчика отрицательного решения Заказчик в день приемки результата оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки, при этом Исполнитель обязан устранить все выявленные недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней, если иной срок не оговорен сторонами в акте. Исправление недостатков не освобождает Исполнителя от уплаты пени (неустойки) за просрочку сдачи оказанных услуг по каждой Заявке.

В случае если Исполнитель не согласен с указанными Заказчиком недостатками, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество оказанных услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Исполнителем.

4.2.6. В случае положительного решения уполномоченного представителя Заказчика, Стороны оформляют акт об оказанных услугах, который подписывается руководителем (или уполномоченным доверенностью лицом) Исполнителя и руководителем Заказчика (иным уполномоченным доверенностью лицом) Заказчика.

4.2.7. Документы о приёмке (акт об оказанных услугах, либо мотивированный отказ в приемке оформляются непосредственно в день приемки и незамедлительно с использованием любых средств связи (по электронной почте) с последующим досылом по почте, либо с последующей непосредственной передачей работникам Исполнителя на подпись, направляются Исполнителю.

4.2.8. Датой принятия Заказчиком результата оказанных услуг по каждой Заявке считается дата подписания Сторонами Акта об оказанных услугах.

4.3. Порядок приемки услуг по обращению с отходами.

4.3.1. Приемка услуг по обращению с отходами производства и потребления осуществляется уполномоченным должностным лицом Заказчика по каждой выполненной заявке при условии предоставления Исполнителем оригиналов и заверенных копий документов, подтверждающих расходы, а именно:

4.3.1.1. Заверенные копии транспортных накладных;

4.3.1.2. Заверенные копии актов приема-передачи отходов на утилизацию, обезвреживание или размещение

В случае если ГУП «Петербургский метрополитен» включается в акт приема-передачи отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение в качестве подписывающей стороны, то Исполнителем предоставляется оригинал акта приема-передачи отходов в одном экземпляре и заверенная копия акта приема-передачи отходов в одном экземпляре (в день окончания оказания услуг по каждой заявке).

4.3.1.3. Оригиналы и заверенные копии паспортов отходов I-IV классов опасности для отходов I-IV классов опасности; результатов лабораторных исследований химического состава в срок не позднее указанного в п.2.9.11. Технического задания.

4.3.2. Датой принятия Заказчиком результата услуг по обращению с отходами считается дата подписания Сторонами акта об оказанных услугах по обращению с отходами.

Раздел 5. Состав документации

5.1. Перечень документации, которая передается Заказчику в день окончания оказания услуг по каждой Заявке:

- акт об оказанных услугах (2 экз.);

- счет;

- счет-фактуру (при необходимости);

- чек-лист;

- копии заявок на оказание услуг;

- акт об оказанных услугах по обращению с отходами;

- заверенные копии сертификатов и другие документы (при наличии) на применяемые при оказании услуг материалы;

-заверенные копии документов, подтверждающих расходы услуг по обращению с отходами по каждой заявке, а именно:

- транспортные накладные (2 экз.);

- акты приема-передачи отходов производства и потребления на утилизацию / обезвреживание/ размещение;

- паспорта отходов I – IV классов опасности, для отходов I-IV классов опасности; результаты лабораторных исследований химического состава (при условии их разработки);

- порядок оказания услуг (ПОУ) со штампом «Исполнено» (по окончании полного объема услуг по договору);

- Иные документы, предусмотренные требованиями настоящего технического задания.

5.2. Без комплектов документов или при предоставлении комплектов документов, оформленных ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать результат оказанных услуг. Перечень документов, предоставляемых при приемке результата оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего Технического задания, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы у Исполнителя.

Раздел 6. Порядок оплаты

6.1. Оплата фактически оказанных услуг по каждой Заявке производится Заказчиком на основании акта об оказанных услугах, подписанного Заказчиком и Исполнителем, в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта, при условии предоставления счета и счета-фактуры (при необходимости), исполнительной документации, указанной в разделе 4 настоящего технического задания.

6.2. Оказанные Исполнителем услуги с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, иных исходных данных или с иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

6.3. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости услуг, отраженных в документах, фактически оказанным услугам и их стоимости, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Исполнителя и не подписывает документы до внесения Исполнителем в них соответствующих изменений.

6.4. Исполнитель компенсирует Заказчику все понесенные затраты в связи с неисполнением или недостаточным исполнением условий настоящего технического задания и действующего законодательства РФ.

6.5. Авансирование услуг не предусматривается.

6.6. Оплата услуг по обращению с отходами производства производится в размере, не превышающем сумму, определенную мониторингом по обращению с отходами производства, на основании акта об оказанных услугах по обращению с отходами, подписанного Заказчиком и Исполнителем, при условии предоставления документов, перечисленных в пункте 5.1. настоящего технического задания.

Оплата производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта об оказанных услугах по обращению с отходами при условии предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры (при необходимости).

## Раздел 7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

Приложение № 1:  Состав и содержание услуг.

Приложение № 2:  Форма заявки.

Приложение № 3:  Форма Чек-листа.

Приложение № 4:  Форма Акта об оказанных услугах.

Приложение № 5: Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

Приложение №6 Перечень отходов, образующихся при оказании услуг по техническому обслуживанию очистных сооружений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к Техническому заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав и содержание услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. услуг | Перечень и технические характеристики объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пл. э/д «Московское», очистные сооружения поверхностных стоков |  |  |  | пл. э/д "Северное", очистные сооружения поверхностных стоков и БОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОС (выпуск №2) 5021183/190570000119 | ЛОС (выпуск №3) 4002916/190570000160 |  | ЛОС (выпуск №5) 5019821/190570000161 | ЛОС (выпуск №2) 4003137/190570000164 |  | ЛОС (выпуск №3) 4004913/191000012859 | ЛОС (выпуск №4) 4003451/190570000165 | ЛОС (выпуск №5) 4003452/190570000166 | ЛОС (выпуск №6) 5024986/190570000167 | ЛОС (выпуск №7) 4003136/190570000168 | выпуск №1 БОС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фильтр напорный хоз.быт. стоков №1 1900020227/100040008371 | Фильтр напорный хоз.быт. стоков №2 1900020227/100040008372 | Фильтр напорный хоз.быт. стоков №3 1900020227/100040008373 | Фильтр напорный пром. стоков №1 1900020227/100040008374 | Фильтр напорный пром. стоков №2 1900020227/100040008375 |
| 11 | Замена сорбента "НЕС" | м3 | 10,6 | 2,7 |  | 6 | 9,2 |  | 2,5 | 9,2 | 9,2 | 4.6 | 4,6 | х | х | х | х | х |
| 22 | Замена сорбента "МЖФ" | м3 | 4 | х |  | 2,4 | 3,6 |  | х | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 1,8 | х | х | х | х | х |
| 33 | Замена Керамзитового гравия фр. 10-20 | м3 | х | 0,9 |  | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 34 | Замена сорбента "Балтэк" (песок) | м3 | х | х |  | х | х |  | х | х | х | х | х | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 15 | Промывка и очистка емкости, тонкослойных и коалесцентных модулей. | м3 | 64 | 12 |  | 32 | 24 |  | х | 24 | 24 | 24 | 12 | х | х | х | х | х |
| 16 | Замена тонкослойных модулей. | шт | 8 | 8 |  | 6 | 12 |  | х | 12 | 12 | 8 | 12 | х | х | х | х | х |
| 17 | Замена коалисцентного модуля | шт | 8 | 8 |  | 6 | 8 |  | х | 8 | 8 | 8 | 8 | х | х | х | х | х |
| 18 | Промывка и очистка емкости ФС-10 | м3 | х | х |  | х | х |  | 11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 19 | Промывка и очистка фильтров | м3 | х | х |  | х | х |  | х | х | х | х | х | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 110 | Сбор/транспортировка отходов | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Услуги по обращению с отходами (фильтрующая загрузка, сорбент) | м3 | 14,6 | 3,6 |  | 8,4 | 12,8 |  | 2,5 | 12,8 | 12,8 | 8 | 6,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 212 | Услуги по обращению с отходами (осадок очистных сооружений) | м3 | 64 | 12 |  | 32 | 24 |  | 11 | 24 | 24 | 24 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Оформление паспорта отходов I – IV классов опасности | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Проведение физико-химического анализа (с учетом отбора проб отхода) | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объем образовавшихся отходов зависит от технологии оказания услуг и определяется в процессе их оказания.  Услуги по пунктам 24, 25, 26 (сбор, транспортировка, утилизация или обезвреживанию отходов (загрязнённой воды, осадка, отработанного сорбента) оплачиваются по фактическому объему образовавшихся отходов и могут отличаться от проектных значений, при этом в сторону увеличения не более, чем на 10%.

Объем сорбционной загрузки сорбента «НЕС», сорбента МЖФ и гравия (фракция 10-20) на площадках электродепо «Московское», «Северное»  может быть изменен на ±10% в зависимости от насыпной плотности сорбционной загрузки.

Необходимость замены тонкослойных и коалесцентных модулей определяется в ходе оказания услуг. В случае повреждения элементов (механическое разрушение более чем на 30%) они подлежат замене.

Приложение №2 к Техническому заданию

ФОРМА ЗАЯВКИ

на оказание услуг по техническому обслуживанию очистных сооружений объектов метрополитена с заменой загрузки

Заявка №           от ________ года

В ________________________на оказание услуг по техническому обслуживанию очистных сооружений с заменой загрузки в соответствии с договором от __________ №_____________

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Наименование услуг | Количество | Срок исполнения | Представитель Заказчика (должность, Ф.И.О., № телефона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись представителя Заказчика, дата____________________________________

Подпись представителя Исполнителя, дата (ФИО, должность, тел.) ________________________________________________________________________

Приложение № 3 к Техническому заданию – Форма Чек-листа

Чек-лист на оказание услуг по договору №_________от_________

_________________________________________________________________________________________________________________

(предмет договора)

Заказчик:_________________________________________________________________________________________________________

Ответственный за организацию технического надзора - _________________________________________________________________

(должность, ФИО, моб. телефон)

Исполнитель:_____________________________________________________________________________________________________

Ответственный руководитель Исполнителя - __________________________________________________________________________

(должность, ФИО, моб. телефон)

| № п/п | Наимено вание услуги | Место оказания услуги | № заявки | Номер ОС/ЕО/ Инв.№ | Марка, тип материала | Объем | Перечень выполненных операций |  | Начало оказания услуг |  |  |  | Окончание оказания услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование | *Отметка о выполнении (V/-/Результат измерения параметров) | Дата | Время | Исполнитель услуг ФИО, подпись | Лицо, осуществляющее технадзор ФИО, подпись | Дата | Время | Исполнитель услуг ФИО, подпись | Лицо, осуществляющее технадзор ФИО, подпись |

*Отметка о выполнении:

« V » - выполнено в полном объеме;

«п-п» - не выполнено полностью или частично;

«Результат измерения параметров» - измеренное (фактическое) значение.

Ответственный руководитель исполнителя - __________________________________________________________________________

(ФИО, подпись, дата)

Ответственный за организацию технического надзора - _________________________________________________________________

(ФИО, подпись, дата)

Приложение № 4 к Техническому заданию

Форма Акта об оказанных услугах

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

АКТ № ___

Об оказанных услугах

от «___» _____________ 202_ г.

к договору № _________________ от «___» _____________ 202_ г.

Мы нижеподписавшиеся от лица Подрядчика ____________________________, в лице ______________________ действующего на основании ______________, с одной стороны, и от лица Заказчика Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»), в лице _______________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие оказанные услуги:

| № | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу с НДС, руб. | Общая сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |
| В т. ч. НДС % |  |  |  |  |  |

Следует к оплате по настоящему Акту: _______________________________.

Вышеперечисленные услуги оказаны в полном объеме и в срок.

| «Заказчик» |  | «Исполнитель» |
| --- | --- | --- |
| ________________ /_______________/ Подпись расшифровка подписи |  | ________________ / / Подпись расшифровка подписи |
| «____» _______________ 202_ г. |  | «____» _______________ 202_ г. |

Приложение № 5 к Техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) МПЗ, или эквивалентности предлагаемого

к поставке МПЗ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

| №, п/п | Номенклатурный номер (по системе SAP) | Товарный знак, наименование страны происхождения товара | № показателя | Показатель (характеристика) МПЗ, ЕИ | Требования к значениям показателей (характеристик) МПЗ, или эквивалентности предлагаемого к поставке МПЗ используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Минимальное и/или максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели, (характеристики), значения которых не могут изменяться |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Коалесцентный модуль | х | 1 | Габаритные размеры, мм | х | х | 1000х480х330 |
|  |  |  | 2 | Материал | х | х | жесткий поливинилхлорид |
| 2 | Коалесцентный модуль | х | 1 | Габаритные размеры, мм | х | х | 1000х500х330 |
|  |  |  | 2 | Материал | х | х | жесткий поливинилхлорид |
| 3 | Тонкослойный модуль | х | 1 | Габаритные размеры, мм | х | х | 1000х470х330 |
|  |  |  | 2 | Материал | х | х | жесткий поливинилхлорид |
| 4 | Тонкослойный модуль | х | 1 | Габаритные размеры, мм | х | х | 1000х500х330 |
|  |  |  | 2 | Материал | х | х | жесткий поливинилхлорид |

Приложение №6

Перечень отходов, образующихся при оказании услуг по техническому обслуживанию очистных сооружений на объектах метрополитена

| № п/п | Замена материала/ осадки | Наименование отхода | Код по ФККО | Требуемый вид обращения с отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НЕС | Сорбент на основе алюмосиликата отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 42 508 12 49 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание / утилизация/ размещение |
| 6 | Гравийно-песчаная смесь – «Балтек» | Фильтрующая загрузка из песка и гравия, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 43 761 02 49 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание / утилизация/ размещение |
| 8 | МЖФ | Фильтрующая загрузка на основе щебня известнякового, доломитового, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 59 911 11 40 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание / утилизация/ размещение |
| 10 | Керамзитовый гравий (фр.10-20мм) | Фильтрующая загрузка из керамзита, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 43 751 02 49 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание / утилизация/ размещение |
| 11 | Осадок из очистных сооружений | Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | 7 21 100 01 39 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание / утилизация/ размещение |
| 12 | Осадок из очистных сооружений | Осадок механической очистки смеси ливневой и производственных сточных вод, не содержащий специфические загрязнители, малоопасный | 7 29 010 11 39 4 | сбор, транспортирование, обезвреживание / утилизация/ размещение |

Необходима разработка и оформление паспортов отходов I – IV классов опасности для следующих видов отходов:

- МЖФ, код по ФККО 4 59 911 11 40 4;

- Керамзитовый гравий (фр.10-20мм), код по ФККО 4 43 751 02 49 4.

- Осадок из очистных сооружений, код

по ФККО 7 21 100 01 39 4/7 29 010 11 39 4.