УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника

метрополитена – начальник

Дирекции инфраструктурных программ

Управления метрополитена

ГУП «Петербургский метрополитен»

_________________ О.А. Глазунов

«___»___________2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по осуществлению технического надзора при выполнении работ по комплексному ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия «Дом Е.С. и М.Б. Трофимовых» к условиям современного использования (сохранению объекта культурного наследия)

1. Общие сведения

1.1. Предмет оказания услуг: осуществление технического надзора при выполнении работ по комплексному ремонту, реставрации и приспособления объекта культурного наследия «Дом Е.С. и М.Б. Трофимовых» к условиям современного использования.

1.2. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги:

1.2.1. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
№ 2-1900/2-1 от 15 июня 2015 года.

1.2.2. Проектно-сметная документация по объекту: «Проведение работ по комплексному ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия «Дом Е.С. и М.Б. Трофимовых» к условиям современного использования (сохранению объекта культурного наследия)» (далее – ПСД), разработанная ООО «АЖИО» Шифр: 0572500002517000035.

1.3. Цель услуги: Обеспечение соответствия технических решений при выполнении работ по объекту: «Проведение работ по комплексному ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия «Дом Е.С. и М.Б. Трофимовых» к условиям современного использования (сохранению объекта культурного наследия)» решениям и показателям, предусмотренным проектной и разработанной на ее основе рабочей документацией.

1.4. Источник финансирования: Собственные средства метрополитена. Программа капитальных вложений ГУП «Петербургский метрополитен» (инвестиционная заявка № 5756).

1.5. Характеристика объекта оказания услуг:

Услуги по техническому надзору за проведением работ по комплексному ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия необходимо выполнить на объекте, расположенном в Адмиралтейском районе, в квартале, ограниченном Московским, Загородным, Клинским проспектами и Бронницкой улицей. Реставрируемое здание является частью застройки участка, расположенного в северной части данного квартала, на пересечении Бронницкой улицы и Загородного проспекта, главным фасадом выходит на Бронницкую улицу.

Приспосабливаемое здание по адресу: ул. Бронницкая дом 3, лит. А пристроено вплотную к соседним зданиям, а именно: к 3-4-х этажному офисному зданию по адресу: улица Бронницкая дом 1 (со стороны внутридворовой территории и со стороны улицы Бронницкая) и к существующему 5-ти этажному жилому дому 5 по улице Бронницкая.

1.6. Сроки оказания услуг:

1.6.1. Срок начала оказания услуг – с 11.08.2025.

1.6.2. Срок окончания оказания услуг – 17.11.2025.

1.7. Время оказания услуг:

Работы на объекте осуществлять по вызову Заказчика в рабочем порядке.

2. Требования к оказанию услуг:

2.1. Описание предмета закупки:

2.1.1. В процессе оказания услуг Исполнитель обязан:

- контролировать соответствие проводимых работ по сохранению объектов культурного наследия разработанным проектным решениям в части соответствия видов и объемов работ, нормативных документов в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также строительным нормам и правилам в части, не противоречащей сохранению объектов культурного наследия;

- контролировать Подрядчика в ведении исполнительной и технической документации, в т.ч. наличии документов, подтверждающих качество материалов, используемых при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и т.д.), а также соответствие применяемых материалов, заложенных в проектных решениях;

- контролировать соблюдение сроков выполнения работ, при выявлении отставания Подрядной организации от графика проведения работ официально информировать об этом Заказчика и соответствующие органы охраны объектов культурного наследия;

- принимать участие в подписании подготовленных Подрядной организацией актов о приемке выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия в части видов, объемов и стоимости выполненных работ, за исключением видов и объемов работ, выполненных с ненадлежащим качеством или не в соответствии с проектными решениями;

- вести учет объемов и стоимости как принятых, подписанных и оплаченных Заказчиком производственных работ, так и непринятых;

- проверять соответствие физических объемов работ, указанных в представленных Подрядчиком формах КС-6а и КС-2, объемам работ, выполненных фактически за отчетный период, и комплектность исполнительной документации на этот объем работ;

- при соответствии объемов работ, указанных в формах КС-6а и КС-2, объемам, указанным в исполнительной документации и выполненным фактически, при отсутствии замечаний по качеству выполненных работ и по оформлению исполнительной документации, соответствию стоимости выполненных работ проектной и рабочей документации, подписать формы КС-6а и КС-2 Подрядчика с формулировкой «Качество и физический объем выполненных работ подтверждаю», проставлением личной подписи, печати Исполнителя, направить подписанные документы с комплектом исполнительной документации Заказчику, оставив в собственном архиве комплект документов;

- при наличии несоответствий объемов работ, указанных в представленных Подрядчиком формах КС-6а и КС-2, объемам, указанным в исполнительной документации, либо фактически выполненным объемам работ, при наличии замечаний по качеству выполненных работ, по оформлению исполнительной документации, соответствию стоимости выполненных работ проектной и рабочей документации, оформить акт о несоответствиях (об отклонениях от требований проектной и рабочей документации, требований технических регламентов, положений стандартов, сводов правил, несоответствиях параметров поставленных на Объект оборудования, материалов, конструкций, изделий) и направить его Заказчику и Подрядчику, комплекты исполнительной документации и формы КС-6а и КС-2 вернуть Подрядчику без согласования Исполнителя;

- принимать на повторную проверку после приведения Подрядчиком в соответствие объемов работ, документации, устранения несоответствий качества выполняемых работ;

- в течение 2 (двух) рабочих дней провести проверку повторно представленного Подрядчиком комплекта отчетной документации, и при отсутствии замечаний подписать формы КС-6а и КС-2;

- при наличии несоответствий физических объемов работ, указанных в повторно представленных Подрядчиком формах КС-6а и КС-2, объемам, указанным в исполнительной документации, либо фактически выполненным объемам работ, при наличии несоответствия стоимости выполненных работ, материалов, оборудования и иных затрат,  проектной и рабочей документации, а также при наличии несоответствий качества оформления исполнительной документации, требованиям технических регламентов, положений стандартов, сводов правил, вернуть Подрядчику формы КС-6а и КС-2 и  комплекты исполнительной документации без согласования с записью о выявленных несоответствиях;

- вести контроль за качеством и соблюдением технологии проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, а также за обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования при приспособлении объектов культурного наследия к современному использованию;

- контролировать наличие у Подрядной организации разрешительных документов на проведение работ, выданных в установленном порядке, наличие и правильность ведения Подрядной организацией первичной исполнительной технической документации;

- вести контроль за проведением Подрядной организацией испытаний, наладкой оборудования после проведения работ по приспособлению объекта культурного наследия к современному использованию и надлежащим оформлением их результатов с подписанием следующих актов:

- акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, акты испытаний технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств;

- акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их ввода в объект культурного наследия в соответствии с проектными решениями;

- акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей;

- акты испытаний устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации, автоматизации и молниезащиты;

- контролировать соблюдение Подрядной организацией правил складирования и хранения используемых материалов, изделий, оборудования, приостановление их применения до момента устранения нарушений с занесением записи в журнал технического надзора;

- вести контроль за своевременным вывозом мусора, за установкой ограждений производственной площадки Подрядной организацией в соответствии с требованиями проекта организации работ;

- вести геодезический контроль при проведении производственных работ (при необходимости);

- официально информировать заказчика и соответствующий орган охраны объектов культурного наследия о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих технический надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов.

2.1.2. Особые требования: в ходе выполнения строительного контроля Заказчик может поручить исполнителю выполнение дополнительных работ, отвечающих характеру настоящего описания объекта закупки, в случае возникновения дополнительных работ у Подрядчиков и в других случаях, которые могут оговариваться сторонами в письменной форме

2.1.3. Исполнитель несет ответственность:

- за соблюдение своими сотрудниками при оказании услуг требований «Инструкции о внутриобъектовом и пропускном режимах на объектах ГУП «Петербургский метрополитен».

- за соблюдение требований по ведению журнала технического надзора учета и контроля оказания услуг в соответствии с «Инструкцией о порядке оказания услуг сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена».

- Исполнитель обязан привлекать к выполнению работ на территории метрополитена лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых отношениях с Подрядчиком.

- Исполнитель несет ответственность за привлечение к выполнению данной работы лиц, которые в соответствии со ст. 10 ФЗ от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», в связи с установленными ограничениями, не принимаются на работу, связанную с обеспечением транспортной безопасности.

2.2. Сведения об условиях оказания услуг:

Услуги на объекте осуществляются по вызову Заказчика в рабочем порядке.

Допуск работников Исполнителя на объекты метрополитена осуществляется в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах 
на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенным 
в действие приказом начальника метрополитена от 27.02.2023 № 229.

2.3. Указание на необходимость соблюдения требований законов, правил и инструкций при оказании услуг:

Сотрудники организации – Исполнителя при оказании услуг должны соблюдать технику безопасности.

При оказании услуг Исполнителю необходимо руководствоваться требованиями следующих документов:

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия»

- ГОСТ Р 58169-2018 «Положение о порядке производства и приемки работ по сохранению объектов культурного наследия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2;

- Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правила проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе правилами проведения работ, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- Инструкцией о порядке оказания услуг сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 11.06.2021 № 841;

- Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах 
на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенным 
в действие приказом начальника метрополитена от 27.02.2023 № 229;

- Регламент взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена, введенный приказом от 04.06.2024 № 932;

- иных нормативно-правовых актов, нормативно-технической документацией РФ.

2.4. Требования к наличию разрешительных документов на право оказания услуг (с указанием полных наименований документов и расшифровкой необходимых видов работ):

- у Исполнителя должна быть действующая лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (п.2 приложения 1 к постановлению Правительства от 28.01.2022 № 67 в редакции от 05.02.2024 № 121 Положению о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Разработка проектной документации и технический надзор за проведением работ по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия).

3. Состав услуг и порядок приёмки

# 3.1. Исполнитель в период проведения Подрядчиком строительно-монтажных работ, обеспечивает присутствие инженера-резидента на объекте оказания услуг с документальным подтверждением присутствия путем записи в журнале технического надзора. Исполнитель осуществляет выходы на объект в соответствии вызовами Подрядчика, выполняющего строительно-монтажные работы, направленными в адрес Исполнителя за 3 (три) рабочих дня до планируемого освидетельствования выполняемых работ, а также дополнительно по запросу Заказчика.

# 3.2. Услуги должны оказываться в строгом соответствии с «Инструкцией о порядке оказания услуг сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена»

# 3.3. Исполнитель обязан до начала оказания услуг назначить руководителя и специалистов за осуществление технического надзора.

# 3.4. Исполнитель обязан вести оперативный дневник учета работ на Объекте, выполненных в рамках услуг на осуществление технического надзора, предъявляемого Заказчику по первому требованию.

# 3.5. По окончании оказания услуг Исполнитель передает Заказчику оперативный дневник учета работ и отчёт по результатам осуществления технического надзора за строительством.

# 3.6. В период оказания услуг, Исполнитель должен обеспечивать сохранность имущества, материалов, оборудования, зданий и сооружений.

# 3.7. Без комплектов документов или при предоставлении комплектов документов, оформленных ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать оказанные услуги. Перечень документов, предоставляемых при оказании услуг, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.

# 3.8. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанных в п. 4.1 документов обязан подписать или направить Исполнителю мотивированный отказ.

# 3.9. Исполнитель обязан устранить указанные в мотивированном отказе недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней своими силами и за свой счет и представить результат оказанных услуг или надлежаще оформленные сопроводительные документы. Исправление недостатков не освобождает Исполнителя от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата оказанных услуг.

# 3.10. Датой принятия Заказчиком результата оказанных услуг за отчетный период считается дата подписания Сторонами акта об оказанных услугах.

# 3.11. Результатом оказания услуг являются своевременно оказанные услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативных документов, с учетом изменений и дополнений.

4. Состав документации

# 4.1. По мере оказания услуг в период выполнения строительно-монтажных работ, Исполнитель обязан до 05 (пятого) числа месяца следующим за отчетным месяцем, представлять Заказчику отчет об оказании услуг (приложение № 1 к Техническому заданию) в распечатанном виде с оригинальными подписями и 1 экземпляр на диске в формате PDF с подписями. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения отчета об оказании услуг обязан принять работу надлежащего качества или направить мотивированный отказ от приемки.

Вместе с отчетом Исполнитель передает Заказчику оформленные надлежащим образом отчетные документы:

- акт об оказанных услугах в 2 (двух) экземплярах;

- справка о стоимости оказанных услуг по технологическим этапам по форме приложения №2 к техническому заданию;

- счет;

- счет-фактуру (при необходимости).

Без данного комплекта документов или при предоставлении комплекта документов, оформленного ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать оказанные услуги.

5. Порядок оплаты

5.1. Оплата за фактически оказанные услуги производится Заказчиком на основании отчета об оказании услуг, акта об оказанных услугах подписанного Заказчиком и Исполнителем, справки о стоимости оказанных услуг по технологическим этапам, счета и счета-фактуры (при необходимости). Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта об оказанных услугах.

5.2. Стоимость фактически оказанных Услуг определяется в процентном соотношении в размере 1.72 % от стоимости принятых Заказчиком 
строительно-монтажных работ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 №468.

В случае изменений проектной и рабочей документации, влекущих за собой изменения объема и состава выполняемых Подрядчиком работ, стоимость услуг по техническому надзору подлежит перерасчету. Результаты перерасчета стоимости услуг по техническому надзору фиксируются соответствующим дополнительным соглашением.

5.3. Авансирование не предусматривается.

6. Перечень приложений к техническому заданию

6.1. Приложение № 1 – Отчет об оказанных услугах в рамках технического надзора.

6.2. Приложение № 2 – Форма справки о стоимости оказанных услуг по технологическим этапам.

ПОДГОТОВИЛ:

Инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ

производственного отдела

Дирекции инфраструктурных программ

Управления метрополитена                                                                         Д.Г. Митюхин

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

Дирекции инфраструктурных программ

Управления метрополитена                                                                        Е.А. Деордиев

Начальник производственного отдела

Дирекции инфраструктурных программ

Управления метрополитена                                                                             Д.В. Галяев

Заместитель начальника сметно-договорного отдела

Дирекции инфраструктурных программ

Управления метрополитена                                                                        В.Н. Родионов

| Приложение № 1 к Техническому заданию |  |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО (должность) Наименование организации / / | УТВЕРЖДАЮ (должность) ГУП «Петербургский метрополитен» / / |
| --- | --- |

# Отчет

# об оказанных услугах в рамках технического надзора на Объекте

# за период с… по…

Договор № 2********** от ******

Объект капитального строительства

Комплексный ремонт, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия «Дом Е.С. и М.Б. Трофимовых» к условиям современного использования (сохранению объекта культурного наследия)

Генеральный директор

Научный руководитель проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

2.	ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ	4

3.	ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТА                                     4

4.	УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИЯХ	4

5.	ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСКА	4

6.	Список нормативной документации и материалов	5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЛИЦЕНЗИЯ                                                                                                   5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРОТОКОЛЫ СОВЕЩАНИЙ	5

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПЕРЕПИСКА	5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОТОФИКСАЦИЯ	5

- Общие сведения

В разделе «Общие сведения» указываются данные о наименовании и местоположении объекта; цели, задачи и сроки выполнения работ; основание для выполнения работ; идентификационные сведения об объекте, сведения о заказчике, об исполнителе работ; лицензии на выполнение определенных видов работ.

- ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

В разделе «Выполненные работы» указываются сведения о работах, выполненных за период предусмотренные пунктом 2.1.1. технического задания (письменные уведомления подрядчика о выявленных недостатках выполненных работ при строительстве объекта капитального строительства; актах об устранении выявленных недостатков; актах освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций; выявленных отступлениях от проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также нарушениях требований технических регламентов, стандартов, сводов правил, специальных технических условий, допущенных при проведении строительно-монтажных и специальных работ; информации об устранении выявленных отступлений, дефектов, нарушений с указанием конкретных сроков их устранения; контроле за выполнением замечаний).

- УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИЯХ

В разделе «Участие в совещаниях» приводятся данные о прошедших за отчетный период совещаниях с указанием дат, номеров протоколов, краткой повестки, принятых решениях и сроках их исполнения.

- ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСКА

В разделе «Официальная переписка» в хронологическом порядке указываются сведения о переписке между Заказчиком и Исполнителем с указанием даты, номера письма и краткого содержания.

- Список нормативной документации и материалов

В разделе «Список нормативной документации и материалов» приводится перечень использованной нормативной документации и материалов.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В Приложении 1 приводится скан-копия технического задания на оказание услуг по техническому надзору, подписанного Заказчиком и Исполнителем.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В Приложении 2 приводится скан-копия документа, подтверждающего право Исполнителя осуществлять деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры Российской Федерации), а также скан-копии документов, подтверждающих сведения об аттестации в области сохранения объектов культурного наследия специалистов, подписывающих отчет.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОТОКОЛЫ СОВЕЩАНИЙ

В Приложении 3 приводятся скан-копии протоколов совещаний, указанных в Разделе 4 отчета, за отчетный период.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПЕРЕПИСКА

В Приложении 4 приводятся скан-копии официальной переписки между Заказчиком и Исполнителем за отчетный период.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОТОФИКСАЦИЯ

В Приложении 6 приводится пронумерованная фотофиксация проведенных за отчетный период строительно-монтажных работ с указанием даты, времени и объекта фотофиксации.

Приложение № 2 к Техническому заданию

Справка о стоимости оказанных услуг по технологическим этапам

за период ______________________

| N п/п | Наименование услуг | Стоимость оказанных услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С начала оказания услуг | С начала года | В том числе за отчетный период |