|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Начальник |
|  | Службы социального развития |
|  | _______________ А.А. Загаштокова |

## «____» ____________ 2025

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на выполнение работ по текущему по ремонту стен внутренних помещений зданий детского оздоровительного лагеря «Голубая стрела» - базы отдыха «Рощино» по адресу: 188820, Ленинградская обл. Выборгский муниципальный район, МО «Рощинское городское поселение», г.п. Рощино, ул. Кирова, уч. 34

- Общие сведения

  - Предмет выполнения работ: выполнение работ по текущему ремонту стен внутренних помещений зданий детского оздоровительного лагеря «Голубая стрела» - базы отдыха «Рощино» (далее – ДОЛ «Голубая стрела).

  - Перечень документов, на основании которых проводятся работы:

    - Акты осмотра по фактической необходимости.

    - Программа ремонтов на 2025 год инв. заявка № 1304679.

  - Цель работы:

    - Обеспечение целостности покрытий стен внутренних помещений, в связи с приходом их в негодность и в случае актов вандализма.

  - Источник финансирования: Собственные средства метрополитена,

  - Вид работ: текущий ремонт.

  - Характеристика объекта производства работ: работы по текущему ремонту стен помещений выполняются в зданиях, находящихся на территории ДОЛ «Голубая стрела». Зоны производства работ представляют собой административные и жилые здания.

  - Сроки начала и окончания работ: с даты заключения договора по 30.12.2025.

  - Время и место проведения работ: с 8-30 до 17-20 (с ПН по ЧТ), с 8-30 до 16-20 (ПТ), в выходные – по предварительному согласованию с Заказчиком

- Требования к выполнению работ

  - Описание предмета закупки: в рамках Договора необходимо выполнить работы в ДОЛ «Голубая стрела» в части ремонта дефектных участков стен внутренних помещений заданий. Работы выполняются по Заявкам Заказчика с объемами, указанными в заявках, в пределах общих сроков, указанных в п. 1.7. настоящего Технического задания, в соответствии с ведомостью объёмов на единицу работ, законодательством РФ, строительными нормами и правилами.

В случае обнаружения, каких-либо несоответствий или неправильности принятых строительных решений, Подрядчику необходимо своевременно проинформировать Заказчика для внесения изменений и корректировки документации установленным в ГУП «Петербургский метрополитен» порядком.

    - Необходимый объем работ определить невозможно. Объем работ определяется, исходя из фактической потребности Заказчика в работах. Оплата выполненной работы осуществляется по цене единицы работы - исходя из объема фактически выполненных работ, но в размере, не превышающем максимального значения цены договора.

    - Выполнение работ производится по Заявкам Заказчика по форме Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию.

## Срок выполнения работ по каждой Заявке составляет не более 30 календарных дней с момента утверждения Заявки обеими сторонами.

## Заявки на выполнение работ направляются Заказчиком на адрес электронной почты Подрядчика, указанной в реквизитах Договора. Подрядчик в течение 2-х рабочих дней после получения заявки, подписывает (согласовывает) её и передает через курьера Заказчику в двух экземплярах. Заявки со дня утверждения обеими Сторонами становятся неотъемлемой частью Договора (по одному экземпляру каждой Стороне). При неполучении от Подрядчика подписанной Заявки, в установленный данным пунктом срок, Заявка считается принятой и утвержденной и имеет полную юридическую силу.

    - В заявке указывают: наименование объекта, инвентарный № основного средства, адрес, наименование и вид работ, объем работ, стоимость за единицу, общая стоимость.

    - При выполнении работ по Договору помещения в пользование Подрядчику не передаются.

  - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам:

Работы должны производиться в соответствии со следующими требованиями законодательных и нормативных документов:

- Инструкцией о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ, от 28.03.2025 № 448;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2 Строительное производство;

- Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 30.12.2009. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- МДС 12-81.2007 Методическими рекомендациями по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

- Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах в детском оздоровительном лагере «Голубая стрела» - базе отдыха «Рощино», утвержденная приказом от 23.06.2025 № 952;

- «Регламентом взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена», введенным приказом начальника метрополитена от 07.05.2025г. № 684;

- «Инструкцией о порядке временного хранения оборудования, материалов, инвентаря, инструмента и приспособлений на объектах метрополитена», введённым в действие приказом начальника метрополитена от 16.06.2025 № 890;

- Другой действующей нормативно-технической документацией.

Работы должны выполняться в соответствии с правилами пожарной безопасности и другими правилами, и приказами, действующими на метрополитене, с обязательным обеспечением технического надзора за работами, с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий.

В случае, если нормативный документ будет признан утратившим силу (изменён), Подрядчику следует руководствоваться нормативными документами, принятыми взамен утратившего силу (изменённого) нормативного документа

  - Требования к применяемым материалам:

    - Все необходимые Подрядчиком для выполнения работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны отвечать санитарным, противопожарным и прочим требованиям, допускающим их использование в сооружениях ГУП «Петербургский метрополитен» и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

    - Применяемые при производстве работ материалы и оборудование, их составные части должны быть новыми, не находившимися в эксплуатации (не бывшими в употреблении), не восстановленными, не иметь дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не поврежденными, не иметь каких-либо ограничений (залог, запрет, арест, и т.п.)  к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях, сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ. Подрядчик должен выполнить работы из своего материала, своими силами и средствами. При выполнении работ должны быть использованы материалы, которые не будут изменять технологию, состав и объем работ, учтенных в расчете начальной (максимальной) цены единицы и ведомости объемов единицы работ.

  - Требования к соблюдению нормативной и технической документации для выполняемых работ.

    - Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования нормативной документации, указанной в п. 2.2. Технического задания.

  - Требования к гарантии на выполняемые работы.

    - Гарантия на выполненные работы составляет 1 (один) год с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в полном объеме.

    - Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли из-за неправильной эксплуатации объекта закупки Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

    - Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) в выполненных работах, то Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет и в указанные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

    - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, фиксирующего дефекты, в том числе в случае ненаправления Подрядчиком своего представителя для составления указанного акта в установленный срок, Заказчик составляет односторонний акт, который имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков.

  - Требования в части обращения с отходами:

    - Подрядчик разрабатывает в составе проекта производства работ (ППР) раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» и согласовывает в отделе охраны окружающей среды Электромеханической службы (по форме приложения № 2 к «Регламенту взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления» при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена» введенным приказом начальника метрополитена от 07.05.2025г. № 684) (Далее Регламент)

    - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды, в том числе по обращению с отходами производства и потребления в период выполнения работ на объектах метрополитена

    - Подрядчик возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ, в том числе причиненный вред окружающей среде.

    - Подрядчик обеспечивает при выполнении работ на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды, накопление (складирование) отходов производства и потребления в установленных местах, уборку территории, прилегающей к месту выполнения работ

    - При выполнении работ материалы, полученные при разборке (демонтаже) зданий, строений, сооружений и оборудования, пригодные для дальнейшего использования, в том числе лом и отходы цветных и (или) черных металлов, представитель Подрядчика передает представителю Заказчика по производственному акту (по форме приложения № 2 к настоящему Техническому заданию).

    - Подрядчик устраняет нарушения требований в области охраны окружающей среды, допущенные при выполнении работ на объектах метрополитена и выявленные при проведении проверок соблюдения требований в области охраны окружающей среды, в соответствии с актами выездных проверок.

    - За каждый факт нарушения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения актов выездных проверок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (штраф), возмещение убытков.

    - Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов производства и потребления, образующихся при выполнении работ Подрядчиком на объектах метрополитена, осуществляется Заказчиком.

    - Накопление отходов производства и потребления, образующихся при выполнении работ Подрядчиком на объектах метрополитена, осуществляется в местах временного накопления отходов (МВНО) Заказчика, которые указываются в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» проекта производства работ (ППР).

    - Плата за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов производства и потребления вносится ГУП «Петербургский метрополитен» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

  - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам работы:

    - Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала, в том числе за соблюдение персоналом требований законодательства РФ.

    - Подрядчик обязан выполнять работы с соблюдением норм пожарной и электробезопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, обеспечивать антитеррористические, противопожарные мероприятия, соблюдать иные нормы и требования, установленные настоящим техническим заданием.

    - После завершения любых работ, рабочее место должно быть приведено в порядок. Мусор должен быть убран в места временного накопления, согласованного Заказчиком.

    - Подрядчик обязан за свой счет и на свой риск обеспечить надлежащее хранение материалов, инструмента и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика на время выполнения работ.

    - Подрядчик осуществляет доставку материалов и оборудования до мест, определенного Заказчиком, осуществляет разгрузку.

    - Применяемые при производстве работ материалы, их составные части должны быть новыми, не находившимися в эксплуатации (не бывшими в употреблении), не восстановленными, не иметь дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не поврежденными, не иметь каких-либо ограничений (залог, запрет, арест, и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях, сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.

    - Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии прочее оборудование, наружные и внутренние инженерные сети, коммуникации, расположенные в зоне работ. Производить демонтаж/монтаж оборудования, инженерных сетей попадающего в зону производства работ (при необходимости) по предварительному согласованию с Заказчиком.

  - Сведения о возможности привлечения субподрядчиков:

### Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по договору третьих лиц (субподрядчиков). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Требование к подрядчику:

    - Подрядчик обязан привлекать в течение срока действия договора на выполнение данной работы лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых) отношениях с Подрядчиком или субподрядчиком (в случае привлечения к выполнению работ третьих лиц). При несоблюдении данных требований Заказчик вправе отказать в оформлении пропуска и разрешении въезда (прохода) на территорию метрополитена для выполнения работ.

    - Подрядчик несет ответственность за привлечение к выполнению данной работы лиц, которые в соответствии со ст. 10 ФЗ от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности», в связи с установленными ограничениями, не принимаются на работу, связанную с обеспечением транспортной безопасности.

    - Работы должны выполняться в соответствии с правилами пожарной безопасности и других правил, и приказов, действующих на метрополитене, с обязательным обеспечением технического надзора за работами, с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий.

    - Обязательна ежесменная уборка строительных отходов после выполнения строительно-монтажных работ.

  - Требования о выдаче пропусков для допуска на территорию ДОЛ «Голубая стрела»:

Допуск на территорию ДОЛ «Голуба стрела» осуществляется в соответствии с инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах в детском оздоровительном лагере «Голубая стрела» - базе отдыха «Рощино», утвержденная приказом от 23.06.2025 № 952

К производству работ допускаются работники Подрядчика, при условии оформления заявки в соответствии с условиями и порядком установленными локальными нормативными актами Заказчика.

В общий срок выполнения работ входят сроки получения пропусков.

  - Требование к документации для выполнения работ:

    - Подрядчик обязан до начала производства работ разработать проект производства работ (далее ППР) и согласовать со следующими подразделениями метрополитена:

- Служба пожарной безопасности (СПБ);

- Электромеханическая служба (ЭМ) (отдел охраны окружающей среды);

    - Перед фактическим началом выполнения работ Подрядчик должен предоставить ППР, согласованный со всеми причастными подразделениями. Сроки подготовки и согласования ППР входят в общий срок выполнения работ.

    - ППР разрабатывается, и согласовывается в 1 экземпляре.

    - Срок предоставления ППР на согласование в подразделения метрополитена должен составлять не более 10 рабочих дней с момента заключения договора.

    - Срок исправления замечаний к ППР и повторного предоставления документации на согласование в подразделение метрополитена должен составлять не более 2 рабочих дней с момента получения замечаний.

    - Общий срок согласования ППР не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора.

    - Копия подписанного и согласованного ППР предоставляется Службе социального развития перед фактическим началом работ.

    - Во время производства работ Подрядчик обязан вести журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора.

  - Условия авансирования: авансирование не предусмотрено.

  - Требования к подключению сетям метрополитена:

    - В случае подключения при выполнении работ к устройствам электроснабжения метрополитена представить расчет потребления электроэнергии используемых электроинструментов и оборудования и учесть расходы на электроэнергию в уменьшение стоимости выполнения работ или направить информационное письмо, что подключение к сетям метрополитена для выполнения работ не требуется

    - Временное обеспечение водоснабжением и водоотведением (при необходимости) осуществлять по договору, который Подрядчик должен заключить со Службой социального развития, или направить информационное письмо, что подключение к сетям водоснабжения метрополитена для выполнения работ не требуется

- Состав и содержание работы

  - Состав работы:

Ремонтные работы до 1 м2. (на единицу работ)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Материалы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Антисептическая обработка стен |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка поверхности. (очистка от грязи и старых покрытий) | 1 м2 |  |  |
| 1.2 | Нанесение антисептического состава в два слоя | 1 м2 |  |  |
|  | Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, | кг | [14.2.06.01-0103] | Расход - 0,2 кг/м2 |
| Ремонт стен |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка поверхности. (очистка от грязи и старых покрытий) | 1 м2 |  |  |
| 2.2 | Окраска стен в два слоя | 1 м2 |  |  |
|  | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований | кг | [14.3.01.01-0001] | Расход - 0,2 кг/м2 |
|  | Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа (2,4 кг/м2) | кг | [14.5.11.03-0001] | Расход - 0,17 кг/м2 |
|  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | [14.3.02.01-0392] | Расход - 0,2 кг/м2 |
| Ремонт откосов оконных проемов |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка поверхности. (очистка от грязи и старых покрытий) | 1 м2 |  |  |
| 3.2 | Окраска откосов в два слоя | 1 м2 |  |  |
|  | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований | кг | [14.3.01.01-0001] | Расход - 0,2 кг/м2 |
|  | Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа (2,4 кг/м2) | кг | [14.5.11.03-0001] | Расход - 0,17 кг/м2 |
|  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | [14.3.02.01-0392] | Расход - 0,2 кг/м2 |
| Ремонт углов стен |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка поверхности. (очистка от грязи и старых покрытий) | 1 м2 |  |  |
| 4.2 | Окраска углов в два слоя | 1 м2 |  |  |
|  | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований | кг | [14.3.01.01-0001] | Расход - 0,2 кг/м2 |
|  | Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа (2,4 кг/м2) | кг | [14.5.11.03-0001] | Расход - 0,17 кг/м2 |
|  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | [14.3.02.01-0392] | Расход - 0,2 кг/м2 |
| Покраска металлических дверей |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка поверхности. (очистка от грязи и старых покрытий) | 1 м2 |  |  |
| 5.2 | Покраска металлических дверей в 1 слой. | 1 м2 |  |  |
|  | Эмаль ПФ-1217, цветная, белая | кг | [14.4.04.08-0016] | Расход - 0,15 кг/м2 |
| Подготовка рабочего места |  |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка рабочего пространства в помещении | 1 м2 |  |  |
| Уборка помещений после завершения работы |  |  |  |  |
| 7.1 | Уборка помещения после выполнения локального ремонта | 1 м2 |  |  |
| Обследование, составление объемов работ |  |  |  |  |
| 8.1 | Выезд замерщика на объект и проведение обследования, составление объемов работ | у.е. |  |  |

Условия производства работ - производство ремонтно-строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов, без остановки рабочего процесса.

До начала работ Подрядчик организовывает выезд ответственного представителя для определения цвета краски и проверки объёмов.

Пункты 6.1, 7.1. - предполагают частичный вынос/внос мебели из помещения, если в зоне проведения работ находится мебель.

  - Ведомость объемов работ:

## Таблица предполагаемых максимальных объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем ремонтных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Антисептическая обработка стен | м2 | 36 м2 |
| 2 | Ремонт стен | м2 | 2000 м2 |
| 3 | Ремонт откосов оконных проемов | м2 | 35 м2 |
| 4 | Ремонт углов стен | м2 | 35 м2 |
| 5 | Покраска металлических дверей | м2 | 15 м2 |
| 6 | Подготовка рабочего места | м2 | 566 м2 |
| 7 | Уборка помещений после завершения работы | м2 | 566 м2 |
| 8 | Обследование, составление объемов работ | у.е. | 1 |

## Объемы работ определяется после выезда замерщика и составления заявки (Приложение № 1 к Техническому заданию)

- Порядок контроля и приемки работ

  - Технический надзор осуществляют:

    - За соблюдением технологии, объемов, сроков и качества выполнения работ - лица, назначенные приказом по Службе социального развития;

    - За сохранностью оборудования и устройств метрополитена, за соблюдением технологии в части инженерных сетей – лица, назначенные по причастным подразделениям метрополитена.

    - Подрядчик издает приказ о назначении ответственного руководителя работ
и ответственных лиц за производством работ (исполнитель работ) в том числе ответственного за выполнение мероприятий пожарной безопасности при производстве работ, копия которого предоставляется Заказчику и включаются в состав ППР.

    - При нарушении технологии производства работ, отступлений от настоящего Технического задания, применения материалов и оборудования, не соответствующих нормативно-правовым актам, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания технического надзора являются обязательными и подлежат выполнению.

    - На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых работ. Для освидетельствования скрытых работ вызов представителя технического надзора обязателен.

    - За 3 (три) рабочих дня Подрядчик письменно уведомляет Заказчика, о поставке материалов на объект для определения качества поставляемого материала и оборудования и о готовности приступить к выполнению работ.

    - В день поставки материалов Подрядчик предоставляет представителю Заказчика заверенные копии паспортов и сертификатов.

    - Представитель Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляют входной контроль материалов на соответствие параметрам, указанным в Техническом задании.

    - По итогам входного контроля принимается одно из следующих решений:

## - материалы соответствуют параметрам, указанным в Техническом задании.

## - выявлены недостатки по качеству или параметрам, установленным настоящим Техническим заданием. В данном случае определяются сроки по устранению Подрядчиком выявленных недостатков.

    - Результаты входного контроля должны быть документированы, по завершению входного контроля Подрядчик составляет Акт входного контроля, согласовывает его с представителем Заказчика и заверяется подписями с каждой стороны.

  - Подрядчик при выполнении работ обязан ежедневно вести общий журнал работ, журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора (Приложение № 17 к «Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ», введенной в действие приказом по метрополитену от 28.03.2025 № 448).

  - При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания технического надзора обязательны к беспрекословному выполнению.

  - Работы, которые согласно технологии будут скрыты другими видами работ, а также демонтажные работы, должны быть предъявлены к освидетельствованию представителю технического надзора с оформлением актов освидетельствования скрытых работ и производственных актов на демонтажные работы.

  - Подрядчик не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания выполнения работ по Заявке обязан письменно уведомить Заказчика о готовности сдачи работ и предоставить на проверку на бумажном носителе проекты документов: счёт на оплату, счет-фактуру (при необходимости), акт сдачи-приемки выполненных работ, акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, а также документацию, соответствующую Разделу 5 настоящего Технического задания.

Заказчик в течение 3 рабочих дней проводит проверку проектов документов и в случае наличия замечаний направляет их Подрядчику. Подрядчик обязан устранить замечания к проектам документов в срок не более 2 рабочих дней со дня получения замечаний.

  - В день окончания выполнения работ по Заявке Подрядчик обязан предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы:

- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах;

- акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 в 2-х экземплярах,

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3

- счет;

- счет-фактура (при необходимости);

- исполнительную документацию согласно Разделу 5 настоящего Технического задания;

Без данного комплекта документов или при предоставлении комплекта документов, оформленного ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать результат выполненных работ. Документы оформляются и передаются в соответствии с условиями настоящего Технического задания, перечень документов, предоставляемых при приемке результата выполненных работ, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы

  - Приемка результата выполненных работ по каждой Заявке производится в день окончания выполнения работ по Заявке на объекте Заказчика Приемочной комиссией Заказчика в составе не менее 5 человек, состоящей из представителей Заказчика, а в случае необходимости в комиссию включаются представители профильных и смежных подразделений, с оформлением акта о приемке выполненных работ в соответствии с приложением № 5 к «Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и  объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ», введенной Приказом начальника метрополитена от 28.03.2025 № 448. Указанный акт подписывается всеми членами приемочной комиссии Заказчика и утверждается начальником подразделения Заказчика.

  - По итогам проведения приемки выполненных работ принимается одно из следующих решений:

- работы выполнены полностью, соответствуют условиям и требованиям договора и предусмотренной им нормативной и иной документации и подлежат приемке;

- выявлены недостатки в выполненных работах по объему, качеству и требованиям, установленным договором, которые Подрядчику следует устранить в срок, установленный в акте о приемке выполненных работ;

- работы не выполнены или выполнены с существенными нарушениями условий договора и предусмотренной нормативной, технической и иной документации и не подлежат приемке.

  - При принятии отрицательного решения Подрядчику, в тот же день, направляется мотивированный отказ от приемки, при этом Подрядчик обязан устранить все выявленные недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не оговорен сторонами в акте. Исправление недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты пени (неустойки) за просрочку сдачи выполненных работ.

В случае если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками в выполненных работах, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Подрядчиком.

В случае положительного результата приемки Заказчик и Подрядчик или уполномоченные представители Заказчика и Подрядчика подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме 
№ КС-2

  - Датой принятия Заказчиком результата выполненных работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2

- Состав документации

  - До начала выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику:

- письмо, направленное по электронной почте с указанием паспортных данных сотрудников, данных на транспортные средства;

- приказ о назначении ответственного руководителя работ, ответственных лиц за производство работ и лиц, ответственных за выдачу нарядов-допусков;

- акты-допуски - согласно «Инструкция о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ, утверждённой приказом от 28.03.2025 №448;

## - копии ППР в количестве 2-х экземпляров: один экземпляр - в Службу социального развития, второй на объект. Оригинал ППР на время производства работ находится у Подрядчика на объекте

  - Подрядчик в день окончания выполнения работ по Заявке передает Заказчику следующую исполнительную документацию:

## - общий журнал работ;

## - журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора;

- документы, удостоверяющие соответствие примененных материалов требованиям технических регламентов (заверенные копии сертификатов, оригиналы, деклараций соответствия) и в электронном виде;

- заверенные копии документов подразделению-владельцу, удостоверяющие соответствие примененных материалов требованиям технических регламентов (сертификатов, деклараций соответствия);

- акты скрытых работ (при наличии);

- фотофиксация выполненных работ (в формате “до” и “после”);

- комплект исполнительной документации на электронном носителе.

- акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 в 2-х экземплярах

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 в 2-х экземплярах;

- счет;

- счет-фактуру (при необходимости);

## - иные документы, предусмотренные настоящим ТЗ.

  - В день окончания выполнения работ по Договору Подрядчик обязан передать Заказчику:

- ППР со штампом «Исполнено» с подписью руководителя организации

- акт-допуск на производство работ.

- акты освидетельствования скрытых работ (на работы, которые согласно технологии производства работ, будут скрыты другими видами работ должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых и демонтажных работ).

Исполнительная документация должна быть передана Заказчику в 1 экземпляре в скомплектованном виде с описью предоставляемых документов в сопроводительном письме, а также полный комплект исполнительной документации на электронном носителе CD-R диске/флэш-накопителе.

- Порядок оплаты

  - Оплата выполненных работ производится в следующем порядке:

## Оплата Подрядчику за фактически выполненные работы по Заявкам производится Заказчиком после положительного заключения комиссии о приемке, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, подписанного Заказчиком и Подрядчиком, в течение 7-ми рабочих дней с даты подписания актов при условии предоставления счета на оплату, счета-фактуры (при необходимости) и исполнительной документации.

Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика.

  - Работы, выполненные Заказчиком с отклонениями от требований 
нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

  - Подрядчик из собственных средств компенсирует Заказчику все затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или не достаточного исполнения условий настоящего Технического задания и действующего законодательства РФ.

- Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

  - Приложение № 1. Форма Заявки;

  - Приложение № 2. Форма акта сдачи-приемки выполненных работ;

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Технического задания на выполнение работ по текущему ремонту стен внутренних помещений зданий детского оздоровительного лагеря «Голубая стрела» - базы отдыха «Рощино» по адресу: 188820, Ленинградская обл. Выборгский муниципальный район, МО «Рощинское городское поселение», г.п. Рощино, ул. Кирова, уч. 34

| Подготовил: Инспектор СМР ПТО Службы социального развития |  | А.Н. Чайковский |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: Главный инженер Службы социального развития |  | А.Д. Баранов |
| Начальник сети оздоровительных объектов Службы социального развития |  | А.В. Загваздина |
| Начальник ПТО Службы социального развития |  | И.А. Малахов |
| Директор ДОЛ «Голубая стрела» - база отдыха «Рощино» сети оздоровительных объектов Службы социального развития |  | И.В. Курманов |

Приложение № 1 к Техническому заданию

ЗАЯВКА № _____

от  «_____»_________ 20__ г.

к Договору № ____________________ от  «____» ________20__г.

на выполнение работ по текущему ремонту стен внутренних помещений зданий детского оздоровительного лагеря «Голубая стрела» - базы отдыха «Рощино» по адресу: 188820, Ленинградская обл. Выборгский муниципальный район, МО «Рощинское городское поселение», г.п. Рощино, ул. Кирова, уч. 34

Необходимо выполнить работы ремонту стен внутренних помещений зданий детского оздоровительного лагеря «Голубая 
стрела» - базы отдыха «Рощино»

| № п/п | Наименование объекта/ инвентарный № | Адрес | Наименование работ | Вид работ | Объем работ | Стоимость за единицу, (руб.) | Стоимость, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Антисептическая обработка стен |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт стен |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по заявке |  |  |  |  |  |  |  |

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: _____________________ «______» _____________ 20___г. м.п. |  | ОТ ПОДРЯДЧИКА: _____________________ «______» ____________ 20___г. м.п |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2 к Техническому заданию

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| (наименование организации ИНН, КПП, ОГРН) | (наименование организации ИНН, КПП, ОГРН) |  |

Акт сдачи-приемки выполненных работ № ____ от __________

по договору от _________ № ___________, заявка от _________ № ___________

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – _______________________________, действующий на основании ______________, с одной стороны, и от лица Подрядчика –                     , действующий на основании ___________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие работы:

| № п/п | Наименование объекта/ инвентарный № | Адрес | Наименование работ | Вид работ | Объем работ | Стоимость за единицу, (руб.) | Стоимость, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Антисептическая обработка стен |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт стен |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по акту |  |  |  |  |  |  |  |

Стоимость выполненных работ ____________ (прописью), в том числе НДС ________________ (прописью). Объем выполненных работ соответствует требованиям Договора и Заявки.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

# Подписи сторон

| «Подрядчик» | «Заказчик» |
| --- | --- |
| м.п | м.п. |
| ________________/______________/ Подпись | _______________/___________/ Подпись |
| «_____» 20__ г. | «___» 20__ г. |